Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

# СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра промышленного

и гражданского строительства

## ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

### Методические указания к курсовой работе по дисциплинам

### «Основы градостроительства» и

«Основы территориально-пространственного развития городов»

для студентов очной и заочной форм обучения специальностей

«Экономика и управление на предприятии (строительство)» и

«Экспертиза и управление недвижимостью»

#### Магадан – 2010

Лазуткина И.К. Методические указания к курсовой работе по дисциплинам «Основы градостроительства» и «Основы территориально-пространственного развития городов»

«Проект генерального плана поселения». Учебное пособие для студентов специальности ЭУС, ЭУН – Магадан: Изд-во СВГУ, 2010.

Рекомендовано кафедрой промышленного и гражданского строительства (протокол №        от «____»_____________2010 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Задание……………………………………………… ………………..…4

Методические указания……………………… ……………………..….5

- Функциональное зонирование поселения…………………………7

- Инженерная подготовка и защита территории…………………..20

- Зоны с особыми условиями использования территорий………..20

- Охрана окружающей среды, объектов культурного наследия….20

V.  Технико-экономические показатели проекта………… ……... ....20

Словарь определений…………………………………………  ….. …23

Литература………………………………………………….……..…....26

Задание

В курсовой работе «Проект генерального плана поселения» требуется разработать градостроительную документацию о градостроительном планировании развития территории поселения – генеральный план поселения. Населенный пункт и численные данные поселения выдаются преподавателем.

Общие положения

### Цели курсовой работы

1.	Закрепить теоретические знания, полученные студентом при изучении лекционного курса, расширить их путем ознакомления с Градостроительным Кодексом РФ, Земельным кодексом РФ,  другими законами, нормами и правилами.

2.	Привить навыки самостоятельной работы в разработке градостроительной документации поселения, включающей в себя схему градостроительного зонирования территории населенного места, ограничение на использование территорий и предложения по развитию территорий поселения.

3.	Привить навыки работы в программе Mapinfo, в электронном виде выполнять задачи градостроительного проектирования.

Состав курсовой работы

Курсовая работа состоит из графической части, которая выполняется в программе Mapinfo в электронном виде (Смотреть - Методические указания по выполнению КР в программе Mapinfo) и на бумажном носителе на 1 листе формата А2 или на 2-х склеенных листах формата А3 ( в М 1: 5000), и пояснительной записки на  формате А-4, объемом 10 – 20 страниц.

### Общие требования к оформлению курсовой работы

1.	Графическая часть курсовой работы выполняется в программе Mapinfo в электронном виде с соблюдением требований государственных стандартов и других норм и правил в М 1:2000. Выводится на печать в М 1: 5000 на 2-х листах формата А3. Поэтому надписи в чертежах следует в электронном виде выполнять крупным шрифтом.

2.	Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения, не закрывающие подоснову.

3.  Рекомендуемые условные обозначения в чертежах:

а) Жилые зоны – штриховкой под 45о, пересекающейся в двух направлениях и цветом:

желтым - зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками;

оранжевым - зоны застройки малоэтажными жилыми домами (2-3 этажными);

темно-оранжевым - зоны застройки жилыми домами 4-5-6 этажными);

б) Общественно-деловые зоны – красной клеткой;

в) Рекреационные зоны – фактурой зеленого цвета

г). Производственные зоны – фиолетовым цветом косой штриховкой;

д). Коммунально-складские зоны – красно-коричневым цветом косой штриховкой;

е). Зоны транспортной инфраструктуры: дороги асфальтовые – серым, дороги грунтовые – коричневым цветом;

ж). Зоны инженерной инфраструктуры: сети канализации К– коричневым, сети водоснабжения В– синим, сети тепловодоснабжения ТВ- красным, электросети – линией со стрелками оранжевого цвета, толщиной 4-5 пкс;

з). Зоны сельскохозяйственного использования – штриховкой сине-зелёного цвета.

и). Зоны специального назначения – любой штриховкой темно-коричневого цвета;

к). СЗЗ (санитарно-защитные зоны) – линия - красный пунктир с крестом,

л). ВОЗ (водоохранные зоны) – бледно-голубой точечный фон.

Цвета в JPEG (при распечатке) получаются гораздо темнее, чем в Маринфо, поэтому сразу рекомендую задавать светлые тона, особенно зеленые зоны (их много и они забьют весь чертеж). Инженерные сети, красные линии, границы СЗЗ (т.е. линии) делать ярких тонов.

4. Графические материалы генерального плана в электронном виде включают следующие схемы, выполненные перед выпуском на одном бумажном чертеже:

- план современного использования территорий (опорный план);

- схему комплексной оценки территории;

- схему зонирования территорий;

- схему транспортной инфраструктуры;

- схему инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий;

5. На топооснове населенного пункта, выданного преподавателем, изображены существующие здания, сооружения, дороги, инженерные сети, которые нужно выделить разным цветом в отдельные зоны и вынести в условные обозначения. На схеме необходимо самостоятельно определить границы разных функциональных зон (гл.I. Методических указаний), выделить разным цветом и штриховкой, и также показать в условных обозначениях.

На плане современного использования территории (опорном плане) показываются:

- существующие границы поселения (если есть на исходном топоплане), зоны различного функционального назначения и использования;

- распределение застройки по этажности и степени капитальности (подписаны на зданиях  на исходном топоплане);

- сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры, магистральные линии высоковольтной электропередачи(есть на исходном топоплане, необходимо обвести разным цветом);

- территории резерва (пустыри в поселении и ветхая застройка, рекомендуемая под снос) – наносятся самостоятельно.

На схеме комплексной оценки территории показываются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности - зон особо охраняемых природных территорий (если таковые имеются), санитарно-защитных зон; водоохранных зон; зон санитарной охраны источников водоснабжения; территории.

На схеме зонирования территорий показываются границы территориальных зон различного функционального назначения,: жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, и иные зоны в соответствии с местными условиями.	Границы зон различного функционального назначения могут устанавливаться по:

1) красным линиям магистралей, улиц;

2) границам земельных участков (ограждений территорий);

3) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

4) естественным границам природных объектов;

Красные линии наносятся самостоятельно и совпадают, как правило, с внешней (от дороги) кромкой тротуара или 3-5 м от линии регулирования застройки.

На схеме транспортной инфраструктуры показываются территории и сооружения внешнего транспорта - аэропорты, мосты; классификация улично-дорожной сети; размещение сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (гаражи, АЗС, автосервис), иные сооружения транспортной инфраструктуры. Красные линии магистралей и основных улиц и дорог.

На схеме инженерной инфраструктуры и благоустройства территории показываются головные сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры - водопровод, канализация, теплоснабжение; линии высоковольтной электропередачи, гидротехнические сооружения; сооружения инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов (дамбы, обвалования, насыпи);

Пояснительная записка КР  должна содержать следующие разделы:

Цели и задачи территориального планирования поселения.

1. Природно-климатические условия.

2. Архитектурно-планировочная характеристика поселения.

I.Функциональное зонирование поселения

1. Жилые зоны

2. Общественно-деловые зоны

2.1.Учреждения и предприятия обслуживания

3.  Рекреационные зоны

4.  Производственные зоны

4.1.Научно-производственная зона (если таковая есть в поселке)

4.2.Коммунально-складские зоны

4.3. Зоны транспортной инфраструктуры

4.4.Зоны инженерной инфраструктуры

5. Зоны сельскохозяйственного использования (если таковая есть в поселке)

6. Зоны специального назначения

II. Инженерная подготовка и защита территории

III. Зоны с особыми условиями использования территорий

IV. Охрана окружающей среды, объектов культурного наследия

V. Технико-экономические показатели проекта.

Пояснительная записка генерального плана содержит:

в главе 1. Природно-климатические условия - основные краткие характеристики природно-климатических условий Магаданской области (взять с интернета или др. литературы). По розе ветров определить господствующие направления ветров в поселке, по топооснове описать природные условия поселка: наличие водных объектов (реки или ручьев), лесов (преобладающая растительность), полей, болот; а также нарушенных территорий, подлежащих рекультивации;

в главе 2. Архитектурно-планировочная характеристика поселения - описание современного состояния поселения, расположения основных зон поселка, в т.ч. котельной, водозабора, кладбища, свалки ТБО, основных дорог и главной улицы, относительно сторон света;

В пояснительной записке к проекту генерального плана поселения необходимо отразить следующие вопросы:

- - Цели и задачи территориального планирования поселения (взять из СНиП 11-04-2003 гл.3.1.5.п.1);

- -  расчет в потребности жилищного фонда и площади (га) территорий отдельных функциональных зон данного поселения (гл.I Методических указаний);

- - определение вместимости учреждений социально-культурного назначения в зависимости от численности населения данного поселения (гл. 2.1. Методических указаний);

- - анализ транспортно-пешеходной схемы ((гл. 4.3. Методических указаний);

- - описание системы инженерной подготовки и благоустройства территории (гл. 4.4; II. Методических указаний);

- технико-экономические показатели проекта (гл.V. Методических указаний).

В каждой главе ПЗ необходимо сравнить площади существующих зон (по замерам) поселка с расчетной (по СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и сделать вывод: соответствует ли нормам перечень объектов, площади основных зон (кроме производственных зон, с/х зон, инженерных сетей).

В начале пояснительной записки помещается оглавление, в конце – список использованной литературы.

Сдаваемые преподавателю материалы курсовой работы должны содержать графические и текстовые материалы в электронном и распечатанном виде.

- I. Функциональное зонирование поселения:

- Выполняется согласно Градостроительному Кодексу РФ (Статья 35. Виды и состав территориальных зон).

В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

Необходимо нанести перечисленные зоны на топоплан поселка, измерить и выполнить расчет площадей функциональных зон и общей площади территории поселения. Определить длину линейных объектов (дорог, инженерных сетей).

Аналогичные расчеты выполняются для всех функциональных зон поселения.

1. Жилые зоны

На топоплане в электронном виде необходимо полигонами выделить разные жилые зоны с преобладанием одного типа застройки и рассчитать их площади.

В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (2-3 этажными);

3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (4-5 этажными);

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Территории жилой зоны организуются в виде планировочных жилых образований            кварталлов (микрорайонов) – основной планировочный элемент застройки в границах красных линий или других границ, размер, территории которого, как правило, от 5 га. В квартале (микрорайоне) могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с планом территории;

Жилые зоны не должны пересекаться дорогами I, II и III категории, а также дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных машин. В территорию жилых зон входят второстепенные улицы (переулки), проезды к жилым домам, дворовые территории и детские сады. Территории школ рекомендуется отнести к общественным зонам.

В проекте принимается усадебная жилая застройка с земельными участками площадью 600-800 м2, на территории которых разрешается содержание домашнего скота и птицы.

Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир во всех поселениях принимается 25 м2/чел.

Требуется  рассчитать потребность в жилищном фонде и плотность населения на

селитебной территории данного поселения. Плотность населения на селитебной территории сельского поселения, чел/га, принимается в соответствии c рекомендуемым приложением 5 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (или по приложению № 1 данного методического указания). В состав селитебной зоны входят жилые и общественно-деловые зоны поселения.

Необходимо сделать вывод, соответствует ли плотность населения на селитебной территории данного поселения с нормируемым. Плотность усадебной застройки считается отдельно.

Для наглядного примера дальнейших расчетов в курсовой работе берется за аналог поселок с численностью 6000 жителей.

Пример: 25 м2/чел.* 6000 чел = 150 тыс. м2 общей площади составляет жилищный фонд данного поселка..

Селитебная территория составляет 46 га (определяется суммой площадей всех жилых и общественно-деловых зон на топоплане).

6000 чел.: 46 = 130,4 чел/га – расчетная плотность населения данного поселения.

Вывод: Расчетная плотность населения данного поселения соответствует норме 2-х этажной секционной застройке. В моем  поселении средняя этажность жилых зон – 4 этажа (без усадебной застройки). Плотность населения ниже нормы и должна быть 170 чел/га, при среднем размере семьи 3 чел.

#### 2. Общественно-деловые зоны

На топоплане в электронном виде необходимо полигонами выделить территории объектов общественного назначения и рассчитать их площади.

В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

В малых городах и сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке.

2.1.	Учреждения и предприятия обслуживания (находящиеся в составе общественно-деловых зон, коммунальных зон и зон специального назначения)

Для ориентировочных расчетов число учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать по таблице 1 (приложение 7, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Необходимо в 4-м столбце таблицы сделать расчеты размеров участков, соответственно нормам СНиП, предприятий обслуживания, которые должны находиться в каждом поселении на данное число жителей.

Таблица № 1

| Учреждения и предприятия обслуживания | Норматив | Размеры земельных Участков, га По нормативу | Размер участка расчетный, га (пример на 6000 жителей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения общего образования: Детские дошкольные учреждения | 100 мест на 1тыс.чел. | При вместимости д/с, м2 на 1место: До 100 мест - 40 м2 Св.100 - 35 м2 | 100*6 =600 мест; 35*600=21000 м2= 2,1 га |  |  |
| Общеобразовательные школы | 180 мест на 1 тыс.чел. | При вместимости школы, учащихся: Св. 40 до 400 - 50 м2/1уч -400 - 500 - 60 м2/1уч -500-600 -50 м2/1уч -600 - 800 - 40 м2/1уч -800- 1100 – 33 м2/1уч -1100- 1500 -21 м2/1уч | 180*6=1080 уч. 33м2*1080=35640 м2 =3,6 га |  |  |
| Школы - интернаты | 1 объект вместимостью: 200-300 уч-ся на 100 - 200 тыс. жителей | При вместимости школы-интерната, уч-ся: Св. 200 до 300 - 70 м2/уч - + 0,2 га на спальный корп. | 12-18 уч-ся*70= 0,084-1,13га |  |  |
| Внешкольные учреждения, место: Дворец Творчества Детская спортивная школа Школа искусств- | 10% общего числа школьн, в том числе: 3,3 % 2,3 % 2,2 % | 1 объект 2 га | 60 мест, 2 га |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения: Лечебные учреждения со стационаром (койка) | 1 стационар (по заданию) | При мощности стационара, коек: До 50 к. - 300 м2 на 1 койку Св. 50 до 100к. - 300-200 м2 на 1 койку |  |  | 1,5 га |
| Поликлиники | 1 в поселении | Не менее 0,3 га |  |  | 0,3 га |
| Станция скорой помощи | 1 автомобиль/10 тыс.чел. | не менее 0,1 га |  |  | 0,1 га |
| Фельдшерско-акушерские пункты | 1 на поселение 5000 жител. | 0,2 га на объект |  |  | 0,2 га |
| Аптеки | 1-2 на поселение | 0,3 га |  |  | 0,3га |
| Молочные кухни | 1 на поселение | Не менее 0,15 га |  |  | 0,15 га |
| Физкультурно-спортивные сооружения: Территория – Спортивный зал общего пользования для поселений от 5 до 12 тыс. жит Бассейны | 60 - 80 м2 /1 тыс. чел. или 200 м2 пола 20 - 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. Или 100 м2 з.в. | 0,7 - 0,9 га / 1тыс. жителей |  |  | 0,9*6=5,4га 480 м2 25*6=150 м2 |
| Учреждения культуры и искусства: Клубы (сельские) | На 150-300 мест | 1,5 га на объект |  |  | 1,5 га |
| Залы аттракционов и игровых автоматов | 3 м2 / 1 тыс. чел |  |  | 3*6=18 м2 |  |
| Библиотеки для поселений: Св.1 до 2 тыс.чел. Св.2 до 5 тыс.чел. | 6-7,5 тыс.книг/5-6 чит.мест 5-6 тыс.книг/4-5 чит.мест | 0.5 га на объект |  | 8 0,5 га |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания: Магазины (м2 торговой .площ. на 1тыс.чел.) В том числе: Продовольственных товаров Непродовольственных товаров | 280 300 100 200 | Торговые центры с чис. обслуживаемого населения, тыс. чел.: до1 - 0,1-0,2 га/объект св.1 до 3 - 0.2-0,4 га св.3 до 4 – 0,4-0,6 га св.5 до 6 – 0,6-1,0 га |  | Продовольственные магазины: 100 *6 = 0,06 га промтоварные магазины : 200*6=0,12 га Торговые центры-1 га |  |
| Рынки, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 24 -40 м2 /1 тыс. чел. | 6 м2 на 1 торговое место |  | 40*6=0,024 га |  |
| Предприятия общественного питания | 40 мест / 1 тыс. чел | При числе мест, га на 100 мест: До 50 мест - 0,2 - 0,25 га Св. 50 до 150-0.2-0,15 га Св.150 – 0,1 га |  | 40 * 6 = 240 мест 0,1*2,40=0,24 га |  |
| Предприятие бытового обслуживания, раб.место на 1 тыс.чел. | 7 | Не менее 0,2 га |  | 7*6=42 раб.места 0,2га |  |
| Бани | 7 мест /1 тыс. чел. | 0.2 - 0.4 га на объект |  | 42 места, 0,4 га |  |
| Объекты административно-общественного назначения: Отделения связи |  | для обслуживаемого населения: от 0,5 до 2 тыс.чел - 0,3-0.35га от 2 до 6 тыс.ч.- 0,4-0,45 га |  | 0,45 га |  |
| Отделения сбербанков | 1 операционное место на 1-2 тыс. чел. | га на объект: 0,05 - при 3-х опер.местах 0,4 - при 20 опер.местах |  | 3 опер.места, 0,05 га |  |
| Организации и учреждения управления (поселковый Совет) |  | 60-40 м2 на 1 сотрудника при 2-3 эт Или 0,15 га на объект |  | 0,15 га |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: РЭУ | 1 объект на 20 тыс. чел. | 0,3 га на объект |  | 0,3 га |  |
| Гостиницы общего пользования | 6 мест/1 тыс. жителей | 55 м2 / место |  | 36 мест*55=0,2 га |  |
| Пожарное депо (радиус обслуживания 3 км) | До 1 тыс. жит.- 1 авто Св. 1 до 7 тыс.жит.-2 авто | 0,3 – 0,6 га на объект |  | 2 авто, 0,6 га |  |
| Кладбище | 1 объект | 0,24 га на 1 тыс. чел. |  | 0,24 * 6=1,44 га |  |

Необходимо суммировать рассчитанные по нормам (таблица 1, пример расчета в 4-м столбце) размеры земельных участков учреждений и предприятий, которые должны находящихся в общественно-деловых зонах, коммунальных и др. зонах.

Пождепо, станция скорой помощи, баня, кладбище находятся в составе коммунальных зон и зон специального назначения).

Необходимо сравнить размер общественно-деловых зон, полученный расчетами по нормам СНиП с размером существующих общественно-деловых зон, выделенных на топоплане поселка (участках учреждений общественного назначения, размещенных в общественно-деловых зонах данного поселка).

Пример: Общественно-деловые зоны поселения на 6000 жителей  складываются из земельных участков учреждений и предприятий обслуживания - 3,6 + 1,13 + 2 + 0,9 +1,5+0,3+0,2+0,3+0,15+0,05+0,015+1,5+0,0018+0,5+0,06+ 0,12 +1+0,024+ 0,24+0,2+0,45 +0,05+0,15+0,3+0,2+5,4 (спортплощадки)+7,2 (озеленение, см.глава 5.) = 27,54 га (без учета площадей, бульваров, проездов) И т.д.

Общественно-деловые зоны поселения по расчету должны быть не меньше 27,54 га. В «моем» поселке общественно-деловые зоны – 20 га. Необходимо за счет пустырей и сносимой ветхой застройки в центре поселка создать резерв для строительства зданий общественного назначения 7, 54 га. Это может быть спорткомплекс с бассейном, Дворец детского творчества, гостиница с кафе, которых нет в поселке.

3. Рекреационные зоны

На топоплане в электронном виде необходимо полигонами выделить территории озеленения общего пользования (благоустроенные скверы, парки) и рассчитать их площади. Остальные озелененные участки, за пределами застройки поселка, но в границах поселковой черты относятся к поселковым лесам (рекреационным зонам).

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий (в землях поселений), занятых поселковыми лесами, скверами, парками, поселковыми садами, прудами, озерами, водохранилищами, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25%.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городских и сельских поселений, следует принимать по таблице 3 СНиП 2.07.01-89 или по приложению № 2 данного методического указания.

Пример: площадь озелененных территорий общего пользования по нормам СНиП - 12*6000=7,2 га

В «моем поселке» площадь озелененных территорий общего пользования - 4 га, что недостаточно, поэтому предлагается благоустроить территорию на берегу реки и создать сквер – 3, 2 га.

4. Производственные зоны

На топоплане поселка в электронном виде необходимо полигонами выделить территории, занятые производственными предприятиями, в т.ч. котельной и определить их площадь. От каждой территории показать СЗЗ. В данной главе КР студенту следует определить класс каждого предприятия и СЗЗ, проанализировать допустимость его размещения в поселке и возможность его вредного воздействия на жилые и общественно-деловые зоны, с учетом розы ветров и направления реки. Дать рекомендации: вынести предприятие за пределы поселка; перепрофилировать или модернизировать его с целью уменьшения вредного воздействия на жилые и общественные здания (уменьшения СЗЗ); или снести ветхую жилую застройку, находящуюся в СЗЗ предприятия.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Жилые зоны размещаются с наветренной стороны для ветров преобладающего направления, а также выше по течению рек по отношению к промышленным предприятиям, которые являются источниками загрязнения окружающей среды.

Ширина санитарно-защитных зон зависит от вида производства, выделяемых вредностей, которые делятся на 5 классов: для предприятий I класса (с особо вредными производствами) - 1000 м; II класса - 500 м;  III класса - 300 м; IV класса - 100 м; V класса - 50 м;

Предприятия IV и V классов с непожароопасными и невзрывоопасными производствами, не создающие шума допустимо размещать в пределах селитебной территории.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещение жилых зданий, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха, спортивных сооружений, садов, парков, дачных и садово-огородных участков, предприятий пищевой промышленности, предприятий по производству посуды, тары, оборудования и т. д. для пищевой промышленности, складов готовой продукции, предприятий по производству воды и напитков для питьевых целей, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещение предприятий с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, пожарных депо, бань, прачечных, гаражей, автозаправочных станций, зданий, связанных с обслуживанием данного предприятия, спортивно-оздоровительных сооружений для работников предприятия и проч.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, %:

до 300 м 	60

св. 300 до 1000 м 	50

св. 1000 до 3000 м 	40

Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине санитарно-защитной зоны до 100 м - не менее 20 м. При этом расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

###### Научно-производственная зона

На топоплане поселка в электронном виде необходимо полигоном выделить территорию научно-производственной зоны и определить ее площадь (если таковая имеется в поселке).

На территории научной и научно-производственной зоны следует размещать учреждения науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.

4.2. Коммунально-складские зоны

На топоплане поселка в электронном виде необходимо полигонами выделить территории, занятые коммунальными и складскими предприятиями и определить их площадь. От каждой территории показать СЗЗ.

В коммунально-складской зоне размещаются предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения: базы и склады, холодильники, гаражи, автостоянки, автозаправочные станции (АЗС), станции техобслуживания автомобилей, пожарное депо, бани-прачечные, предприятия пищевой промышленности и т. п.

Коммунально-складские зоны должны быть удобно связаны с внешним транспортом и по возможности размещаться на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Размеры земельных участков, площади, вместимость складов общетоварных и специализированных, для хранения овощей, картофеля, топлива и строительных материалов допускается принимать приложению 6, таблицы 1,2,4 СНиП 2.07.01-89 или по приложению № 3 данного методического указания.

Пример: к  коммунально-складской зоне относятся: пожарное депо – 0,6 га, станция скорой помощи – 0,1 га, баня – 0,4 га (из таблицы №1).

Размер коммунально-складской зоны расчетный – 1,1(пожарное депо, станция скорой помощи, баня) + 1,08 (складов)+ 4,5 (гаражей)+ 3,75 (автостоянок)+ 0,1 (АЗС)+ 1 (станция техобслуживания авто) = 11,53га.

Размер коммунально-складской зоны в поселке фактический =13 га, что не намного превышает норму и остается для развития на перспективу.

4. 3. Зоны транспортной инфраструктуры

На топоплане поселка в электронном виде необходимо выделить территории, занятые транспортной инфраструктурой, в т.ч. дороги в красных линиях (кроме проездов к зданиям, включенных в разные зоны – жилые, общественно-деловые, производственные и др.) и определить площадь. От каждой зоны и автомобильных дорог общей сети I, II, III, IV  категорий показать СЗЗ.

Согласно Земельному кодексу РФ, Статья 90. (Земли транспорта)

Землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта…

В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений;

2) размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития зданий, строений, сооружений, устройств;

3) установления полос отвода автомобильных дорог (аналогично СЗЗ, выделяющего вредные для окружающей среды выделения предприятия).

На полосах отвода автомобильных дорог, за исключением предусмотренных законодательством случаев, запрещаются:

строительство жилых и общественных зданий, складов;

проведение строительных работ, а также устройство наземных сооружений;

распашка земельных участков (с/х и дачные участки);

Для создания нормальных условий эксплуатации федеральных автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода федеральных автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений.

4. 3.1.Внешний транспорт

На топоплане поселка в электронном виде необходимо выделить территорию ВПП аэродрома или вертолетную площадку (если таковые имеются), обвести магистральную дорогу в красных линиях (по приложению № 5 данного методического указания) и определить протяженность дороги.

В поселениях Магаданской области к зонам внешнего транспорта можно отнести ВПП (взлетно-посадочные полосы) аэродромов и вертолетных площадок, морской порт, автодорогу федерального значения «Колыма» Якутск-Магадан, автодороги областного значения  (Тенькинская автотрасса) и районного значения. В соответствии с интенсивностью движения транспортных средств автомобильная дорога «Колыма» отнесена к III (участок дороги от Магадана до пос. Яблоневый – 144 км) и IV (остальная часть дороги) техническим категориям.

Согласно СНиП2.07.01-89, автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий (автодороги федерального и областного значения  ), как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии со СНиП 2.05.02-85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и требованиями разд. 9 настоящих норм, но не менее; до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м; для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.08-85 на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283-88 и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся аэродромы. Требования по согласованию размещения объектов приведены в обязательном приложении 2. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (или по приложению № 4 данного методического указания).

Пример: В «моем» поселке ВПП аэродрома нет. Через поселок проходит автодорога IV категории, СЗЗ до застройки принимается 50 м.

4.3.2.Сеть улиц и дорог.

На топоплане поселка в электронном виде необходимо обвести основные дороги и улицы (кроме проездов к зданиям, включенных в разные зоны – жилые, общественно-деловые, производственные и др.). Нанести красные линии дорог, в зависимости от категории дороги и расстояния расположения застройки от дороги на местности (руководствуясь  приложением № 5 данного методического указания); определить ширину и протяженность дорог. Грунтовые дороги, с обозначением «Г» на плане показать коричневым цветом; дороги с твердым покрытием, с обозначением «А, Б, Щ,» (асфальт, бетон, щебень) на плане показать серым цветом.

В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального (в составе производственной территории) и местного значения, а также главные улицы (в составе селитебной зоны). Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, (приведенной в таблице 7 СНиП 2.07.01-89). Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений следует принимать по таблице 9 СНиП 2.07.01-89, (или по приложению № 5 данного методического указания, таблицы 3, 4).

Необходимо рассчитать ширину дорог разных категорий по нормам и сравнить с шириной дороги на местности.

Пример: В «моем» поселке транспортную структуру составляют следующие дороги и улицы:

Таблица № 2

| Категория улиц и дорог в «моем» поселке | Основное назначение | Ширина дороги на местности, м | Ширина дороги по норме, м | Ширина в красных линиях, м | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 8-9 | 7 | 50 | - |
| Главная улица Ул. Строителей | Связь жилых территорий с общественным центром | 6 | 7 | 15 | 2 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| Основная Ул. Геологов, Ул. Советская | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 5 | 6 | 16 | 1,5 |
| второстепенная (переулок) Ул. Лесная, Ул. Речная | Связь между основными жилыми улицами | 4,5 | 5,5 | 13,5 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 3 | 3,0 | - | - |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 3 | 4,5 | - | - |

4.3.3. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания
транспортных средств

Необходимо рассчитать количество автомобилей в поселке, площадь гаражей, автостоянок, АЗС, станции технического обслуживания автомобилей; протяженность и площадь покрытия (кроме грунтовых) дорог.

Число мест хранения автомобилей следует определять по нормам СНиП 2.07.01-89 * «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», гл. 6.3, исходя из уровня автомобилизации 200 - 250 автомобилей на 1000 человек, включая 3 -4 такси и 2 -3 ведомственных автомобиля, 25 —40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

Пример: Уровень автомобилизации поселка 200- 250*6=1200-1500 авто, включая 18-24 такси, 12-18 ведомственных автомобиля, 150-240 грузовых автомобилей.

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей следует принимать по приложению № 6 данного методического указания

Пример.  Размер земельных участков гаражей легковых автомобилей:

По норме -  1200-1500 * 30 (м2) = 3,6 – 4,5 (га),

В поселке - 6 га, больше, чем достаточно и остается на перспективу.

Размер земельных участков стоянок легковых автомобилей:

По норме - 1200-1500 * 25 (м2) = 3,0 – 3,75 (га)

В поселке – 2,5 га, недостаточно, предлагается запроектировать автостоянку 0,5-1,3 га при въезде в поселок рядом с баней.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 4 (табл. 10 СНиП 2.07.01-89 * Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений или по приложению № 6, таб. 5  данного методического указания).

Нормы расчетов размеров участков для станции технического обслуживания автомобилей и автозаправочной станции (АЗС) взять также по приложению № 6, данного методического указания.

Пример: Станция технического обслуживания автомобилей в поселке должна быть на 6-7 постов, размером  участка 1 га

Автозаправочная станция (АЗС) должна быть на 1-2 колонки, размером участка 0,1 га

###### 4.4. Зоны инженерной инфраструктуры

На топоплане поселка в электронном виде необходимо полигонами выделить территории, занятые инженерной инфраструктурой и магистральные инженерные сети (водоснабжения, тепловодоснабжения, канализации, электросети); определить их площадь и протяженность.

К инженерной инфраструктуре относятся территории: водозабора, станции очистки воды, очистных сооружений канализации, отстойников, электроподстанции и понизительных трансформаторных подстанций (ТП), канализационных насосных станций (КНС), которые можно отнести к коммунальной зоне; территория поселковой котельной, которую можно отнести как к коммунальной, так и производственной зоне. Автономные котельные могут находиться на территории производственного предприятия со своей СЗЗ.

От объектов с вредным воздействием на жилые и общественно-деловые зоны, показать СЗЗ (Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. и по приложению № 7 данного методического указания).

От скважин водозабора питьевого водоснабжения необходимо показать 2 пояса санитарной охраны источника водоснабжения 50 и 100 м.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

4.4.1. Водоснабжение и водоотведение (канализация)

Жилая и общественная застройка поселений, включая одно-двухквартирную и блокированную жилую застройку с приусадебными (приквартирными) земельными участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации.

Если в поселки нет системы водоснабжения и канализации, студенту необходимо их запроектировать. Нанести участок водозабора вблизи реки (из подрусловых источников и выше по течению реки), показать ЗСО (зону санитарной охраны) водозабора и магистральную сеть водопровода к основным зонам поселка и к поселковой котельной. Также нанести на схеме магистральную сеть канализации от основных зон поселка к очистным сооружениям канализации, ниже по течению реки от поселка.

Размеры земельных участков для станций очистки воды и очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 5 (табл. 11* СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) или по приложению № 7 данного методического указания.

Пример: Размер земельного участка для станции очистки воды в поселке принимается 2 га;

Размер земельного участка для очистных сооружений канализации – 4 га.

Длина магистральных сетей водоснабжения в поселке составляет 3,4 км, канализации – 2, 1 км.

4.4.2.	Электро-, теплоснабжение

На топоплане поселка в электронном виде необходимо выделить территорию электроподстанции, ТП и электросети ЛЭП  110, 35, 10, 6 кВ; магистральные сети  тепловодоснабжения; определить их площадь и протяженность.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше следует размещать за пределами селитебной территории. При реконструкции городов следует предусматривать вынос за пределы селитебной территории существующих воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ и выше или замену воздушных линий кабельными.

Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110-220 кВ, следует принимать не более 0,6 га.

Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и электрических нагрузок с подветренной стороны по отношению к жилым, общественно-деловым зонам и рекреационным зонам.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 8 (табл. 13 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. или по приложению № 8 данного методического указания).

Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или разделительными полосами.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

Пример: Поселковая котельная на угле находится почти в центре поселка, СЗЗ от склада угля и золы на ее территории – 300 м. В СЗЗ попадает жилая зона каменной застройки 3-4 эт. и детский сад. Для уменьшения СЗЗ и загрязнения атмосферы поселка предлагается модернизировать угольную котельную на электрокотельную с СЗЗ 50 м и площадью 0,7 га.

Длина магистральных сетей тепловодоснабжения в поселке составляет 3,4 км, электросетей – 5,2 км. Площадь электроподстанции 35/6 кВ 0,5 га.

5. Зоны сельскохозяйственного использования

На топоплане поселка в электронном виде необходимо полигонами выделить зоны сельскохозяйственного использования; определить их площади и СЗЗ.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, в состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В Земельном кодексе РФ (2001 г.), статье 77. дается понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения:

1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. и по приложению № 9 данного методического указания.

Пример: В «моем» поселке к зоне сельскохозяйственного использования относятся участки дачного хозяйства 4 га и частных теплиц 2,5 га. СЗЗ от теплиц 50 м.

6. Зоны специального назначения

На топоплане поселка в электронном виде необходимо полигонами выделить зоны специального назначения; определить их площади и СЗЗ.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

6.1. Санитарная очистка

Санитарная очистка территории городских и сельских поселений должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Количество бытовых отходов определяется по расчету. Допускается принимать нормы накопления бытовых отходов в соответствии с приложением 11(СНиП Градостроительство). (или по приложению № 10 данного методического указания).

Пример: В поселке к зоне специального назначения относятся кладбище 2 га (по расчету 1,44 га) с СЗЗ 300 м; полигон твердых бытовых отходов (ТБО) 300 кг * 6000 чел.=1800 тонн/год, 0,3га * 1,8=0,54га с СЗЗ 1000 м.

II. Инженерная подготовка и защита территории

Инженерная подготовка территорий - комплекс мероприятий по определению характера использования территории и ее планировки с целью обеспечения безопасности населения и защиты территории поселений от опасных геологических и геофизических процессов и воздействий (сейсмических явлений, оползней, обвалов, снежных лавин, селевых потоков, эрозии, карстовых явлений, затопления и подтопления территорий и т. п.).

При осуществлении планировки поселений необходимо предусматривать инженерную защиту их территорий от перечисленных опасных явлений и процессов (строительство дамб, укрепление склонов, упорядочение поверхностного водостока и др.), от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. Данные мероприятия показываются в генплане на схеме инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

Пример: В поселке в водоохранной зоне реки, в зоне подтопления находится склад ГСМ. Для предотвращения загрязнения реки во время весеннего паводка и в случае ЧС техногенного характера предлагается строительство дамбы обвалования по периметру территории склада ГСМ.

III. Зоны с особыми условиями использования территорий

- охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны (по приложению № 11 данного методического указания), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; Зоны с особыми условиями использования территорий показываются в генплане на схеме комплексной оценки территории.

В данной главе следует перечислить, какие зоны с особыми условиями использования территорий есть в генплане поселка.

IV. Охрана окружающей среды, объектов культурного наследия

Охрана окружающей среды – деятельность, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию их последствий (ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Требования в области охраны окружающей среды (экологические требования) установлены в Федеральных законах «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об отходах производства и потребления», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране атмосферного воздуха» и проч., а также в законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ, органов местного самоуправления, в нормативно-технических документах.

Согласно ст. 10 Градостроительного кодекса РФ в градостроительную документацию всех видов в соответствии с заданием на ее разработку должны включаться разделы об охране окружающей среды, охране недр, рациональном использовании природных ресурсов (земель, водных объектов, лесов и иной растительности, животного мира, атмосферного воздуха).

Студенту следует, руководствуясь главой 9.1.-9.19., СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, выбрать мероприятия по охране окружающей среды, необходимые в данном поселке.

- Основные технико-экономические показатели генерального плана городского, сельского поселения

Необходимо заполнить таблицу 3.  В 4-м столбце записываются показатели современного состояния поселка (опорного плана), в 5-м столбце записываются расчетные показатели по нормам

Таблица № 3

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетные по нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского, сельского поселения в установленных границах | га |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.2 | - жилых зон (всего) | га |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.3 | 4-5 этажная застройка | - - |  |  |
| 1.4 | малоэтажная застройка | - - |  |  |
| 1.5 | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  |  |
| 1.6 | - общественно-деловых зон | - - |  |  |
| 1.7 | - производственных зон | - - |  |  |
| 1.8 | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - |  |  |
| 1.9 | - рекреационных зон | - - |  |  |
| 1.10 | - зон сельскохозяйственного использования | - - |  |  |
| 1.11 | - зеленые насаждения общего пользования | - - |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | м2 общей площади квартир |  |  |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 25 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - | мест |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - | - - |  |  |
| 4.3 | Больницы | коек |  |  |
| 4.4 | Поликлиники,ФАП | посещений в смену |  |  |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | соответствующие единицы |  |  |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства, клуб | - - |  |  |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения | - - |  |  |
| 4.8 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | - - |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных дорог - | км |  |  |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | - - |  |  |
| 5.3 | Аэропорты, вертодромы | га |  |  |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение, протяженность сетей | Км |  |  |
| 6.2 | Канализация, протяженность сетей | - |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение, протяженность сетей | - |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение, протяженность сетей | - |  |  |
| 6.5 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.5.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | - площадь | га |  |  |
|  | - протяженность защитных сооружений | км |  |  |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Общая площадь свалок | га |  |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га |  |  |

Словарь определений:

Строительные нормы и правила (СНиП)— один из видов федеральных нормативно-технических (нормативных) документов в строительстве. Устанавливают обязательные требования по осуществлению строительной и градостроительной деятельности, общие для всей территории Российской Федерации.

Одними из основных в области градостроительной деятельности являются СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. № 78).

Строительные нормы и правила содержат основные организационно-методические требования, направленные на обеспечение необходимого качества строительной продукции, общие технические требования по инженерным изысканиям для строительства, проектированию и строительству, а также требования к планировке и застройке, зданиям и сооружениям, строительным конструкциям, основаниям и системам инженерного оборудования.

Эти требования определяют:  надежность зданий и сооружений, прочность и устойчивость строительных конструкций и оснований; безопасность и охрану здоровья людей в процессе эксплуатации, необходимый тепловой, воздушно-влажностный, акустический и световой режимы помещений, с учетом санитарных, экологических и других норм и проч.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

Территории общего пользования— территории в границах поселений, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, замкнутыми водоемами, пляжами и другими объектами. Территории общего пользования выделяются в пределах территориальных зон различного функционального назначения (жилых, производственных, общественно-деловых и проч.) и обозначаются в схемах зонирования территорий.

Земельные участки общего пользования — это открытые для общего доступа земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в пределах которых граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником соответствующего земельного участка.

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (п. 8 ст. 28) не подлежат приватизации земельные участки в составе земель, предусмотренных генеральными планами развития соответствующих поселений в качестве земель общего пользования. Аналогичное правило установлено п. 12 ст. 85 Земельного кодекса РФ.

Зона усадебной застройки - территория, занятая преимущественно одно-двухкварными 1-2-х этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 и более м2, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях содержания скота.

Зона коттеджной застройки - территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-х этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельско-хозяйственной деятельности.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Красные линии — границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях (ст. 1 Градостроительного кодекса РФ). Границы территориальных зон в поселениях устанавливаются с учетом красных линий.

Линии регулирования застройки — границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных линий или от границ земельного участка (ст. 1 Градостроительного кодекса РФ). Линии регулирования застройки указываются в проектах планировки и проектах застройки.

Дорога (автомобильная)— обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии (ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 176-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

Улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города.

Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, для временного поселения, дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания (ст. 1 Закона РФ от 24 декабря 1992 г. №4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики»). Жилищный фонд включает частный жилищный фонд, государственный жилищный фонд, муниципальный и общественный жилищный фонд.

Зеленая зона (пригородная зеленая зона)— часть пригородной зоны города, выполняющая санитарные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, в пределах которой ограничивается хозяйственная деятельность и запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на состояние окружающей среды (ст. 50 Градостроительного кодекса РФ).

Статья 44 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривает создание зеленых зон, включающих лесопарковые зоны, изъятые из интенсивного хозяйственного использования, защитные и охранные зоны с ограниченным режимом природопользования в целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений.

Зеленые зоны могут быть причислены к особо охраняемым природным территориям (ст. 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»). 	Леса зеленых зон относятся к лесам первой группы (ст. 56 Лесного кодекса РФ).

Благоустройство территорий — комплекс мероприятий, включающий рекультивацию земель, работы с растительным грунтом, озеленение, устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, оград, открытых плоскостных спортивных сооружений, оборудование мест отдыха и детских площадок, размещение малых архитектурных форм (скамеек, беседок), размещение наружной рекламы и проч.

К благоустройству относится также ряд работ по инженерной подготовке территорий: организация рельефа, поверхностного стока, обеспечение территории защитными сооружениями (насыпями, дамбами, нагорными канавами, водоемами и т. п.)

Благоустройству подлежат территории, используемые для проживания населения и для осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Благоустройство территорий определяется градостроительной документацией, в частности проектами застройки земельных участков, кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры поселений и разрабатываемыми на ее основе специальными схемами и проектами благоустройства территорий.

Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны — устанавливаются от предприятий, зданий и сооружений промышленного назначения, транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли и др. Для магистральных трубопроводов и систем газоснабжения санитарно-защитные зоны определяются с учетом минимальных расстояний от городов и других поселений.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Территория санитарно-защитной зоны предназначена для обеспечения снижения уровня вредного воздействия до требуемых гигиенических нормативов, создания санитарно-защитного    и    эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки, а также для организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Зона охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — зона, обеспечивающая охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Правовой режим таких зон установлен в Санитарных правилах «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», утвержденных постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 10 апреля 1995 г. № 7.

Зона состоит из трех поясов. В первый пояс включается территория водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение — защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во втором и третьем поясах устанавливается ограниченный режим. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий по предупреждению ухудшения качества воды.

Объекты культурного наследия — объекты недвижимого имущества и иные предметы материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В целях обеспечения сохранности перечисленных объектов устанавливаются охранные зоны объектов культурного наследия, в пределах которых вводятся ограничения на осуществление хозяйственной деятельности и особое регулирование градостроительной деятельности.

Рекомендуемая литература

- Градостроительный Кодекс РФ, 2004 г.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной   документации.

- Водный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ)

- Земельный кодекс РФ (2001 г.).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

- Постановление Госстроя РФ от 29 октября 1993 г. N 18-41 "О порядке проведения государственной экспертизы градостроительной документации и проектов строительства в Российской Федерации"

- СНиП 2.01.15-90  Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.

- Справочник проектировщика: Градостроительство / Под общей ред. проф. В.И. Белоусова. – М.: Стройиздат, 1978.

- Степанов В.К., Великовский Л.Б., Тарутин А.С. Основы планировки населенных мест: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1985.

- Тосунова Н.И.  Планировка городов и населенных мест. – М.: Стройиздат, 1965.

- Шепелев Н. П., Шумилов М. С. Реконструкция городской застройки. – М.: Стройиздат, 2000.

- Западворов В.С. Экономика города. Уч. пос. В. об. 1998г.

- Районная планировка. Справочник проектировщика. Стр.изд. 1986г.

- Авдотьин А.Л. и др. Градостроительное проектирование: уч-к для вузов Стройиздат 1989 г.

- Бакутис В.Э. и др. Инженерное благоустройство городских территорий. 1979 г

- Владимиров В.В. Руководство по комплексной оценке и функциональному зонированию территории в районной планировке. М., 1982 г.

- Олейников Е.С. Методы комплексной оценки территории города. Грд.1983 г.

- Смирнов В.И. Охрана окружающей среды при проектировании. Л. Стр.1981

- Алексеева Т. И. Региональные особенности градостроительства в Сибири и на Севере. – Л.: Стройиздат, 1987.

- Будасов Б.В., Каменский В.П. Строительное черчение: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1990.

- Бутягин В.А.. Планировка и благоустройство городов. Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1974.

- Владимиров В.В., Давидянц Г.Н., Расторгуев О.С. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий: Учебное пособие для вузов. – М.: «Архитектура-С», 2004.

- Иконников А.В., Артеменко В.В., Искржицкий Г.И. Основы градостроительства и планировки сельских населенных мест. – М.: Высш. шк., 1982.

- Шеина С.Г., Лазарев А.А., Лазарев Е.Г. Основы градостроительства. – Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2004.

- Маслов Н.В. Градостроительная экология: Учеб. пособие для строит. вузов / М.: Высш. шк., 2002.

- Полуй Б.М. Архитектура и градостроительство в суровом климате: Учебное пособие для архитектурных вузов. – Л.: Стройиздат, 1989.

- СНиП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства. – М.: 2000.

- Экономика градостроительства: Учебное пособие для вузов / Под ред. Ю.Ф. Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003.

- Яргин А З.Н.и др. Основы теории градостроительства. – М.:  Стройиздат, 1986.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Рекомендуемое

# РАСЧЕТНАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Тип дома | Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Усадебный с приквартирными участками, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| Секционный с числом этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | 190 |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных и жилых улиц, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3-5 м от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов общепоселкового значения, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %.

3. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не намечается строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел/га.

4. В сейсмических районах расчетную плотность населения необходимо принимать в соответствии с региональными (республиканскими) нормами, но, как правило, не более 300 чел/га.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Таблица 3 СНиП  2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Озелененные территории общего пользования

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м2/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крупнейших, крупных и больших городов | средних городов | малых городов | сельских поселений |
| Общегородские | 10 | 7 | 8 (10)* | 12 |
| Жилых районов | 6 | 6 | - | - |
| _____________ * В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел. Примечания: 1 Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях допускается уменьшать для тундры и лесотундры до 2 м2/чел.; 2. В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. |  |  |  |  |

Для расчета в курсовой работе следует принимать нормы озеленения для сельских поселений.

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков – 15, парков планировочных районов – 10, садов жилых районов – 3, скверов – 0,5. Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м, не менее, размещаемых:

по оси улиц ………………………………………………………….… 18

с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой…… 10

Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов определяется специальным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Площадь и размеры земельных участков складов на 1000 человек

Таблица 2

| склады | Площадь складов для сельских поселений, м2 | Размеры земельных участков, м2 | Размер участка расчетный, га (пример на 6000 жителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров | 19 | 60 | 60*6= 0,036 |
| Непродовольственных товаров | 193 | 580 | 580*6= 0,35 |
| Холодильники | 10 | 25 | 25*6= 0,015 |
| овощехранилища | 90 | 380 | 380*6= 0,23 |
| Строительных материалов | - | 300 | 300*6= 0,18 |
| Твердого топлива | - | 450 | 450*6= 0,27 |
| итого |  | 1795 | 1,08 га |

Примечание. Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овощехранилищ следует принимать 50 м.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

# ТРЕБОВАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В РАЙОНАХ АЭРОДРОМОВ И НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Согласованию подлежит размещение:

1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА);

2) объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более,

независимо от места размещения:

3) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более;

4) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

5) взрывоопасных объектов;

6) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов1;

___________

1 При определении высоты факельных устройств учитывается максимально возможная высота выброса пламени.

7) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

Размещение объектов, указанных в пп. 3 - 7, независимо от места их размещения, кроме того, подлежит согласованию со штабом военного округа и штабом объединения ВВС, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.

Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

Примечания: 1. Указанные согласования утрачивают силу, если в течение трех лет возведение соответствующих объектов не начато.

2. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома:

при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) - в ее центре;

при двух параллельных ВПП - в середине прямой, соединяющей их центры;

при двух непараллельных ВПП - в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП.

3. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех случаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений.

Согласно СНиП 32-03-96 Аэродромы:

9.12 Для вновь строящихся аэродромов расстояния от границ летного поля до границ селитебной территории с учетом их перспективного расширения, размещение в районах аэродромов, в границах и вне границ воздушных подходов к ним зданий, сооружений, включая линии связи, высоковольтные линии электропередачи, радиотехнические и другие объекты, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов, а также порядок согласования размещения этих объектов необходимо принимать с учетом требований СНиП 2.07.01.-89. При этом, если трасса полетов не пересекает границу селитебной территории, следует также обеспечивать минимальное расстояние между горизонтальной проекцией трассы полетов по маршруту захода на посадку и границей селитебной территории для аэродромов с длиной ВПП 1500 м и более — 3 км, остальных — 2 км.

9.13 Посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Таблица 3

Категория дорог и улиц

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов |

Примечания: 1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

…4. В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.

Таблица 4

Параметры сельских улиц и дорог

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общепоселкового центра.

Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-75; магистральных улиц - 40-80; улиц и дорог местного значения - 15-25.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Согласно нормам СНиП  2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», главы 6.33; 6.36.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

жилые районы	25

промышленные и коммунально-складские зоны (районы)	25

общегородские и специализированные центры	5

зоны массового кратковременного отдыха	15

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей следует принимать, м2 на одно машино-место:

одноэтажных	30

наземных стоянок	25

Расстояния от гаражей, открытых стоянок, станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий

Таблица5

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  | от станций технического обслуживания при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| В том числе торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * | * | 50 | * |

- * Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

** Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

на 10 постов 	1,0

« 15 « 	1,5

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

на 2 колонки 	0,1

« 5 « 	0,2

Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более, га:

до 0,8 	1 га

св. 0,8 до 12 	2 га

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 6 (табл. 11* СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

Таблица 6

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м/сут | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| Св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |

Меньшую производительность очистных сооружений следует принимать для маленьких поселков с населением до 1500 жителей, а большее значение – для поселков с численностью более 1500 жителей.

Таблица 7

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 |
| Поля: |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 |

1.2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

1.5. СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

Приложение № 8

Таблица 8

Размеры земельных участков котельных

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| От 5 « 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |

Примечания:

1. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 2.04.07-86.

2. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с

действующими санитарными нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

РАССТОЯНИЯ ОТ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ДО ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Таблица 9

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики - матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 м | до 5 | до 5 | до 10 | до 10 | до 30 | до 5 | до 5 |
| 20 м | до 8 | до 8 | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 | до 8 |
| 30 м | до 10 | до 10 | до 20 | до 30 | до 60 | до 10 | до 10 |
| 40 м | до 15 | до 15 | до 25 | до 40 | до 75 | до 15 | до 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Таблица10

НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 чел. в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |
| Примечания: 1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупнейших и крупных городов. |  |  |

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 11 (табл. 12 СНиП 2.07.01-89).

Таблица 11

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Склады свежего компоста | 0,04 | 500 |
| Полигоны1 | 0,02 - 0,05 | 500 |
| Поля ассенизации | 2 - 4 | 1000 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

1 Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать по СНиП 2.01.28-85.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Водоохранные зоны водных объектов (рек, ручьев, озер)

Ширина водоохранных зон водных объектов (рек, ручьев) определяется по СНиП  2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 9.12.:

При проектировании поселений минимальная ширина водоохранных зон устанавливается:

для рек - от среднемноголетнего уреза воды в летний период по длине реки от истока:

до 10 км 15 м

от 11 « 51 « 100 м

« 51 « 100 « 200 м

« 101 « 200 « 300 м

« 201 « 500 « 400 м

св. 500	500 м

для озер - от среднемноголетнего уреза воды в летний период и для водохранилищ от уреза воды при нормальном подпорном уровне при площади акватории до 2 км - 300 м, более 2 км - 500 м. Для моря – 500 м.

В пределах водоохранных зон по берегам рек, озер и водохранилищ выделяются прибрежные полосы, представляющие собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности.

В водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ запрещается:

размещение полигонов для твердых бытовых отходов и неутилизированных промышленных отходов, складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения;

строительство новых и расширение действующих объектов производственной и социальной сферы без согласования с органами по охране природы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах прибрежных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещаются установка палаточных городков и организация летних лагерей скота.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом Санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ, утвержденных и согласованных в установленном порядке.