НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Оборудование нефтегазовых производств

Методическое указание по выполнению курсовых работ для студентов специальности 220301 – Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

2008г.

Составитель: доцент В.В.Бирюков

Рецензент: доцент Н.И.Горлов

1.ПРОГРАММА КУРСА

Введение

Назначение насосов, вентиляторов и компрессоров на нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятиях. Краткая историческая справка о развитии и современном состоянии насосо-, вентиляторо- и компрессоростроения.

Основные понятия и определения.

Классификация нагнетателей. Области применения и принципиальные схемы основных видов нагнетателей.

Гидроаэродинамика нагнетателей. Уравнение Л.Эйлера.

Влияние конечного количества лопастей и величины их выходного угла на напор.

Назначение корпуса нагнетателя. Потери энергии и КПД нагнетателей. Удельная быстроходность (коэффициент быстроходности).

Характеристики нагнетателей: индивидуальные, универсальные, совмещённые и т.д.

Насосы

Классификация насосов.

Центробежный насос. Основные элементы и принцип действия центробежного насоса. Производительность центробежного насоса. Характеристики центробежных насосов. Характеристика трубопровода и рабочая точка насоса. Последовательная и параллельная работа центробежных насосов. Неустойчивый режим работы насосов. Подобие насосов: понятие о подобии, формулы подобия (производительность, напор, мощность). Быстроходность центробежного насоса.

Кавитация: сущность явления, причины и признаки возникновения.

Определение основных геометрических параметров центробежного насоса.

Осевая сила в центробежном насосе. Корпуса насосов.

Регулирование производительности центробежных насосов: дросселированием, изменением частоты вращения, поворотом направляющих лопастей на входе в рабочее колесо.

Осевые насосы. Устройство и область применения насосов. Одиночная лопасть крыловидного профиля. Прямая плоская решетка профилей. Силы, действующие на профиль в решетке. Гидравлический КПД решетки и теоретический напор. Определение основных размеров рабочего колеса.

Многоступенчатые осевые машины.

Роторные насосы. Основные элементы и принцип действия поршневого роторного насоса. Средняя подача жидкости однопоршневого насоса.

Лопастные (пластинчатые) насосы. Основные элементы и принцип действия пластинчатого роторного насоса. Производительность пластинчатого роторного насоса.

Шестерёнчатые насосы. Основные элементы и принцип действия шестерёнчатого насоса. Производительность шестерёнчатого насоса. Характеристика шестерёнчатого насоса.

Винтовые насосы. Особенности и принцип действия винтового насоса.

Вихревые насосы: принцип действия, конструктивное исполнение, характеристики.

Неравномерность подачи насосов.

Влияние вязкости перекачиваемой жидкости на энергетические характеристики насоса.

Поршневые насосы. Принцип действия, индикаторная диаграмма, производительность, мощность, КПД. Неравномерность всасывания и подачи насоса. Теоретические и действительные характеристики. Регулирование производительности.

Вентиляторы

Центробежные вентиляторы. Устройство и принцип действия центробежных вентиляторов. Характеристики вентиляторов. Типы и конструкции центробежных вентиляторов. Регулирование производительности вентиляторов. Влияние механических примесей на работу вентилятора.

Осевые вентиляторы. Схема и конструктивное исполнение осевого вентилятора. Классификация осевых вентиляторов. Характеристики вентиляторов. Расчёт осевого вентилятора. Шум в вентиляторах и борьба с ним.

Компрессоры

Основы теории термодинамического процесса сжатия газа.

Классификация компрессоров.

Поршневые компрессоры. Классификация. Принцип действия одноступенчатого компрессора. Основные параметры. Регулирование подачи компрессора.

Процессы сжатия газа в многоступенчатом компрессоре.

Роторные компрессоры. Пластинчатый и винтовой компрессоры: принцип работы, конструктивное исполнение.

Турбокомпрессор. Принцип работы, конструктивное исполнение, характеристики

Элементы компрессорных установок. Фильтры для очистки газов. Масловлагоотделители, газосборники, предохранительные клапаны, холодильники.

Автоматизация поршневых компрессорных установок.

Транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов

Общая характеристика средств транспортировки нефти и нефтепродуктов: железнодорожный, водный, автомобильный, трубопроводный транспорт.

Трубопроводный транспорт: классификация, характеристики, схемы перекачки, трассы и профили трубопроводов. Гидравлический расчёт трубопроводов. Сортамент и элементы трубопроводных коммуникаций; арматура трубопроводов.

Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов.

Транспортировка газа

Классификация и состав природных и искусственных газов. Основные законы газового состояния.

Общие сведения о транспортировке газа. Гидравлический расчет трубопроводов для транспортировки сжиженных углеводородных газов.

Газонаполнительные станции газопроводов.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

Расчётно-графическая работа (РГР) предназначена для ознакомления студентов с методикой расчёта параметров и выбора оборудования для транспортировки нефти от месторождения до потребителя (нефтебазы).

В задачу технологического расчета трубопровода входит определение оптимальных параметров трубопровода (диаметр трубопровода, давление нагнетания насосных станций, толщина стенки трубы, количество насосных станций); расположение перекачивающих станций по трассе трубопровода; расчет режимов эксплуатации трубопровода.

Рис. 1

Поскольку для транспортировки нефти используется различное оборудование (резервуары, насосы, трубопроводы и т.д.), работающее в разных условиях и отвечающее своим специфическим требованиям, то расчёт параметров и выбор каждого элемента оборудования может рассматриваться как технологически независимые, но одновременно и взаимосвязанные друг с другом задачи. На рис. 1 приведена структурная схема нефтепродуктопровода.

В целях имитации различных режимов работы сети предусмотрены вариации некоторых параметров, при которых студентами должны быть определены оптимальные параметры работы системы в целом.

В процессе выполнения  задания студенты обязаны обосновать выбор того или иного оборудования произведёнными расчётами и мотивацией принятого решения.

Оформление РГР осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам подобного рода.

Исходными данными для расчета нефтепровода являются:

– годовой объём перекачки нефтепродуктов и их состав;

– свойства перекачиваемых нефти и нефтепродуктов;

– температура грунта на глубине заложения нефтепровода;

– характеристики труб и насосного оборудования;

– сжатый профиль трассы нефтепровода.

Расчет выполняется в следующей последовательности.

Определяется средневзвешенная температура грунта вдоль трассы нефтепровода

Tср=1Lтрi=0nTili,

где Lтр – длина трубопровода; Тi и li – температура грунта и длина i-того участка трубопровода.

Определяются физические характеристики нефтепродукта (плотность, вязкость) при расчётной величине температуры и расчётная пропускная способность нефтепровода.

В соответствии с расчётной часовой пропускной способностью провода Qч, выбираются основные насосы насосных станций с такими параметрами (подача, напор),  чтобы выполнялось условие

0,8 Qном ≤ Qч ≤1,2 Qном,

где Qном– подача (расход) выбранного типа насоса при максимальном КПД.

Если последнее условие выполняется для двух типов насосов, то дальнейшие расчеты выполняются для каждого из них. Например, при Qч =

=5800 м3/ч для дальнейших расчетов по вариантам принимаются насосы типов НМ 5000 – 210 и НМ 7000 – 210. Аналогично подбираются подпорные насосы.

Рассчитывается рабочее давление ргнс на выходе головной насосной станции

ргнс=ρрg(mн м Нн м+Нн пв),

где mн м – количество магистральных насосов на станции; Нн м и Нн пв – напоры, создаваемые магистральным и подпорным насосами.

Найденная величина давления не должна превышать допустимой по условиям прочности запорной арматуры (ргнс< рзап). В противном случае необходимо уменьшить количество магистральных насосов, либо воспользоваться сменными роторами меньшего диаметра.

Далее определяются параметры трубы нефтепродуктопровода: диаметр и толщина трубы, материал.

По рассчитанным параметрам определяются потери в трубопроводе, количество насосных станций и параметры резервуаров для хранения нефтепродуктов на всём протяжении трубопровода от головной насосной станции до потребителя.

После этого уточняется количество насосов на трубопроводе и расстановка их по насосным станциям.

На завершающем этапе выполнения задания производится расчёт подводящих (всасывающих) трубопроводов подпорных насосов головной насосной станции.

Неотъемлемой частью расчётно-пояснительной записки является графический материал, содержащий план головной станции с размещённым на ней оборудованием (технологическая схема) и план расстановки по трассе нефтепродуктопровода насосных станций. Оба плана выполняются на листах формата А4 (А3) и располагаются по тексту (либо выносятся в приложение).

Поскольку РГР представляет собой комплексное задание по решению нескольких взаимосвязанных задач, каждая из которых может рассматриваться отдельно, то перед выполнением задания целесообразно ознакомиться с методикой решения подобных задач, изложенной ниже.

2.1. Определение физических характеристик нефтепродуктов

Одними из наиболее важных показателей перекачиваемых жидкостей являются такие её физические характеристики, как плотность ρ и вязкость v, определяющие в конечном итоге энергетические затраты и производительность трубопроводов. Известно, что существенное влияние на плотность и вязкость оказывает температура перекачиваемого нефтепродукта. Поэтому при расчёте и выборе оборудования необходимо руководствоваться теми параметрами жидкостей, которые соответствуют температурному режиму нефтепродукта.

Плотность нефти находится в пределах 700…1100 кг/м3, а изменение  её величины с температурой определяется, например, по формуле Менделеева [1]:

ρT=ρ2931+βр(T-293),						(2.1)

где ρТ и ρ293 – плотность нефтепродуктов соответственно при температурах Т и 293 К; βр – коэффициент объёмного расширения (см. таблицу 1 Приложения),

либо по формуле

ρТ = ρ293+ξ(293 – Т).				(2.2)

Сведения по физическим характеристикам и значениям поправочных коэффициентов нефтепродуктов приведены в таблицах 1 и 2 Приложения.

Пример 1.

Рассчитать кинематическую вязкость и плотность ромашкинской нефти при температуре Т=275 К.

Решение.

Поскольку расчётная температура выходит за пределы температурного интервала, в котором известна вязкость ромашкинской нефти (см. табл. 2 Приложения), то для расчета выбираем формулу Вальтера (ASTM) [1]

lglg(v+0,8)=a+blgT,				(2.3)

где эмпирические коэффициенты а и b определяются по формулам

a=lglg(v1+0,8)−blgT1 и b=lg[lg(v1+0,8)/lg(v2+0,8)]lgT1T2.

Для ромашкинской нефти при Т1 = 2830К v1=30,7 мм2/с, а при Т2 = 2930К v2=14,2 мм2/с. Тогда величины эмпирических коэффициентов

a=lglg(30,7+0,8)−6,97lg283=17,27 и b=lg[lg(30,7+0,8)/lg(14,2+0,8)]lg283293=−6,97,

а кинематическая вязкость ромашкинской нефти при температуре Т=275 К после преобразования формулы (2.3)

ν=1010(a+blgT)=1010(17,27−6.97lg275)−0,8=70,5 мм2/с.

Плотность нефти при этой температуре согласно формуле (2.1)

ρ275=8621+0,000793(275−293)=874,5 кг/м3,

где ρ293=862 кг/м3; βр=0,000793 1/ К.

2.2. Расчёт резервуарных парков нефтепродуктов

Резервуарные парки, входящие в систему магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, а также нефтебаз, играют очень важную роль. Основное их назначение — выполнение роли буфера между поставщиком и получателем, компенсирующего неравномерности поставок и потребления нефти и нефтепродуктов, К числу других функций резервуарных парков относятся: создание запасов на случай возникновении сбоев в транспортной цепи, доведение качества нефти и нефтепродуктов до требуемого уровня, их замер и учет.

На магистральных нефтепроводах резервуарные парки размещаются:

– на головной насосной станции;

– на границах эксплуатационных участков;

– в местах подкачки нефти с близлежащих месторождений или сброса нефти попутным потребителям.

Полезный суммарный объем резервуарных парков зависит от диаметра труб и протяженности нефтепроводов (см. табл. 1).

Рекомендуемые суммарные полезные объёмы резервуарных парков 	     Таблица 1

нефтепроводов (единица измерения — суточный объем перекачки)

| Протяжённость нефтепровода, км | Диаметр трубы, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 630 и менее | 720, 820 | 1020 | 1220 |
| до 200 свыше 200 до 400 свыше 400 до 600 свыше 600 до 800 свыше 800 до 1000 | 1,5 2 2,5 3 3/3,5 | 2 2,5 2,5/3 3/3,5 3/4 | 2 2,5 2,5/3 3/4 3,5/4,5 | 2 2,5 2,5/3 3,5/4 3,5/5 |

Величины, приведенные в числителе, следует применять при обычных условиях прокладки, а в знаменателе – когда не менее 30% от протяженности трубопровода проходит в сложных условиях (заболоченные и горные участки).

При протяженности нефтепровода более 1000 км к размеру ёмкости по табл. 1 добавляется объём резервуарного парка, соответствующего длине остатка.

Суммарный полезный объем резервуарных парков на головной и промежуточных насосных станциях (ПНС) нефтепровода ориентировочно (в частях) распределяется следующим образом:

– головная насосная станция (ГНС) 			   –	2…3;

– ПНС на границе эксплуатационных участков	             –     0,3…0,5;

– то же при проведении на ПНС приемо-сдаточных

операций  							   –     1...1,5.

Общий объем резервуарных парков определяется на основе полезного с учётом коэффициента использования емкости ηр, определяемого по табл. 2.

Суммарный объем резервуарных парков Vр в системе магистрального нефтепровода определяется через суточный расход Vсут

Vр=V сут[(nэ-пу-1)(0,3…0,5)+пу(1…1,5)+(2…3)],		(2.4)

где nэ – количество эксплуатационных участков (протяжённостью Lэ= =400…600 км); пу – количество насосных станций на границах эксплуатационных участков (где выполняются приёмо-сдаточные операции).

Рекомендуемые величины ηр 							   Таблица 2

| Ёмкость резервуара, м3 | Коэффициент использования емкости ηр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | без понтона | с понтоном | с плавающей крышкой |
| до 5000 включительно от 10000 до 30000 | 0,85 0,88 | 0,81 0,84 | 0,80 0,83 |

Пример 2.

Рассчитать объем резервуарных парков в системе магистрального нефтепровода диаметром 720 мм протяженностью Lм=900 км, расположенного на дальнем Востоке. Доля длины нефтепровода, проходящей в сложных условиях, составляет 40%. На границе эксплуатационных участков производятся приемо-сдаточных операции.

Решение.

Количество эксплуатационных участков нефтепровода такой протяжённости

пэ =Lм /Lэ= 900/(400...600) = 2.

Поскольку на границе эксплуатационных участков производятся приемо-сдаточные операции, то пу = 1, и, задаваясь верхними пределами рекомендуемых объемов резервуарных парков, по формуле (2.4) определяется их суммарный объём

Vp=Vсут[0,5(пэ – пу –1)+1,5 пу+3]= Vсут [0,5(2 – 1 – 1) +1,5·1+3]=4,5 Vсут.

Найденный суммарный объем резервуаров соответствует рекомендациям табл. 1.

Необходимая вместимость Vгнс резервуарного парка головной насосной станции (ГНС) вычисляется по формуле [1]

Vгнс=kн резkн трЦi=1mViгодηр1−qiQi,				(2.5)

где kн рез=1,3 – коэффициент неравномерности поступления нефти в резервуары ГНС; kн тр=1,1 – коэффициент неравномерности работы трубопровода; Ц – количество циклов последовательной перекачки (при перекачке одного продукта Ц=365); т – количество перекачиваемых нефтепродуктов; qi  и Qi – реальный и максимально допустимый суточный расход i-того нефтепродукта в трубопроводе.

Найденная величина Vгнс не должна быть меньше трехсуточного объема перекачки нефти по трубопроводу.

Необходимая вместимость резервуарного парка конечного пункта нефтепровода 			Vкп=kн тkрасхЦi=1mViгодηр1−qiqi макс,			(2.6)

где kрасх=1,5 – коэффициент среднегодового расхода нефти на конечном пункте; qi макс – максимальная величина суточного расхода i-того нефтепродукта.

Вместимость резервуарного парка нефтебазы определяется по графикам поступления и отгрузки нефти, составленным на основании фактических данных за 2...3 года, с учетом страхового запаса. Для каждого вида нефтепродукта необходимый объём резервуаров находится как

Vi=Qiгод100ΔVi макс−ΔVi мин+ΔViстр,				(2.7)

где ΔVi макс – максимальный месячный остаток i-того нефтепродукта в % выражении; ΔVi мин – минимальный месячный остаток i-того нефтепродукта в % выражении; ΔViстр– величина страхового запаса i-того нефтепродукта в % выражении, выбираемая по таблице 3.

При отсутствии таких данных вместимость может быть рассчитана по формуле				Vнб=Qгодkнер365(1+ΔVстр100),				    (2.8)

где Qгод – годовой расход нефти; kнер – коэффициент неравномерности потребления нефти, выбираемый согласно таблице 4.

Нормы страхового запаса нефтепродуктов 					    Таблица 3

| Тип нефтебазы | Месторасположение нефтебазы | Норма страхового запаса, % |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожные, водные (речные) Водные (речные) с поступлением нефти только в навигаци-онный период | Южнее 600 северной широты в европейской части страны Севернее 600 северной широты в европейской части страны, в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке – | до 20 до 50 до 50* |

* – Вычисляется по среднемесячной потребности в межнавигационный период.

Коэффициент неравномерности потребления нефтепродуктов 		    Таблица 4

| Характеристика районов потребления | kнер |  |
| --- | --- | --- |
|  | Все виды топлива | Масла, смазки |
| Промышленные города Промышленные районы: промышленность потребляет 70% промышленность потребляет 30% Сельскохозяйственные районы | 1,0 1,1 1,2 1,5 1,7 | 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5 |

Для трубопроводных нефтебаз и нефтебаз с реализацией менее 1 тыс.т/год страховой запас не устанавливается.

Пример 3.

Определить необходимый полезный объем резервуарных парков головной насосной станции и конечного пункта магистрального нефтепровода для перекачки 8 млн.т нефтепродуктов (бензин – 30%, диз. топливо – 40%, реактивное топливо – 30%)  в год с цикличностью Ц=61. Принять расходы поступления нефтепродуктов (бензина АИ-93, летнего дизельного топлива – ДЛ и реактивного топлива – ТС-1) на ГНС равными соответственно 500, 450 и 480 м3/ч; максимальные расходы их реализации на конечном пункте 360, 400 и 430 м3/ч. Плотность нефтепродуктов  при расчётной температуре t =274 К соответственно равна 746,3 кг/м3, 848,8 кг/м3 и 814,5 кг/м3, а часовые расходы через трубопровод – QАИ-93=1310 м3/ч, QДЛ=1193 м3/ч, QТС-1=1284 м3/ч.

Решение.

На основании общего объёма перекачиваемых при расчётной температуре нефтепродуктов годовые объёмы каждого из них составляют

VАИ-93год=0,3⋅8⋅106746,3=3215865 м3,

VДЛгод=0,4⋅8⋅106848,8=3770028 м3,

VТС-1год=0,3⋅8⋅106814,5=2946593 м3.

Поскольку объём перекачиваемых нефтепродуктов достаточно большой принимаем для ГНС резервуары типа РВСП-10000 (ηр=0,84) для бензина и РВС-10000 (ηр=0,88) – для дизельного и реактивного топлива.

Потребная вместимость резервуарного парка для ГНС согласно (2.5)

Vгнс=1,3⋅1,16132158650,841−5001310+37700280,881−4501193+294655930,881−4801284=167193 м3.

Потребная вместимость резервуарного парка для конечного пункта согласно (2.6)

VКП=1,1⋅1,56132158650,841−3601310+37700280,881−4001193+294655930,881−4301284=212365 м3.

Таким образом, на ГНС необходимо установить не менее 17 резервуаров вместимостью по 10000 м3, а на конечном пункте – не менее 22.

Пример 4.

Определить вместимость резервуарного парка нефтебазы по бензину АИ-93 при заданном графике поступления и отгрузки (в процентах от годовой реализации):

| Показатель | Помесячное поступление (отгрузка) бензина, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего |
| Поступление Отгрузка | 14 3 | 13 4 | 11 5 | 7 7 | 4 8 | 3 13 | 3 15 | 7 13 | 9 12 | 9 10 | 10 6 | 10 4 | 100 100 |

Среднемесячное потребление бензина – 1000 м3.

Решение.

Для расчёта объёма резервуаров в соответствии с формулой (2.7) необходимо определить месячные остатки и их сумму нарастающим итогом:

| Показатель | Помесячные остатки бензина, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Месячный Нарастающий итог | 11 11 | 9 20 | 6 26 | 0 26 | -4 22 | -10 12 | -12 0 | -6 -6 | -3 -9 | -1 -10 | 4 -6 | 6 0 |

Величина страхового запаса бензина согласно таблице 3 ΔVстр=20%.

Тогда с учётом результатов расчётов, сведённых в таблицу, ΔVмакс= 26% и  ΔVмин= -10%, полезный объём резервуаров

Vi=1200010026−−10+20=6720 м3.

Требуемый общий объём резервуаров V=Viηр=67200,81=8296м3.

Так как под каждый нефтепродукт должно быть предусмотрено не менее 2-х ёмкостей, то необходимо установить две ёмкости с понтоном объёмом 5000 м3.

2.3. Расчёт параметров и выбор типа насоса

Для перекачки нефти и нефтепродуктов в основном используются центробежные и шестерёнчатые насосы. Их характеристики – зависимости напора Нн, мощности Nн, КПД ηн в функции расхода Q насоса – приводятся в справочной литературе. Важным показателем свойств жидкости является кавитационный запас Δhдоп, определяющий ограничение зоны рабочих режимов насоса.

Иногда удобно пользоваться аналитическими выражениями этих зависимостей, полученных эмпирическим путём. Так, в частности, аналитические зависимости напора, кавитационного запаса и КПД центробежных насосов можно представить в виде [1]

Δhдоп ном  при 0,5Qном ≤ Q≤ Qном;

Нн=Н0+аQ – bQ2;  Δhдоп=     					       ηн=с0+с1Q+c2Q2.  (2.9)

a0Qbo      при  Q> Qном;

Для шестерёнчатых насосов эти зависимости

Q=Qш−аш(р⋅рш)bш   и    η=d0+d1р+d2р2,			(2.10)

где Qш и рш – расход и давление, создаваемые шестерёнчатым насосом.

Необходимо помнить, что в области малых давлений (р<рш) зависимость Q(р) носит линейный характер (bш=1), а при р<рш – криволинейный (bш >1).

В каталогах приводятся характеристики центробежных насосов, снятые на воде. При транспортировке маловязких нефтей и нефтепродуктов эти характеристики изменений не претерпевают. Однако с ростом вязкости перекачиваемой жидкости они ухудшаются.

Формулы для расчета параметров работы насоса на нефти Hv, Qv, ηv по известным параметрам работы на воде Hв, Qв, ηв имеют вид

Hv=kН Hв, 	Qv= kQ Hв,	 ηv= kηηв,

где kН, kQ, kη – коэффициенты пересчёта соответственно напора, расхода и КПД насоса с воды на высоковязкий продукт.

Для всех насосов с коэффициентом быстроходности 50 ≤ пs ≤ 130, кроме магистральных, пересчет характеристик производится при выполнении неравенства

νниж< νТ <νверх,	    				(2.11)

где νТ – вязкость нефтепродукта при температуре перекачки; νниж и νверх – предельные нижнее и верхнее значения вязкости, при которых пересчёт характеристик необходим:

и	νверх=2,6⋅10-4Qв оптD2b2,			(2.12)

где Qв опт – расход воды при максимальном КПД насоса, D2 и b2 – диаметр и ширина лопаток рабочего колеса на выходе.

При νТ <νниж пересчета характеристик насоса не требуется, так как он работает в автомодельной зоне. А при νТ >νверх необходимо использовать другой насос.

В качестве параметра, определяющего необходимость пересчёта, используется число Рейнольдса в следующей записи

Reн=0,527Qв оптνD2b2.					(2.13)

Для центробежных насосов с рабочим колесом одностороннего входа жидкости существуют три зоны, в пределах каждой из которых действует гидравлическое сопротивление, подчиняющееся разным закономерностям:

–0,774+0,58lgReн		при 100 < Reн ≤600

kQ=     0,412+0,153 lgReн		  при 100 < Reн <7000

1 			   при Reн ≥7000

kH=kQ23;								(2.14)

–0,852+0,483 lgReн	  при 100 ≤ Reн ≤ 2300

kη=     –0,201+0,17lgReн	           при 2300 < Reн < 50 000

1		                 при Reн ≥50 000.

В методике пересчета характеристик магистральных центробежных насосов используется другая форма записи числа Рейнольдса

Reн=nD22ν=vD2ν,	            				(2.15)

где размерность частоты вращения вала насоса п[1/мин].

В целях оптимизации режимов работы насосов на пониженных и повышенных подачах некоторые из них комплектуются сменными рабочими колёсами, позволяющими работать с подачами 50, 70 и 125% от номинальной.

Пересчёт характеристик с воды на вязкую нефть необходим, когда величина Reн меньше величины переходного числа Рейнольдса, определяемого по формуле

Reп=3,16⋅105ns-0.305,					(2.16)

где пs – коэффициент быстроходности насоса.

Коэффициенты пересчёта напора, расхода и КПД с воды на высоковязкую нефть определяются по формулам

kн=1−0,128lgReпReн, kQ=kн1,5, kη=1−αηlgReгрReн,		(2.17)

где Reгр≈0,224⋅105ns0,384 – граничное число Рейнольдса; αη≈1,33ns−0,326.

Величины аппроксимирующих коэффициентов для нефти через аналогичные для воды рассчитываются по следующим формулам

H0ν=kнН0в; aν=aвkнkQ; bν=bвkнkQ2; c0ν=kηc0в; c1ν=c1вkηkQ; c2v=c2вkηkQ2.     (2.18)

Пример 5.

Определить величины коэффициентов в формулах пересчёта (2.9)…(2.11) при перекачке нефти, имеющей кинематическую вязкость ν=150 мм2/с, насосом НМ 1250-260 с ротором 0,7Qн.

Решение.

В соответствии с табл. 3 и 4 Приложения насос обладает следующими параметрами: п=3000 1/мин, D2=0,418 м, пs=62, Н0в=216,4 м, ав=0, bв=40,9·10-6 ч2/м5, с0в=0,0963, с1в=14,3·10-4 ч/м3 и с2в= – 69,6·10-8 ч2/м6.

Так как в насосе НМ 1250-260 колесо имеет двусторонний вход жидкости, то число Рейнольдса в насосе вычисляем по формуле (2.15)

Reн=3000⋅0,418260⋅150=58242.

Переходное и граничное числа Рейнольдса, а также коэффициент аη рассчитываются по формулам (2.16), (2.17)

Reп= 3,16·105·62-0,305 =89747,  Reгр=0,224·105·620,384=109276,

αη=1,33·62-0,326=0,346.

Так как Re<Reп и Re<Reгр, то необходим пересчёт напора, расхода и КПД с воды на нефть.

Коэффициенты пересчёта согласно формуле (2.17)

kн=1−0,128⋅lg8974758242=0,976, kQ=0,9761,5=0,964, kη=1−0,352⋅lg10927658242=0,904.

Численные значения коэффициентов пересчёта согласно (2.18)

H0ν=0,975⋅283=275,9 м, bν=40,9⋅10−60,9760,9642=42,96⋅10−6 ч2/м5,

c0ν=0,904⋅0,0963=0,087, c1ν=14,3⋅10−40,9040,964=13,4⋅10−4ч/м3,

c2ν=−69,6⋅10−80,9040,9642=−67,7⋅10−8ч2/м6.

Максимальный КПД при перекачке нефти достигается при расходе

Qν опт=−13,4⋅10−42⋅(−67,7⋅10−8)=989,7 м3/ч.

Пример 6.

Определить коэффициенты пересчёта характеристики центробежного насоса НК 65/35-70 с ротором №1 (вариант а) на нефтепродукт с кинематической вязкостью ν=70 мм2/с. Параметры насоса: Qв опт=65 м3/ч, п=2950 1/мин, D2=0,245 м, b2=0,011 м.

Решение.

Для определения необходимости пересчёта характеристик и возможности использования данного насоса для перекачки нефтепродукта следует рассчитать предельные нижнее и верхнее значения вязкости по формулам (2.12)

νниж=7,5⋅10−66536000,245⋅0,0118=2,52⋅10−6 м2/с;

νверх=2,6⋅10−46536000,245⋅0,0118=0,87⋅10−4 м2/с.

Так как вязкость нефти больше предельного нижнего значения v>vниж, то пересчёт характеристик – необходим. Поскольку вязкость нефти меньше предельного верхнего значения ν <νверх, то насос подходит для перекачки нефтепродукта.

Для определения коэффициентов пересчёта необходимо рассчитать число Рейнольдса, для чего используем формулу (2.13)

Reн=0,527653600⋅70⋅10-6⋅0,245⋅0,0118=2528.

Коэффициенты пересчёта характеристик насоса по формулам (2.14)

kQ=0,412+0,153·lg2528=0,933;  kН=0,9332/3=0,955;  kη=0,201+0,17·lg2528=0,78.

Для нормальной работы насоса необходимо, чтобы минимальное давление рвх на входе в него превышало давление рп, при котором происходит парообразование перекачиваемой жидкости, на величину, соответствующую разности допустимого кавитационного запаса Δhдоп и скоростного напора на входе в насос

рвхρg≥pпρg+Δhдоп−vвх22g,				(2.19)

где vвх=4Qπdвх2 – скорость жидкости во всасывающем патрубке насоса.

Давление насыщенных паров перекачиваемых жидкостей может быть определено по следующим формулам

– для нефтей                                        рп=ратмexp 10,531−TкипТ;

– для автомобильных бензинов         рп≈ 57000exp[–0,0327(Ткип–Т)];          (2.20)

– для авиационных бензинов		  рп= 65000exp[–0,0303(Ткип–Т)],

где Ткип – температура начала кипения (парообразования) жидкости, 0К.

Допустимый кавитационный запас насоса при перекачке нефти и нефтепродуктов

Δhдоп н= Δhдоп в– kh(Δht–Δhν),	    		    (2.21)

где kh=1,1…1,15 – коэффициент запаса; Δht и Δhν – поправки на температуру и вязкость жидкости, определяемые согласно

Δht=0,471hп0,45;  Δhν=ξвхvвх22g;			    (2.22)

hп – напор, соответствующий давлению насыщенных паров жидкости; ξвх – коэффициент сопротивления на входе в насос, вычисляемый при 565 < Reн ≤ 9330 по формуле

ξвх=16 – 13,1(lgReн – 2,75)0,354,

а при Reн > 9330 принимается равным ξвх=0.

Пример 7.

Рассчитать необходимое давление на входе в насос НПВ 1250-60 при перекачке автомобильного бензина, имеющего температуру начала кипения Ткип=3130К. Перекачка ведётся при температуре t = 283К, расход составляет Q= 1240 м3/ч, плотность бензина ρ=740 кг/м3, вязкость ν=0,8 мм2/с, диаметр входного патрубка dвх =0,8 м, кавитационный запас по воде Δhдоп в =2,2 м.

Решение.

Давление насыщенных паров при температуре перекачки по формуле (2.20)

рп =57000·exp[– 0,0327·(313 – 283)]=21371 Па.

Соответствующий этому давлению напор столба бензина

hп=рпρg=21371740⋅9,81=2,94 м.

Поправка на температуру по кавитационному запасу согласно (2.22)

Δht = 0,471·2,940,45 = 0,765 м.

Скорость бензина и число Рейнольдса во входном патрубке насоса согласно (2.19)

vвх=4⋅12403,14⋅0,82=0,686 м/с,  Reн=vвхdвхν=0,686⋅0,80,8⋅10−6=686000.

Так как Reвх > 9330, то Δhν = 0 и кавитационный запас насоса на бензине согласно формуле (2.21)

Δhдоп н=2,2 – 1,1·(0,765 – 0)=1,36 м.

Давление с учётом кавитационного запаса на входе согласно (2.19)

рвх=740⋅9,81⋅21371740⋅9,81+1,36−0,68622⋅9,81=31070 Па.

Пример 8.

Определить тип и количество насосов ГНС трубопровода длиной Lтр= =425 км для перекачки 8 млн. т нефти в год (плотность ρн=878 кг/м3).

Решение.

Исходной величиной при выборе диаметра трубопровода является годовой план перекачки. В табл. 5 приведены основные рекомендуемые параметры магистральных трубопроводов при изотермической перекачке. Верхние пределы пропускной способности соответствуют меньшей кинематической вязкости, а рабочее давление определяется характеристикой насосов, их количеством и способом соединения. Высоковязкие нефтепродукты перед перекачкой необходимо предварительно подогревать.

Расчётное количество рабочих дней в году для магистральных трубопроводов приводится в табл. 6.

По табл. 5 выбираем диаметр трубы нефтепровода, равный 530 мм. Для нефтепровода протяжённостью 425 км с трубой данного диаметра расчётное количество дней работы в году в соответствии с табл. 6 равно 356.

Рекомендуемые параметры магистральных нефтепроводов                           Таблица 5

| Нефтепроводы |  |  | Нефтепродуктопроводы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диа-метр и толщина стенки, мм | Рабочее давление, МПа | Пропускная способность, млн. т/год | Наружный диа-метр и толщина стенки, мм | Рабочее давление, МПа | Пропускная способность, млн. т/год |
| 529 (4…10) 630 (5…12) 720 (6…14) 820 (7…16) 920 (8…16) 1020 (9…12) 1220 (11…20) | 5,4…6,5 5,2…6,2 5…6 4,8…5,8 4,6…5,6 4,6…5,6 4,4…5,4 | 6…8 10…12 14…18 22…26 32…36 42…50 70…78 | 219 (4…7) 273 (4…8) 325 (4…8) 377 (4…9) 426 (4…9) 529 (4…10) | 9…10 7,5…8,5 6,7…7,5 5,5…6,5 5,5…6,5 5,5…6,5 | 0,7…0,9 1,3…1,6 1,8…2,2 2,5…3,2 3,5…4,8 6,5…8,5 |

Количество рабочих дней (пр) для магистральных трубопроводов          	     Таблица 6

| Протяжённость, км | Диаметр нефтепровода, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 820 включительно | Свыше 820 |
| До 250 Свыше 250 до 500 Свыше 500 до 700 Свыше 700 | 357 356/355 354/352 352/350 | 355 353/351 351/349 349/350 |

Часовая пропускная способность трубопровода определяется по формуле

Qч=Gг24прρр=8⋅10924⋅356⋅878=1066 м3/ч.

В соответствии с найденной производительностью выбираем насосы для оснащения насосных станций: основные – НМ 1250-260 и подпорные – НПВ 1250-60 с наибольшим диаметром ротора (см. табл. 3 и 4 Приложения).

Напор этих насосов при расчетной часовой подаче в соответствии с формулой (2.9) составляет

Нн пв =74,8 – 9,5·10-6·10662 =64 м;   Нн м =316,8 – 41,9·10-6·10662 =269,2м.

Рабочее давление ргнс на выходе головной насосной станции

ргнс=ρрg(mн м Нн м+Нн пв)= 878·9,81· (3·269,2+64)=7,5·106 Па,

где mн м=3 – принятое количество основных насосов на станции.

Запорная арматура на нефтепроводах рассчитана на давление 6,4 МПа. Поскольку условие  непревышения  давления, создаваемого насосами над допустимым давлением запорной арматуры (ргнс< рзап) не выполняется, необходимо просчитать вариант с применением ротора меньшего диаметра.

Суммарный избыточный напор ΔНизб составляет

ΔНизб=р−рзапρg=(7,5−6,4)⋅106878⋅9,81=128,9 м.

Так как допустимый кавитационный запас насосов НМ 1250-60 составляет 20 м, то напор подпорных насосов можно существенно уменьшить. При использовании подпорного насоса с ротором диаметра 475 мм величина создаваемого им напора в соответствии с формулой (2.9)

Нн пв1 =59,9 – 8,9·10-6·10662 =49,8 м,

а избыточный напор ΔНизб 1 на один основной насос составляет

ΔНизб 1=ΔНизб−(Нн пв−Нн пв)3=128,9−(64- 49,8)3=38,2 м.

При использовании основного насоса с ротором диаметра 395 мм, создаваемый им напор Нн м1 составит согласно (2.9)

Нн м1 =271 – 43,9·10-6·10662 =221,1 м.

Таким образом, напор одного основного насоса уменьшен на

Нн м - Нн м1 =269,2 – 221,1=48,1м >38.2 м.

Проверим возможность использования ротора диаметром 418 мм. Для него

Нн м2 =289,8 – 34,8·10-6·10662 =250,3 м.

При этом снижение напора Нн м – Нн м2 =269,2 – 250,3=18,9м <38.2 м, что недостаточно.

Таким образом, рабочее давление головной насосной станции составляет

ргнс=ρрg(mн мНн м+Нн пв)= 878·9,81· (3·221,1+49,8)=6,14·106 Па.

Пример 9.

Определить количество насосных станций на нефтетрубопроводе по условиям и результатам решения задачи 8, если трубопровод относится к ІІ категории, а вязкость нефти ν=0,977·10-4м2/с.

Решение.

Полагая, что для нефтепровода использованы трубы из стали 13ГС по табл. 7 Приложения находим, что для этих труб σвр=510 МПа; σт=353 МПа; коэффициент надёжности по материалу k1=1,34, а трубы диаметра 530 мм выпускаются с толщинами стенок δ =8, 9 и 10 мм. Коэффициент надёжности по назначению трубопровода k2 = 1 (при Dнар ≤ 1000 мм k2=1, для Dнар = 1200 мм k2=1,05), а поскольку трубопровод относится к ІІ категории, то согласно табл. 8 Приложения коэффициент условий работы т0=0,75.

Величина  расчётного напряжения σ, возникающего  в металле трубы при перекачке определяется как [1]

σ=σврm0k1k2=510⋅1060,751,34⋅1=285,5 МПа,			(2.23)

где σвр – нормативное напряжение в металле трубы и сварных соединениях (см. табл. 7, 9, 10 Приложения).

Расчетную толщину стенки трубопровода без учёта влияния перепада температур по длине трубопровода определяют по формуле [1]

δ=kнагррDнар2(kнагрр+σ)=1,15⋅6,14⋅106⋅0,532(1,15⋅6,14⋅106+285,5⋅106)=6,4мм,		(2.24)

где р – рабочее (избыточное) давление; Dнар – наружный диаметр трубы; kнагр – коэффициент надёжности по нагрузке (kнагр=1,15 для нефте– и нефтепродуктопроводов, работающих по системе «из насоса в насос», kнагр=1,1 – во всех остальных случаях.

Принимаем окончательную величину толщины стенки δ = 9 мм. Тогда внутренний диаметр трубы нефтепровода

dвн=Dнар – 2δ=530 – 2·9= 512 мм.

Для выяснения характера протекания нефти в трубопроводе необходимо по формуле (2,15) рассчитать число Рейнольдса

Re=4Qπdвнνр=4⋅106636003,14⋅0,512⋅0,977⋅10−4=7540.

Поскольку Re >2320, то течение – турбулентное.

Для определения величины гидравлического сопротивления трубы нефтепровода необходимо определить первое переходное число Рейнольдса, для чего предварительно необходимо рассчитать относительную шероховатость

ε=kэdвн=0,2512=3,9⋅10−4,

где kэ – эквивалентная шероховатость (см. табл. 11 Приложения).

Первое переходное число Рейнольдса согласно [1]

Re1=10ε=103.9⋅10−4=25641.

Так как Re1>Re, то течение нефти происходит в зоне гидравлически гладких труб. Поэтому коэффициент гидравлического сопротивления вычисляется по формуле [1]

λ=0,3164/Re0,25=0,3164/75400,25=0,034.

Поскольку потери напора вследствие наличия гидравлического сопротивления принято заменять условным гидравлическим уклоном i, то его значение в зависимости от характера протекания нефти можно рассчитать по формуле [1]

i=λdвнv22g=0,0340,5121,4422⋅9,81=0,00702,			(2.25)

где v=4Qπdвн2=4⋅106636003,14⋅0,5122=1,44 м/с – скорость перемещения нефти по трубе.

Полные потери в трубопроводе рассчитываются по формуле [1]

Нтр=kмест iLтр+ΔZ+nэНкп=1,02·0,00702·425·103+0+1·30=3043,2 м,

где kмест=1,02–коэффициент учёта местных сопротивлений в трубопроводе; ΔZ=0 – разность нивелирных отметок конечной и начальной точек трассы нефтепровода; Нкп=30 м – величина напора в конечной точке трассы нефтепровода.

Расчётное количество насосных станций на трубопроводе определяется согласно [1] по формуле

пст=Нтр−пэНн пвmн. мНн. м=3043,2−1⋅49,83⋅221,1=4,5.

Принимаем пст=5.

Поскольку принятое количество станций превышает расчётное значение целесообразно определить количество основных насосов на них с целью корректировки комплектации ими насосных станций. Для этого необходимо построить зависимости Нтр(Q) и НΣн(Q), точка пересечения которых и определит оптимальное суммарное количество насосов.

Результаты расчётов для построения характеристик нефтепровода и насосных станций сведены в табл. 7, а кривые приведены на рис. 2.

На рис. 2 приведена совмещённая характеристика нефтепровода и насосных станций при общем числе работающих насосов пн. м =12, 13, 14 и 15. Видно, что при данном количестве работающих насосов производительность нефтепровода составляет соответственно 1036, 1071, 1100 и 1136 м3/ч. Таким образом, проектная производительность нефтепровода обеспечивается при работе на станциях 13 насосов.

| Q, м3/ч | Н=1,02iLтр+Δz+nэНкп, м | Н=Нн пв+тн м Нн м, м при тн м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 400 | 327,1 | 3230,1 | 3494,1 | 3758,1 | 4022,1 |
| 600 | 897,3 | 3121,8 | 3377 | 3632,2 | 3887,4 |
| 800 | 1622,5 | 2970,5 | 3213,4 | 3456,3 | 3699,2 |
| 1000 | 2503,2 | 2776,1 | 3003,2 | 3230,3 | 3457,4 |
| 1200 | 3527 | 2538,7 | 2746,5 | 2954,3 | 3162,1 |
| 1400 | 4687,6 | 2258,2 | 2443,2 | 2628,2 | 2813,2 |

Таблица 7

Рис. 2

При распределении этого количества насосов по станциям необходимо руководствоваться следующем [1]:

– большее их число должно быть установлено на станциях, расположенных в начале трубопровода, а меньшее – на его конце;

– для удобства обслуживания линейной части четвертый и пятый перегоны между станциями должны быте примерно одинаковой длины.

Исходя из сказанного, выбираем следующую схему комплектования насосных станций магистральными насосами: 3 – 3 – 3 – 2 – 2.

Пример 10.

Выполнить расстановку насосных станций по трассе нефтепровода по условиям задачи 8 с учётом того, разность нивелирных отметок конца и начала трубопровода ΔZ= – 125,5 м, перевальная точка отсутствует.

Решение.

Вычисляем длину первого перегона, на который хватило бы напора магистральных насосов головной станции Нгнс =тн нм Нн нм при условии, что нефтепровод был бы горизонтальным, по формуле

L1=Hгнс /(1,02i)=663,3/(1,02·0,00702)=92634 м.

Рис. 3

Дальнейшие расчёты целесообразно произвести графическим путём, для чего обратимся к рис. 3. В начале нефтепровода (т. А1) по оси ординат откладывается отрезок А1-Б1, пропорциональный напору магистральных насосов головной станции Нгнс = 663,3 м, а по оси абсцисс в некотором масштабе – отрезок А1-А2,пропорциональный длине первого перегона  L1= =92634 м. Линия Б1-А2  и есть гидравлический уклон нефтепровода с учетом местных сопротивлений.

В точке пересечении линии гидравлического уклона с профилем трассы (т. А2) располагается промежуточная насосная станция НС 2. Восстанавливая из этой точки перпендикуляр и откладывая на нём отрезок А2-Б2, пропорциональный напору магистральных насосов этой станции Ннс2= Нгнс = 663,3 м, получают точку Б2, из которой проводится прямая А3-Б2 гидравлического уклона нефтепровода, параллельная прямой А2-Б1. В точке пересечения прямой с трассой трубопровода находится промежуточная насосная станция НС 3.

Положение промежуточных насосных станций НС 4 и НС 5 определяется аналогично, с тем лишь отличием, что создаваемые этими станциями напоры Ннс4 =Ннс5= 2·221,1 = 442,2 м.

Расстановка насосных станций выполнена правильно, если проведённая из точки Г на отрезке А5-Б5 линия гидравлического уклона пересекает трассу трубопровода в конечной её точке.

Аналогично выполняется расстановка станций в пределах каждого эксплуатационного участка, когда таких участков несколько.

Пример 11.

Определить возможность использования первого по ходу (подпорного) насоса для схемы перекачивающей станции, приведенной на рис. 4. Перекачивается нефть, имеющая плотность ρн=860 кг/м3 и кинематическую вязкость ν=25·10-6 м2/с, с расходом Q=1100 м3/ч насосами НПВ 1250-60. Принять, что наиболее удаленный резервуар находится на расстоянии Lc=870 м от подпорного насоса, а остальные величины: zр=5 м, zпн= –1,5 м, kэ=0,2 мм. Нефть с температурой начала кипения Ткип=315К перекачивается при температуре Т=293К.

Решение.

Как известно, для нормальной работы насоса необходимо, чтобы минимальное давление рвх на входе в него превышало давление рп, при котором происходит парообразование нефти, на величину, соответствующую разности допустимого кавитационного запаса Δhдоп и скоростного напора её на входе в насос согласно формуле (2.19). Поэтому следует проверить обладает ли установленный подпорный насос необходимой всасывающей способностью в условиях преодоления потоком нефти местных сопротивлений трубопроводной сети станции.

Согласно [1] величина давления на входе насоса связана с потерями напора в элементах сети соотношением

рвхρнg=paρнg+zр−zп н+Hвзл−vвх22g−Σhт−Σhм с==101325860⋅9.81+5−(−1.5)+0,3−0,6122⋅9,81−4,79−2,43=12,4 м,              (2.26)

где zр=5 м и zпн=–1,5 м – геодезические высоты соответственно днища резервуара и оси входного патрубка насоса; Нвзл=0,3 м – высота взлива (уровень) нефти в резервуаре; vвх– скорость нефти на входе в насос; D1=0,8 м – диаметр входного отверстия насоса; Σhт – потери от действия сил трения в трубопроводе; Σhмс – потери от действия местных сопротивлений в трубопроводе.

Для определения скорости нефти на входе в насос воспользуемся правилом неразрывности потока, в соответствии с которым

vвх=vdвнD12=1.490.5120.82=0,61м/с,

где v=4Qπdвн2=4⋅110036003,14⋅05122=1,49 м/с – скорость нефти в трубопроводе.

Потери, обусловленные гидравлическим уклоном i, определяются коэффициентом гидравлического сопротивления λ, зависящим от числа Рейнольдса

λ=0,11ε+68Re0,25=0,113,9⋅10−4+68305150,25=0,0249,

где число Рейнольдса для трубопровода согласно (2.15)

Re=vD2ν=1,49⋅0,51225⋅10−6=30515

и для входа в насос 	    Reвх=vD2ν=0,61⋅0,825⋅10−6=19552.

Величина гидравлического уклона согласно (2.25)

i=λdвнv22g=0.02490.5121,4922⋅9,81=5,5  ‰ ,

а потери напора –           Σhт=iLc=5,5·10-3·870=4,79 м.

Согласно технологической схеме (см. рис. 4) на пути нефти от резервуара до насоса местные сопротивления возникают в следующих элементах сети:

– на выходе нефти из резервуара;

Рис. 4

– в однолинзовом компенсаторе;

– в шести задвижках;

– в тройнике на слияние;

– в четырёх тройниках с поворотом;

– в двух отводах на  900;

– в двух фильтрах;

– на входе в вертикальный насос.

Согласно [1] величины местных сопротивлений являются функцией числа Рейнольдса и вычисляются через коэффициенты ξ:

– для выхода из резервуара ξрез=0,92;

– для однолинзового компенсатора

ξкомп1=0,153+5964/Re=0.153+5964/30515=0,348;

– для полностью открытой задвижки ξзадв=0,15;

– для тройника:

– с поворотом ξтр пов=1,3;

– на проход  	  ξтр пр=1,1;

– на слияние      ξтр пр=3;

– для отвода на 900  	ξ90=0,35+3,58·10-3exp[3,56·10-5(150000-Re)=

=0,35+3,58·10-3exp[3,56·10-5(150000-30515)=0,602;

– для фильтра:

– светлых нефтепродуктов 	ξтр пр=1,7;

– тёмных нефтепродуктов 	ξтр пр=2,2;

– на входе в вертикальный насос двустороннего всасывания

2,15⋅108Reвх−1,68 при  Re ≤32000;

ξвх=

- при  Re >32000;

– для диффузоров

0,148Re/(Re – 4660)    при d2/d1=1,1;

ξдиф=	    0,132Re/(Re – 16520)  при d2/d1=1,2;

0,147Re/(Re – 16700)  при d2/d1=1,4;

– для конфузоров ориентировочно можно принять

ξконф= 0,5ξдиф.

Для рассчитываемого варианта

ξвх=2,15⋅108Reвх−1,68=2,15⋅108⋅30515вх−1,68=13,3;

ξдиф=0,147Re/(Re-16700)=0,147·30515/(30515 – 16700)=0,325

и   ξконф= 0,5ξдиф=0,5·0,325=0,163.

Таким образом, сумма величин местных сопротивлений

Σξ=0,92+0,348+6·0,15+3+4·1,3+2·0,602+2·2,2+0,163+13,3=29,4,

а суммарные потери от местных сопротивлений

Σhм с=Σξv22g=21,51,4922⋅9.81=3,3 м.

Величина давления на входе в насос по условию парообразования согласно (2.19)

рвхρg≥pпρg+Δhдоп−vвх22g=45956860⋅9,81+1,21−0,6122⋅9,81=6,64м,	(2.27)

где в соответствии с (2.20)

рп=ратмexp 10,531−TкипТ=101325exp10,531−315293=45956Па,

а соответствующий ему напор 	hп=pпρнg=45956860⋅9,81=5,45м.

Допустимый кавитационный запас согласно (2.21) и (2.22)

Δhдоп н= Δhдоп в– kh(Δht–Δhν)= 2,2 – 1,1·(1 – 0,019)=1,21 м,

где Δhдоп в =2,2 м – допустимый кавитационный запас по воде (см. табл. 5 Приложения);

Δht=0,471hп0,45=0,471·5,450,45=1 м;

Δhν=ξвхvвх22g=10,6122⋅9,81=0,019м,

где ξ=1, т.к. согласно (2.15)

Reн=nD22ν=3000⋅0,525260⋅25⋅10-6=551250>9330.

Так как величина входного давления, рассчитанного по формуле (2.26) превышает величину давления по парообразованию (2.27), всасывающая способность подпорного насоса обеспечивается.

2.4. Расчёт трубопровода

В задачу технологического расчета трубопроводов входит определение оптимальных параметров трубопровода (диаметр трубопровода, давление нагнетания насосных станций, толщина стенки трубы, количество насосных станций); расположение перекачивающих станций по трассе трубопровода; расчет режимов эксплуатации трубопровода.

Расчетную толщину стенки трубопровода определяют по формуле

δ=kнагррDнар2(kнагрр+ψσ),					(2.28)

где

ψ=1−0,75σпрσвр2−0,5σпрσвр,			(2.29)

где σпр=−αЕΔТ+0,3kнагррdвнδ – напряжения в трубе от продольных усилий, обусловленных перепадом температур; α=12·10-6 град-1; Е=2,06·105 МПа – модуль упругости стали; ΔТ – расчётный температурный перепад; dвн – внутренний диаметр трубы.

Абсолютные значения величин положительного и отрицательного перепада определяются по формулам

ΔТ(+)=μσврαЕ и ΔТ(−)=(1−μ)σврαЕ,				(2.30)

где μ=0,3 – коэффициент Пуассона.

Полученное расчётное значение толщины трубы округляется до ближайшего большего стандартного значения.

Пример 12.

Определить толщину стенки нефтепродуктопровода диаметром 530 мм и длиной 160 км без промежуточных насосных станций, рассчитанного на рабочее давление р=6,4 МПа. Температура перекачиваемого нефтепродукта Тн=282К.

Решение.

По табл. 7 Приложения находим, что для нефтепровода можно использовать прямошовную трубу с контролируемой прокаткой, изготовленную из стали 08ГБЮ (σвр=510 МПа, σт=350 МПа) или стали 09ГБЮ (σвр=550 МПа, σт =380 МПа).

При этом способе изготовления согласно таблице k1=1,4. Для диаметра трубопровода 530 мм k2= 1, а коэффициент условий работы т0=0,9.

Расчётное сопротивление металла согласно [1] для стали О8ГБК

σ=σврm0k1k2=510⋅106⋅0,91,4⋅1=327,9 МПа,

где k2=1 – коэффициент надёжности по назначению нефтепровода (для труб с Dн≤1000 мм k2=1, при Dн>1000 мм k2=1,05).

Поскольку в нефтепроводе нет промежуточных перекачивающих насосных станций, то коэффициент надёжности по нагрузке kнагр =1,1. Тогда по формуле (2.28), полагая ψ=1, определяется предварительное расчётное значение толщины стенки трубопровода

δ=1,1⋅6,4⋅106⋅0,5302(1,1⋅6,4⋅106+327,9⋅106)=0,0056 м.

Полученное расчётное значение толщины стенки округляется до ближайшего большего по сортаменту равного, например, δ=0,007 м. Так как округление произведено до наибольшего стандартного значения с запасом, то нет необходимости рассматривать применение стали 09ГВЮ.

Значения максимального положительного и максимального отрицательного температурных перепадов по формуле (2.30)

ΔТ(+)=0,3⋅327,912⋅10-6⋅2,06⋅105=39,8 град. и ΔТ(−)=(1−0,3)327,912⋅10-6⋅2,06⋅105=92,9 град.

В дальнейшем расчете используется бóльшая из величин ΔТ= 92,9 град.

Величина продольных осевых сжимающих напряжений определяется согласно  [1]

МПа.

Знак минус указывает на наличие напряжений от осевых сжимающих усилий. Поэтому необходимо скорректировать принятое ранее значение коэффициента ψ по формуле (2.29)

ψ=1−0,7569,7327,92−0,569,7327,9=0,877.

Тогда в соответствии с формулой (2.28) расчётная величина толщины стенки трубопровода

δ=1,1⋅6,4⋅106⋅0,5302(1,1⋅6,4⋅106+0,877⋅327,9⋅106)=0,00634 м.

Таким образом, ранее принятая толщина стенки δ=0,007 м может быть принята как окончательный результат.

3. ЗАДАНИЕ НА РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКУЮ РАБОТУ

Вариант задания выбирается студентом по числу, образованному двумя последними цифрами зачётной книжки, по таблице 8.

Таблица 8

| № варианта | Длина трубопровода Lтр, км | Годовой объём транспортировки Q, млн. т. | Нефтепродукт | Регион | Катего-рия трубо-провода | Разность нивелир-ных отметок, Δz, м | Мини-мальная температура грунта, Т, 0К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 475 | 8,2 | бензин | Урал | В | 64 | 271 |
| 2 | 1340 | 22,8 | нефть | Зап. Сибирь | ІІІ | 132 | 268 |
| 3 | 873 | 6,9 | диз. топливо | Европ. часть | ІІ | –21 | 279 |
| 4 | 628 | 3,4 | реактив. топл. | Д. Восток | ІV | 98 | 273 |
| 5 | 1154 | 6,4 | бензин | Вост. Сибирь | І | –37 | 270 |
| 6 | 1300 | 1,8 | реактив. топл. | Европ. часть | В | 0 | 268 |
| 7 | 546 | 64 | нефть | Урал | ІІІ | 192 | 279 |
| 8 | 1462 | 2,8 | диз. топливо | Зап. Сибирь | ІІ | –15 | 270 |
| 9 | 950 | 3,8 | бензин | Урал | ІІ | –42 | 273 |
| 10 | 781 | 0,9 | реактив. топл. | Европ. часть | І | 24 | 271 |
| 11 | 438 | 8,1 | диз. топливо | Зап. Сибирь | ІV | 19 | 271 |
| 12 | 1405 | 13,4 | нефть | Д. Восток | ІІІ | –77 | 279 |
| 13 | 891 | 2,5 | бензин | Вост. Сибирь | І | 17 | 273 |
| 14 | 994 | 5,7 | диз. топливо | Д. Восток | В | 125 | 270 |
| 15 | 1038 | 7,2 | нефть | Урал | В | –65 | 268 |
| 16 | 527 | 4,6 | реактив. топл. | Зап. Сибирь | ІІІ | –22 | 271 |
| 17 | 814 | 3,7 | реактив. топл. | Европ. часть | І | 47 | 268 |
| 18 | 1251 | 3,2 | диз. топливо | Вост. Сибирь | ІV | 164 | 273 |
| 19 | 573 | 5,9 | бензин | Д. Восток | ІІ | –31 | 270 |
| 20 | 917 | 4,8 | диз. топливо | Вост. Сибирь | ІІ | 84 | 279 |
| 21 | 1650 | 17,8 | нефть | Европ. часть | ІІІ | 12 | 268 |
| 22 | 1100 | 1,1 | реактив. топл. | Зап. Сибирь | ІV | 39 | 273 |
| 23 | 1067 | 7,6 | бензин | Урал | В | –82 | 271 |
| 24 | 692 | 1,5 | диз. топливо | Вост. Сибирь | І | 43 | 279 |
| 25 | 1384 | 36,2 | нефть | Д. Восток | ІV | 152 | 270 |

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Тугунов П.И. Типовые расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учебное пособие для ВУЗов. [Текст] /  П.И.Тугунов, В.Ф.Новосёлов, А.А.Коршак, А.М. Шаммазов. – Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002. – 658 с.

2.  Дурнов П.И. Насосы, вентиляторы, компрессоры. [Текст]. / П.И. Дурнов – Киев; Одесса : Виша школа. Головное изд-во, 1985. – 264 с.

3. Черкасский В.М. Насосы, компрессоры, вентиляторы. Учебное пособие для энергетических вузов и факультетов. Изд. 2-е, перераб. и доп. [Текст] / В.М. Черкасский, Т.М. Романова, Р.А. Кауль – М.: «Энергия», 1968. – 304 с.

4. Коннова Г.В. Оборудование транспорта и хранение нефти и газа: учебн. пособие для вузов. [Текст] / Г.В. Коннова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 128 с. (Высшее образование).

5. Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы: учебн. пособие для вузов по спец. «Теплогазоснабжение и вентиляция, 6-е изд. перераб и доп. [Текст] / М.: Высш. школа, 1987. – 176 с.: ил.

5. ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

1. Назначение насосов, вентиляторов и компрессоров на нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятиях.

2. Параметры гидромашины (на основе уравнения Бернулли).

3. Классификация нагнетателей. Области применения и принципиальные схемы основных видов нагнетателей.

4. Гидроаэродинамика нагнетателей. Уравнение Л.Эйлера.

5. Влияние конечного количества лопастей и величины их выходного угла на напор.

6. Назначение корпуса нагнетателя.

7. Потери энергии и КПД нагнетателей.

8. Удельная быстроходность (коэффициент быстроходности).

9. Характеристики нагнетателей: индивидуальные, универсальные, совмещённые и т.д.

10. Классификация насосов.

11. Основные элементы и принцип действия центробежного насоса. Производительность центробежного насоса.

12. Характеристики центробежных насосов.

13. Характеристика трубопровода и рабочая точка насоса.

14. Последовательная и параллельная работа центробежных насосов.

15. Неустойчивый режим работы насосов.

16. Подобие насосов: понятие о подобии, формулы подобия (производительность, напор, мощность).

17. Быстроходность центробежного насоса.

18. Кавитация: сущность явления, причины и признаки возникновения.

19. Определение основных геометрических параметров центробежного насоса.

20. Осевая сила в центробежном насосе. Корпуса насосов.

21. Регулирование производительности центробежных насосов: дросселированием, изменением частоты вращения, поворотом направляющих лопастей на входе в рабочее колесо.

22. Устройство и область применения осевых насосов.

23. Определение основных размеров рабочего колеса.

24. Основные элементы и принцип действия поршневого роторного насоса. Средняя подача жидкости однопоршневого насоса.

25. Основные элементы и принцип действия пластинчатого роторного насоса. Производительность пластинчатого роторного насоса.

26. Основные элементы и принцип действия шестерёнчатого насоса, производительность, характеристика.

27. Особенности и принцип действия винтового насоса.

28. Вихревые насосы: принцип действия, конструктивное исполнение, характеристики.

Неравномерность подачи насосов.

29. Влияние вязкости перекачиваемой жидкости на энергетические характеристики насоса.

30. Поршневые насосы: принцип действия, индикаторная диаграмма, производительность, мощность, КПД. Неравномерность всасывания и подачи насоса.

31. Теоретические и действительные характеристики поршневых насосов. Регулирование производительности.

32. Устройство и принцип действия центробежных вентиляторов, характеристики.

33. Типы и конструкции центробежных вентиляторов. Регулирование производительности вентиляторов.

34. Схема и конструктивное исполнение осевого вентилятора. Классификация осевых вентиляторов. Характеристики вентиляторов.

35. Основы теории термодинамического процесса сжатия газа.

36. Классификация компрессоров.

37. Классификация поршневых компрессоров. Принцип действия одноступенчатого компрессора.

38. Основные параметры поршневых компрессоров. Регулирование подачи компрессора.

39. Процессы сжатия газа в многоступенчатом компрессоре.

40. Пластинчатый и винтовой компрессоры: принцип работы, конструктивное исполнение.

41. Турбокомпрессор: принцип работы, конструктивное исполнение, характеристики.

42. Элементы компрессорных установок: фильтры, масловлагоотделители, газосборники, предохранительные клапаны, холодильники.

43. Автоматизация поршневых компрессорных установок.

44. Общая характеристика средств транспортировки нефти и нефтепродуктов: железнодорожный, водный, автомобильный, трубопроводный транспорт.

45. Трубопроводный транспорт: классификация, характеристики, схемы перекачки, трассы и профили трубопроводов.

46. Гидравлический расчёт трубопроводов.

47. Сортамент и элементы трубопроводных коммуникаций; арматура трубопроводов.

48. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов.

49. Классификация и состав природных и искусственных газов.

50. Основные законы газового состояния.

51. Общие сведения о транспортировке газа.

52. Гидравлический расчет трубопроводов для транспортировки сжиженных углеводородных газов.

53. Газонаполнительные станции газопроводов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Средние температурные поправки плотности и коэффициент объёмного расширения

| Плотность ρ293, кг/м3 | Температурная поправка ξ, кг/(м3·0К) | Коэффициент объёмного расширения βр, 1/0К | Плотность ρ293, кг/м3 | Температурная поправка ξ, кг/(м3·0К) | Коэффициент объёмного расширения βр, 1/0К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700…709 710…719 720…729 730…739 740…749 750…759 760…769 770…779 780…789 790…799 800…809 810…819 820…829 830…839 840…849 850…859 860…869 870…879 880…889 | 0,897 0,884 0,870 0,857 0,844 0,831 0,818 0,805 0,792 0,778 0,765 0,752 0,738 0,725 0,712 0,699 0,686 0,673 0,660 | 0,001263 0,001227 0,001193 0,001160 0,001128 0,001098 0,001068 0,001039 0,001010 0,000981 0,000952 0,000924 0,000896 0,000868 0,000841 0,000818 0,000793 0,000769 0,000746 | 890…899 900…909 910…919 920…929 930…939 940…949 950…959 960…969 970…979 980…989 990…999 1000…1009 1010…1019 1020…1029 1030…1039 1040…1049 1050…1059 1060…1069 1070…1079 | 0,647 0,638 0,620 0,607 0,594 0,581 0,567 0,554 0,541 0,528 0,515 0,502 0,489 0,476 0,463 0,450 0,437 0424 0,411 | 0,000722 0,000699 0,000677 0,000656 0,000635 0,000615 0,000594 0,000574 0,000555 0,000536 0,000518 0,000499 0,000482 0,000464 0,000447 0,000431 0,000414 0,000386 0,000382 |

Таблица 2

Теплофизические свойства нефтей и нефтепродуктов

| Нефть и нефте-продукты | Плотность кг/м3 | Кинематическая вязкость (м2/с)·10-4 при температуре К |  |  |  |  |  |  | Температура застывания, 0К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 | 343 |  |
| Нефть: приволжская мухановская узеньская ромашкинская арланская воткинская | 823 840 848 862 892 921 | 0,238 – – 0,307 0,684 – | 0,0835 0,0765 28,8 0,1422 0,397 1,633 | 0,0509 0,0565 2,7 0,12 0,26 0,8167 | 0,0346 0,0443 0,24 0,09 0,176 0,5227 | 0,0269 0,0346 – 0,059 0,135 0,2821 | – – – – – – | – – – – – – | 275 265 300 273 257 262 |
| Керосин | 780 | 0,05 | 0,0328 | – | 0,025 | – | – | – | 213 |
| Дизельное топливо: ДЗ ДЛ ДА | 845 835 830 | 0,07 0,08 0,05 | 0,05 0,06 0,03 | 0,031 0,050 0,027 | – 0,042 0,024 | – – – | – – – | – – – | 253 |
| Бензины: Б-70 (авиац.) АИ-93 | 785 760 | 0,0085 0,007 | 0,007 0,0063 | – 0,0057 | 0,0056 0,0053 | – – | 0,0046 – | – – | – – |
| ТС-1 (реактив.) | 775 | – | 0,0125 | – | – | – | – | – | – |

Таблица 3

Справочные данные по спиральным насосам*

| Типоразмер насоса | Ротор (Qн) | Коэффициенты в формуле (2.9) |  |  |  |  |  |  |  | Параметры, мм |  |  | ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н0, м | а, ч/м2 | b·10-6, ч2/м5 | а0в, м | b0в | с0в·10-2 | с1в·10-4, ч/м3 | с2в·10-8, ч2/м6 | b2 | D1 | D2 |  |
| НМ 1250-260** | 0,7 | 216,4 |  | 40,9 | 0,092 | 0,76 | 9,63 | 14,3 | -69,6 |  | 353 | 418 | 62 |
|  | 1 | 289,8 |  | 34,8 | 0,092 | 0,76 | 20,6 | 11,3 | -50 |  | -//- | 418 | 71 |
|  | 1,25 | 327,7 |  | 25,0 | 1,17 | 0,46 | 34,1 | 627 | -21,7 |  | -//- | 450 | 79 |
| НМ 2500-230 | 0,5 | 246,7 |  | 16,8 | 1,41 | 0,39 | 24,8 | 644 | -16,9 |  | 512 | 425 | 77 |
|  | 0,7 | 248,7 |  | 7,61 | 1,97 | 0,35 | -79,35 | 15,8 | -37 |  | -//- | 405 | 93 |
|  | 1 | 258,8 |  | 8,59 | 1,26 | 0,42 | 26,2 | 485 | -9,7 |  | -//- | 405 | 117 |
|  | 1,25 | 371 |  | 14,9 | 1,26 | 0,42 | 18,8 | 403 | -6,2 |  | -//- | 450 | 123 |
| НМ 3600-230 | 0,5 | 279 |  | 16,3 | 5,11 | 0,25 | 12,7 | 669 | -15,7 |  | -//- | 450 | 93 |
|  | 0,7 | 270,3 |  | 6,7 | 4,33 | 0,27 | -10,5 | 750 | -14,7 |  | -//- | 430 | 109 |
|  | 1 | 276,8 |  | 7,1 | 0,92 | 0,47 | 34,3 | 332 | -5,15 |  | -//- | 425 | 143 |
|  | 1,25 | 319,1 |  | 5,43 | 4,9·10-7 | 2,18 | 15,1 | 4 | -4,57 |  | -//- | 470 | 147 |
| НМ 7000-210 | 0,5 | 232,9 |  | 2,13 | 0,76 | 0,52 | 10,5 | 3 | -3,6 |  | 610 | 450 | 138 |
|  | 0,7 | 281,8 |  | 2,84 | 1,76 | 0,41 | 12,1 | 3 | -2,73 |  | -//- | 475 | 165 |
|  | 1 | 270,7 |  | 1,95 | 1,49 | 0,4 | -4,03 | 3 | -2,16 |  | -//- | 450 | 211 |
|  | 1,25 | 326,6 |  | 1,43 | 8·10-4 | 1,25 | 2,25 | 2 | -1,23 |  | -//- | 490 | 219 |
| НМ 10000-210 | 0,5 | 251,3 |  | 1,72 | 0,11 | 0,71 | 27,4 | 1,5 | -1,0 |  | 990 | 465 | 165 |
|  | 0,7 | 304 |  | 2,08 | 5,3·10-3 | 1,05 | 26,1 | 1,6 | -1,07 |  | -//- | 496 | 196 |
|  | 1 | 279,9 |  | 0,85 | 1,64·10-5 | 1,65 | 14,6 | 1,4 | -0,68 |  | -//- | 480 | 249 |
|  | 1,25 | 346,8 |  | 0,99 | 1,63·10-5 | 1,62 | 18,0 | 1,4 | -0,65 |  | -//- | 520 | 282 |

* Насосы НМ – спиральные центробежные горизонтального исполнения с двухсторонним подводом жидкости к рабочему колесу и двухзавитковым отводом её от колеса.

** Частота вращения роторов всех насосов – 3000 1/мин.

Таблица 4

Техническая характеристика спиральных насосов

| Типоразмер насоса | Насос |  |  |  |  |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный режим |  |  |  |  | Масса, кг | Тип | Мощность кВт | Масса, кг |
|  | Q м3/ч | Н м | п 1/мин | Δhдопм | КПД% |  |  |  |  |
| НМ 1250-260 | 1250 | 260 | 3000 | 20 | 80 | 2800 | СТДП 1600-2 УХЛ 4 | 1600 | 7630 |
| НМ 2500-230 | 2500 | 230 |  | 32 | 86 | 3920 | СТДП 2000-2 УХЛ 4 | 2000 | 8030 |
| НМ 3600-230 | 3600 | 230 |  | 38 | 87 | 4490 | СТДП 3150-2 УХЛ 4 | 3150 | 11150 |
| НМ 5000-210 | 5000 | 210 |  | 42 | 88 | 4600 | СТДП 3150-2 УХЛ 4 | 3150 | 12350 |
| НМ 7000-210 | 7000 | 210 |  | 52 | 89 | 6125 | СТДП 6300-2 УХЛ 4 | 6300 | 14750 |
| НМ 10000-210 | 10000 | 210 |  | 65 | 89 | 9795 | СТДП 8000-2 УХЛ 4 | 8000 | 23000 |
| НМ 10000-210 со смен. ротор. | 12500 | 210 |  | 87 | 87 | 9795 | СТДП 8000-2 УХЛ 4 | 8000 | 23000 |

Таблица 5

Техническая характеристика спиральных насосов

| Типоразмер насоса | Насос |  |  |  |  |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный режим |  |  |  |  | Масса, кг | Тип | Мощность кВт | Масса, кг |
|  | Q м3/ч | Н м | п 1/мин | Δhдопм | КПД% |  |  |  |  |
| НПВ 150-60 | 150 | 60 | 2975 2975 1485 1500 | 3 | 72 |  | 2В250М-2У2 |  |  |
| НПВ 300-60 | 300 | 60 |  | 3 | 75 |  | 2В250М-2У2 |  |  |
| НПВ 600-60 | 600 | 60 |  | 4 | 77 |  | ВАОВ-560М-4У1 |  |  |
| НПВ 1250-60 | 1250 | 60 |  | 2,2 | 76 | 11940 | ВАОВ-500М-4У1 | 400 | 5000 |
| НПВ 2500-80 | 2500 | 80 |  | 3,2 | 82 | 11870 | ВАОВ-630L-4У1 | 800 | 7500 |
| НПВ 3600-90 | 3600 | 90 |  | 4,8 | 84 | 17000 | ВАОВ-710L-4У1 | 1250 | 9800 |
| НПВ 5000-120 | 5000 | 120 |  | 5 | 85 | 16700 | ВАОВ-800L-4У1 | 2000 | 13200 |

Таблица 6

Справочные данные по спиральным насосам типа НПВ

| Типоразмер насоса | Коэффициенты в формуле (2.9) |  |  |  |  |  |  |  | Параметры, мм |  |  | ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н0, м | а, ч/м2 | b·10-6, ч2/м5 | а0в, м | b0в | с0в·10-2 | с1в·10-4, ч/м3 | с2в·10-8, ч2/м6 | b2 | D1 | D2 |  |
| НПВ 150-60 | 78,5 63,9 | - - | 836 875 | 3 3 | - - | -4,9 7,07 | 0,99 0,73 | -31,5 -23,5 | - - | 307 307 | 230 207 | 103 130 |
| НПВ 300-60 | 78,5 63,1 | - - | 199 197 | 4 4 | - - | 1 -15,1 | 0,47 0,57 | -7,51 -9,6 | - - | 307 307 | 240 216 | 145 190 |
| НПВ 600-60 | 75,3 62,1 | - - | 45 47,5 | 4 4 | - - | 9,15 9,03 | 0,24 0,2 | -2,09 -1,62 | - - | 408 408 | 445 400 | 103 127 |
| НПВ 1250-60 | 74,8 69,2 59,9 | - - - | 9,5 10,6 8,9 | 2,3 2,3 2,3 | - - - | 17,2 17,2 17,2 | 0,08 0,08 0,08 | -0,24 -0,24 -0,24 | - - - | 408 408 800 | 525 500 475 | 106 116 127 |
| НПВ 2500-80 | 79,7 96,4 86,3 | - - - | 1 4,5 4,4 | 3,3 3,3 3,3 | - - - | 32,3 32,3 32,3 | 0,04 0,04 0,04 | -0,81 -0,81 -0,81 | - - - | 800 800 800 | 540 515 487 | 121 133 150 |
| НПВ 3600-90 | 127 112 93,7 | - - - | 2,9 2,6 1,4 | 4,9 4,9 4,9 | - - - | -3,64 -3,64 -3,64 | 0,045 0,045 0,045 | -0,064 -0,064 -0,064 | - - - | 1000 1000 1000 | 610 580 550 | 133 149 169 |
| НПВ 5000-120 | 151,3 132,7 120,7 | - - - | 1,3 0,099 1 | 5 5 5 | - - - | 22,4 22,4 22,4 | 0,026 0,026 0,026 | -0,027 -0,027 -0,027 | - - - | 1000 1000 1000 | 645 613 580 | 126 139 154 |

Таблица 7

Характеристика труб для нефтепроводов и нефтебаз

| Рабочее давление, МПа | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Характеристика материала труб |  |  | Коэффициент надёжн. k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка стали | σвр, МПа | σт, МПа |  |
| 5,4…7,4 | 1220 | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 | 08ГБЮ, 12ГСБ | 510 | 350 | 1,4 |
|  |  |  | 09ГБЮ | 550 | 380 |  |
| 6,3 | 1020 | 11,4 | 13Г1С-У | 540 | 390 | 1,34 |
|  |  | 12,5; 12,9; 15,5; 16 |  |  |  | 1,47 |
| 6,3 5,4 5,4 | 1020 | 8; 8,5; 9 | К60 | 588 | 441 | 1,4 |
|  |  | 9,5; 10; 10,5 | 17Г1С | 510 | 363 |  |
|  |  | 11; 11,5; 12 |  |  |  |  |
| 5,4…7,5 | 820 | 8; 9; 10; 11; 12 | 13Г2АФ | 530 | 363 | 1,47 |
| 5,4…7,5 |  | 8,5; 9,2; 10,6; 11,4 | 17ГС | 510 |  |  |
| 5,4…7,4 |  | 9; 10; 11;12; 13; 14 | 12ГСБ |  | 350 | 1,4 |
| 7,4 | 720 | 7,3; 8,7; 10,8; 12; 14; 16; 20 | К60 | 589 | 461 | 1,34 |
| 5,4…7,4 |  | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | 08ГБЮ | 510 | 350 | 1,4 |
| 5,4…7,4 |  | 7,5; 8,1; 9,3; 10; 11; 12 | 17ГС | 510 | 353 | 1,47 |
| 5,4…7,4 | 630 | 8; 9; 10; 11; 12 | 12Г2С | 490 | 343 | 1,4 |
| 5,4…7,4 | 530 | 8; 9; 10 | 13ГС | 510 | 353 | 1,34 |
| 7,4 |  | 7; 7,5; 8; 9; 10 | 17ГС |  |  | 1,47 |
|  |  | 7,1; 8,8; 10; 12; 14 |  | 529 | 392 | 1,34 |
| 5,4…7,4 |  | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | 08ГБЮ, 12ГСБ | 510 | 350 | 1,4 |

Таблица 8

Коэффициент условий работы для нефтепроводов

| Категория нефтепровода | В | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент условий работы, т0 | 0,6 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 0,9 |

Таблица 9

Бесшовные трубы

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Характеристика материала труб |  |  | Коэффициент условий раб., k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка стали | σвр, МПа | σт, МПа |  |
| 48 | 4; 5 | 10 | 353 | 216 | 1,55 |
| 60 | 4; 5; 6 | 20 | 431 | 255 |  |
| 76 | 4; 5; 6; 8 | 10Г2 | 470 | 265 |  |
| 89 | 4; 5; 6; 7; 8 |  |  |  |  |
| 108 | 4; 5; 6; 7; 8 |  |  |  |  |
| 114 | 6; 7; 8; 9; 10; 11 |  |  |  |  |
| 127 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 |  |  |  |  |
| 133 | 5; 6; 7; 8; 9 |  |  |  |  |
| 146 | 11 |  |  |  |  |
| 152 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 16 |  |  |  |  |
| 159 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 16 |  |  |  |  |
| 168 | 11; 12 |  |  |  |  |
| 194 | 7; 8; 9; 10; 12 |  |  |  |  |
| 219 | 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20 |  |  |  |  |

Таблица 10

Бесшовные трубы

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Характеристика материала труб |  |  | Коэффициент условий раб., k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка стали | σвр, МПа | σт, МПа |  |
| 159 | 4; 4,5; 5; 5,5 | К34 | 340 | 210 | 1,47 |
| 168 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 | К38 | 380 | 240 |  |
| 219 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 | К42 | 420 | 250 |  |
| 273 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 | К50 | 500 | 350 |  |
| 325 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 | К52 | 520 | 360 |  |
| 351 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 | К55 | 650 | 380 |  |
| 377 | 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 | –//– | –//– | –//– |  |
| 426 | 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 | –//– | –//– | –//– |  |

Таблица 11

Эквивалентная шероховатость труб

| Вид трубы | Состояние трубы | kэ, мм |
| --- | --- | --- |
| Бесшовные стальные | Новые чистые | (0,01…0,02)/0,014 * |
| Сварные стальные | После нескольких лет эксплуатации | (0,15…0,3)/0,2 |
| –//– | Новые чистые | (0,03…0,12)/0,05 |
| –//– | С незначительной коррозией после очистки | (0,1…0,2)/0,15 |
| –//– | Умеренно заржавевшие | (0,3…0,7)/0,5 |
| –//– | Старые заржавевшие | (0,8…1,5)/1 |
| –//– | Сильно заржавевшие или с большими отложениями | (2..4)/3 |

* – в знаменателе указаны средние значения эквивалентной шероховатости

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

1. ПРОГРАММА КУРСА   ……………………………………………………   3

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ……….   7

2.1. Определение физических характеристик нефтепродуктов …………   9

2.2. Расчёт резервуарных парков нефтепродуктов  ……………………… 11

2.3. Расчёт параметров и выбор типа насоса  …………………………….  16

2.4. Расчёт трубопровода  ………………………………………………….  34

3. ЗАДАНИЕ НА РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКУЮ РАБОТУ  ……………….  37

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  ……………………………………..  38

5. ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ	………………………  38

ПРИЛОЖЕНИЕ  …………………………………………………………….  42