## Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций

и ликвидации последствий стихийных бедствий

_______

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

И

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по специальности 28104.51 – "Пожарная безопасность"

Санкт-Петербург

## Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций

и ликвидации последствий стихийных бедствий

_______

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Кафедра физико-химических основ процессов горения и тушения

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

И

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по специальности 28104.51 – "Пожарная безопасность"

Санкт-Петербург

Физико-химические основы развития и прекращения горения: Методические рекомендации по выполнению контрольной работы и контрольные задания по специальности 28104.51 – "Пожарная безопасность". СПб.: Санкт-Петербургский  университет ГПС МЧС России, 2006. – 24 с.

# Составители: Е.Г. Коробейникова, кандидат  химических наук,

# доцент; Мельник А.А., кандидат технических наук

 Санкт-Петербургский  университет ГПС МЧС России,

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Приступая к изучению курса "Физико-химические основы развития и прекращения горения", необходимо ознакомиться с программой, настоящими методическими указаниями и списком рекомендуемой литературы.

Усвоив основные теоретические положения отдельных тем курса, слушатель может переходить к решению задач по этой дисциплине.

Слушатель должен выполнить одну контрольную работу, включающую теоретическую часть (два вопроса)  и расчетную часть.

Задание на контрольную работу состоит из 100 вариантов. Вариант контрольной работы определяется по таблице 1 по двум последним цифрам номера зачетной книжки. Например, номер зачетной книжки 76125. Следовательно, вариант контрольной работы 25. По таблице 1 определяем номера теоретических вопросов и расчетного задания : 29, 46, 25. Вещество для расчетного задания выбирается по таблице 2. В данном случае это будет диметиловый эфир (№ 25).

Работа должна быть выполнена разборчивым почерком, грамотно и аккуратно оформлена.

При затруднении в самостоятельном решении какого-либо вопроса или задачи можно обратиться за консультацией к практическим работникам пожарной охраны или преподавателям университета.

Оценивается работа с учетом глубины изложения материала, правильности решения задач, самостоятельности выполнения, умения увязывать теоретические вопросы с практикой работы пожарной охраны.

Таблица 1

Задания для выполнения контрольной работы

| Две последние цифры номера зачетной книжки | Номера вопросов и заданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретические вопросы |  | Расчетное задание |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 00 | 7 | 46 | 1 |
| 01 | 13 | 51 | 2 |
| 03 | 2 | 48 | 3 |
| 04 | 3 | 37 | 4 |
| 05 | 4 | 49 | 5 |
| 06 | 5 | 52 | 6 |
| 07 | 6 | 33 | 7 |
| 08 | 8 | 39 | 8 |
| 09 | 9 | 50 | 9 |
| 10 | 14 | 42 | 10 |
| 11 | 10 | 26 | 11 |
| 12 | 11 | 41 | 12 |
| 13 | 15 | 23 | 13 |
| 14 | 16 | 40 | 14 |
| 15 | 17 | 44 | 15 |
| 16 | 12 | 38 | 16 |
| 17 | 18 | 20 | 17 |
| 18 | 21 | 27 | 18 |
| 19 | 31 | 36 | 19 |
| 20 | 19 | 48 | 20 |
| 21 | 22 | 51 | 21 |
| 22 | 24 | 47 | 22 |
| 23 | 25 | 49 | 23 |
| 24 | 28 | 52 | 24 |
| 25 | 29 | 46 | 25 |
| 26 | 30 | 50 | 26 |
| 27 | 1 | 52 | 27 |
| 28 | 9 | 37 | 28 |
| 29 | 2 | 41 | 29 |
| 30 | 3 | 25 | 30 |
| 31 | 8 | 43 | 31 |
| 32 | 4 | 46 | 32 |
| 33 | 5 | 27 | 33 |
| 34 | 6 | 26 | 34 |
| 35 | 7 | 47 | 1 |
| 36 | 10 | 48 | 2 |
| 37 | 11 | 39 | 3 |
| 38 | 12 | 49 | 4 |
| 39 | 13 | 42 | 5 |
| 40 | 14 | 5 | 6 |
| 41 | 15 | 21 | 7 |
| 42 | 16 | 34 | 8 |
| 43 | 17 | 32 | 9 |
| 44 | 18 | 50 | 10 |
| 45 | 19 | 52 | 11 |
| 46 | 20 | 46 | 12 |
| 47 | 21 | 2 | 13 |
| 48 | 22 | 3 | 14 |
| 49 | 23 | 1 | 15 |
| 50 | 24 | 48 | 16 |
| Две последние цифры номера зачетной книжки | Номера вопросов и заданий |  |  |
|  | Теоретические вопросы |  | Расчетное задание |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 51 | 25 | 47 | 17 |
| 52 | 26 | 51 | 18 |
| 53 | 27 | 41 | 19 |
| 54 | 28 | 2 | 20 |
| 55 | 29 | 8 | 21 |
| 56 | 30 | 50 | 22 |
| 57 | 31 | 49 | 23 |
| 58 | 2 | 51 | 24 |
| 59 | 3 | 39 | 25 |
| 60 | 4 | 48 | 26 |
| 61 | 5 | 23 | 27 |
| 62 | 6 | 31 | 28 |
| 63 | 7 | 22 | 29 |
| 64 | 8 | 38 | 30 |
| 65 | 9 | 41 | 31 |
| 66 | 10 | 35 | 32 |
| 67 | 11 | 46 | 33 |
| 68 | 12 | 47 | 34 |
| 69 | 13 | 38 | 1 |
| 70 | 14 | 22 | 2 |
| 71 | 15 | 49 | 3 |
| 72 | 16 | 33 | 4 |
| 73 | 17 | 43 | 5 |
| 74 | 18 | 52 | 6 |
| 75 | 19 | 6 | 7 |
| 76 | 20 | 48 | 8 |
| 77 | 1 | 27 | 9 |
| 78 | 2 | 43 | 10 |
| 79 | 3 | 36 | 11 |
| 80 | 4 | 44 | 12 |
| 81 | 5 | 20 | 13 |
| 82 | 6 | 22 | 14 |
| 83 | 7 | 23 | 15 |
| 84 | 8 | 42 | 16 |
| 85 | 9 | 52 | 17 |
| 86 | 10 | 47 | 18 |
| 87 | 11 | 51 | 19 |
| 88 | 12 | 48 | 20 |
| 89 | 13 | 35 | 21 |
| 90 | 14 | 41 | 22 |
| 91 | 15 | 26 | 23 |
| 92 | 16 | 1 | 24 |
| 93 | 17 | 22 | 25 |
| 94 | 18 | 21 | 26 |
| 95 | 19 | 46 | 27 |
| 96 | 20 | 37 | 28 |
| 97 | 21 | 51 | 29 |
| 98 | 22 | 33 | 30 |
| 99 | 23 | 4 | 31 |

I. Теоретические вопросы

1. Сущность процесса горения. Условия, необходимые для горения. Полное и неполное горение. Продукты горения, дым.

2. Виды горения (пламен): гомогенное и гетерогенное, кинетическое и диффузионное, ламинарное и турбулентное.

3. Классификация пожаров по пожарной нагрузке, виды пожарной нагрузки, ее размерность.

4. Массовая скорость выгорания, ее размерность; линейная скорость выгорания, ее размерность. Зависимость скорости выгорания от различных факторов.

5. Чем отличается низшая теплота горения от высшей? Какой закон используют для определения теплоты горения индивидуальных веществ? Как называется формула для расчета низшей теплоты горения конденсированных систем (смесей известного элементного состава)?

6. Температура горения веществ и материалов. Чём отличается теоретическая температура от действительной, от адиабатической? Какие факторы влияют на температуру горения?

7. Самовоспламенение, сущность процесса. Температура самовоспламенения, ее практическое значение, как показателя пожарной опасности веществ и материалов.

8. В чем суть радикально-цепного процесса самовоспламенения? Назовите причины обрыва цепи. Как влияют температура и давление на развитие цепного процесса самовоспламенения?

9. Тепловая теория самовоспламенения академика Н. Н.  Семенова. Изобразить графически и объяснить изменение тепловыделения и теплоотвода от температуры.

10. Практическое значение температуры самовоспламенения как показателя пожарной опасности. От каких факторов зависит температура самовоспламенения?

11. Как можно увеличить теплоотвод при самовоспламенении? Как изменится при этом температура самовоспламенения? Принцип работы гравийных, сетчатых и др. огнепреградителей, щелевой защиты.

12. Сущность процесса самовозгорания. В чем отличие самовозгорания от самовоспламенения? Причины и условия самовозгорания.

13. Причины и условия самовозгорания жиров и масел. Какие масла наиболее склонны к самовозгоранию? Что называется йодным числом? Меры профилактики, исключающие самовозгорание жиров и масел.

14. Причины и условия самовозгорания веществ на воздухе (сульфиды железа, белый фосфор, порошки металлов). Меры профилактики.

15. Причины и условия самовозгорания веществ в контакте с водой (щелочные металлы, карбиды, гидриды я т.д.). Меры профилактики.

16. Причины и условия самовозгорания каменного угля. Меры профилактики.

17. Самовозгорание веществ при контакте друг с другом (смеси горючего с окислителем). Меры профилактики, исключающие самовозгорание веществ при контакте друг с другом.

18. В чем отличие самовоспламенения от зажигания? Какой процесс называется зажиганием? Виды источников зажигания. Минимальная энергия зажигания, ее практическое значение, как показателя пожарной опасности веществ и материалов.

19. Дефлаграционное горение газо-паровоздушных смесей. Нормальная скорость распространения пламени,  ее практическое значение, как показателя пожарной опасности веществ.

20. Практическое значение, нормальной скорости горения. Зависимость ее от концентрации горючего в смеси, от начальной температуры и от концентрации флегматизаторов.

21. Концентрационные пределы распространения пламени (КПР) их практическое значение, как показателя пожарной опасности веществ.

22. Изменение КПР в гомологическом ряду (на примере ряда метана). Влияние на КПР функциональных групп и ненасыщенных связей, температуры, давления, флегматизаторов и ингибиторов.

23. Чем отличается детонационное горение от дефлаграционного горения? Условия возникновения детонационного горения?

24. Особенности горения твердых горючих материалов.

25. Горение древесины,  стадии термической деструкции, массовая и линейная скорость выгорания.

26. Какое горение называется тлением? Обязателен ли приток кислорода для тления? Перечислить показатели пожарной опасности твердых горючих материалов.

27. Особенности горения и тушения металлов.

28. Особенности горения и тушения пластмасс.

29- Особенности горения пылевоздушных смесей. Аэрогели и аэрозоли.

30. Какими показателями пожарной опасности характеризуется пожарная опасность пыли?

31. Чем опасны аэрозоли, какой показатель характеризует эту опасность?

32. Чем опасны аэрогели, какой показатель характеризует эту опасность?

33. Факторы, влияющие на НКПР пылей.

34. Особенности горения термопластов.

35. Особенности горения термореактивных пластмасс.

36. Насыщенный и ненасыщенный горючий пар.  Условия образования, характеристики.

37. Температура вспышки, практическое значение, методы расчета.

38. Массовая и линейная скорости выгорания жидкости, их взаимосвязь. Факторы, влияющие на скорость выгорания жидкостей.

39. Прогрев жидкости в глубину при горении. Вскипание, причины, условия, меры профилактики.

40. Прогрев жидкости в глубину. Выброс, причины, условия, меры профилактики.

41. Температурные пределы распространения пламени, их практическое значение, методы расчета.

42. Методы расчета температуры вспышки, ее практическое значение.

43. Изменение температуры вспышки жидкостей в гомологических рядах предельных углеводородов и одноатомных спиртов.

44. Условия, необходимые для воспламенения жидкостей.

45. Изменение температуры вспышки горючих жидкостей в растворе с иными горючими или негорючими жидкостями.

46. Способы прекращения горения и классификация огнетушащих веществ (ОТВ).

47. Параметры процесса тушения, время, интенсивность подачи, удельный расход ОТВ.

48 Вода, как огнетушащее вещество.

49.  Пены как огнетушащие вещества. Основные свойства и способы получения пен.

50. Применение негорючих газов и галогеноуглеводородов (хладонов) в качестве флегматизаторов и ингибиторов горения.

51. Огнетушащие порошковые составы (ОПС). Свойства, основные характеристики и область применения.

52. Пути повышения эффективности ОТВ. Примеры.

II. Расчетная часть задания

1. Общие сведения

Название вещества.

2. Физико-химические свойства

Агрегатное состояние; внешний вид, цвет, запах; плотность;. температура плавления; температура кипения; растворимость в воде; коэффициент молекулярной диффузии пара; удельное электрическое сопротивление; диэлектрическая проницаемость; предельно допустимая концентрация ПДК (справочные данные).

2.1. Расчет относительной плотности паров по воздуху (Dвозд);

2.2. Расчет плотности паров при нормальных условиях

(пар = М/Vм, кг/м3);

2.3. Расчет процентного элементного состава вещества.

2.4. Расчет коэффициента горючести.

3. Расчет характеристик горения

3.1. Определение характера свечения пламени.

3.2. Низшая теплота сгорания

По формуле Д.И. Менделеева в кДж/кг.

3.3. Уравнение реакции горения.

3.4. Объем воздуха на горение (теоретический)

По уравнению реакции горения (для 1 кг горючего вещества при нормальных условиях).

3.5. Объем и состав продуктов горения (теоретический)

По уравнению реакции горения (для 1 кг горючего вещества при нормальных условиях).

3.6. Стехиометрическая концентрация в паровоздушной смеси

3.6.1. Объемная концентрация (%).

3.6.2. Массовая концентрация (кг/м3, г/м3).

3.7. Концентрационные пределы распространения пламени

3.8. Расчет давления насыщенного пара по уравнению Антуана (для температуры 250С).

Физико-химические константы некоторых веществ                                                   Таблица 2.

| № | # Вещество | Константы уравнения Антуана | Диэлектр. прониц. | tКИПЕНИЯ, 0С | Н образ.кДж/моль | Н исп.кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амиловый спирт С5Н11 ОН | lgр = 6,3073 - 1287,625/(161,330 + t) | 14,4 | 138 | - 36,39 | 46,05 |
| 2. | Ацетон С3Н6О | lgр = 6,37551 – 1281,721/(237,088 + t) | 20,7 | 56,5 | - 248,28 | 32,29 |
| 3. | Ацетальдегид С2Н4О | lgр = 6,31653 – 1093,537/(233,413 + t) | 21,1 | 20,2 | - 166,36 | 27,00 |
| 4. | Бензол С6Н6 | lgр = 5,61391 - 902,275/(178,099 + t) | 2,02 | 80,1 | + 82,9 | 48,14 |
| 5. | Гексан С6Н14 | lgр = 5,99517 – 1166,274/(223,661 + t) | 1,890 | 68,74 | - 167,2 | 28.88 |
| 6. | Гептан С7Н16 | lgр = 6,07647 – 1295,405/(219,819 + t) | 1,974 | 98.43 | - 187,7 |  |
| 7. | Диэтиловый эфир С4Н10О | lgр = 6,9979 - 1098,945/(232,372 + t) | 4,22 | 34,5 | - 252,2 | 26,71 |
| 8. | м-Ксилол С8Н10 | lgр = 6,58807 -1906,796/(234,917 + t) | 2,374 | 139 | - 28,4 | 36,84 |
| 9. | п-Ксилол С8Н10 | lgр = 6,25485 – 1537,082/(223,608 + t) | 2,270 | 138,3 | - 24,4 | 36,56 |
| 10. | о-Ксилол С8Н10 | lgр = 6,28893 – 1575,114/(223,579 + t) | 2,568 | 144,4 | - 24,4 | 36,71 |
| 11. | Метанол СН3ОН | lgр = 7,3527 - 1660,454/(245,818 + t) | 32,63 | 64,9 | - 203,1 | 35,28 |
| 12. | Этилбензол С8Н10 | lgр = 6,35879 – 1590,660/(229,581 + t) | 2,4 | 136,2 | + 29,9 | 36,31 |
| 13. | Этиленгликоль С2Н4О2 | lgр = 8,13754 – 2753,183/(252,099 + t) | 37,7 | 197 | - 453,8 | 56,93 |
| 14. | Бутанол С4Н9ОН | lgр = 8,72232 – 2664,684/(279,638 + t) | 17,7 | 117 | - 274,6 | 43,83 |
| 15. | Октан С8Н20 | lgр = 6,09396 – 1379,556/(211,896 + t) | 1,948 | 125,66 | - 208 | 34.62 |
| 16. | Пентан С5Н12 | lgр = 5,97208 – 1062,555/(231,805 + t) | 1,844 | 36 | - 146,4 | 52,12 |
| 17. | Пропанол С3Н7ОН | lgр = 7,44201 – 1751,981/(225,125 + t) | 19,7 | 97,8 | - 257,7 | 46,15 |
| 18. | Пропанол-2 С3Н7ОН | lgр = 7,51055 – 1733,00/(232,380 + t) | 18,3 | 83,2 | - 272,4 | 40,19 |
| 19. | Пропилбензол С9Н12 | lgр = 6,29713 – 1627,827/(220,499 + t) | 2,284 | 159 | + 7,9 | 38,47 |
| 20. | Толуол С7Н8 | lgр = 6,0507 - 1328,171/(217,713 + t) | 2,379 | 110,6 | + 50,17 | 33,53 |
| 21. | Уксусная кислота С2Н4О2 | lgр = 7,10337 – 1906,53/(255,973 + t) | 6,15 | 118,1 | - 437,3 | 27,2 |
| 22. | Этанол С2Н5ОН | lgр = 7,81158 – 1918,508/(252,125 + t) | 25,2 | 78,5 | - 234,9 | 38,59 |
| 23. | Этилацетат С4Н8О2 | lgр = 6,22672 – 1244,951/(217,881 + t) | 6,02 | 77 | - 442,9 |  |
| 24. | 2,2-Диметилбутан С6Н14 | lgр = 5,87976 – 1081,176/(229,343 + t) | 2,02 | 49,7 | - 185,6 |  |
| 25. | Диметиловый эфир С2Н6О | lgр = 6,34963 – 1004,099/(254,831 + t) | 3,50 | - 24,8 | - 184 |  |
| 26. | Дипропиловый эфир С6Н14О | lgр = 6,2408 - 1397,34/(240,177 + t) | 3,88 | 89,5 | - 293,4 |  |
| 27. | 2-Метилбутан С5Н12 | lgр = 5,91799 – 1022,511/(233,493 + t) | 1,9 | 27,9 | - 154,5 |  |
| 28. | Муравьиная кислота СН2О2 | lgр = 4,99272 - 765,889/(154,546 + t) | 57,9 | 100,8 | - 378,6 | 46,3 |
| 29. | Циклогексан С6Н12 | lgр = 5,96991 – 1203,526/(222,863 + t) | 2,02 | 80,7 | - 123,13 | 30,73 |
| 30. | Циклогексанон С6Н10О | lgр = 6,33089 – 1670,009/(230,312 + t) | 18,3 | 155,6 | - 226 |  |
| 31. | Циклогексен С6Н10 | lgр = 6,0111 - 1229,973/(224,104 + t) | 2,220 | 82,9 | - 5,36 |  |
| 32. | Циклопентан С5Н10 | lgр = 6,00291 – 1119,208/(230,738 + t) | 1,965 | 49,3 | -77,2 |  |
| 33. | 2-Метилгексан С7Н16 | lgр = 5,99812 – 1236,026/(219,545 + t) | 1,9 | 90 | - 194,9 |  |
| 34. | Пентанон-2 С5Н10О | lgр = 6,98913 – 1870,4/(273,2 + t) | 14,0 | 103,3 | - 258,6 |  |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

I. Теоретическая часть.

Для ответов на поставленные вопросы необходимо ознакомиться с материалом следующих учебных пособий и нормативных материалов:

1. Демидов П.Г., Шандыба В.А., Щеглов П.П.. Горение и свойства горючих веществ.  - Москва, Химия, 1981.

2. Демидов П.Г., Саушев B.C. Горение и свойства горючих веществ:

Учебное пособие. М.: ВИПТШ МВД СССР, 1984.

3. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения
(Справочное издание в двух книгах) / Баратов А.Н., Корольченко А.Я.,
Кравчук Г.Н. и др. - М.: Химия, 1990.

4. ГОСТ 12.1.044. -89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения.

II. Расчетная часть (примеры решения задач).

Все расчеты выполняются для вещества, указанного в Вашем задании.

2. Физико-химические свойства

| 2.1. Расчет относительной плотности газа (пара) по другому газу | Пример. Вычислить относительную плотность аммиака по воздуху. |
| --- | --- |

Решение:

Относительная плотность одного газа по другому D показывает, во сколько один газ тяжелей другого газа. Величина D является безразмерной.

Относительная плотность газа (пара) по воздуху:

Dвозд = Мгаза (пара) / Мвозд = Мгаза (пара) / 29.

Молекулярная масса аммиака NH3 равна 17.

Dвозд = 17 / 29 = 0,59.

| 2.2. Расчет плотности газа (пара) при нормальных условиях | Пример. Вычислить плотность метана при нормальных условиях (температуре 00С, давлении 760 мм рт.ст.) |
| --- | --- |

Решение:

Плотность (или массовая концентрация)  имеет размерность г/л или кг/м3.

Для газообразных веществ плотность может быть вычислена по формуле

 = М / VМ, где

  – плотность газа или пара, г/л или кг/м3;

М – молярная масса газа (пара), г/моль или кг/кмоль;

VМ – молярный объем газа или пара при заданных условиях (при нормальных условиях VМ = 22,4 л/моль или м3/кмоль)

Молярная масса метана  СН4 составляет 16 г/моль или кг/кмоль.

Тогда плотность газа при этих условиях равна

 = 16 / 22,4 = 0,71 г/л или кг/м3.

| 2.3. Расчет процентного элементного состава вещества | Пример. Вычислить процентный элементный состав сульфадимезина С12Н14О2N4S. |
| --- | --- |

Решение:

Молярная масса сульфадимезина С12Н14О2N4S составляет 278 г/моль.

[C] = 144/278 = 0,518 100 = 51,8 %

[H] = 14/278 =  0,05 100 = 5,0 %

[O] = 32/278 =  0,115 100 = 11,5 %

[N] = 56/278 =   0,202 100  = 20,2 %

[S] =  100 – (51,8 + 5,0 + 11,5 + 20,2) = 11,5 %

| 2.4. Расчет коэффициента горючести веществ | Пример. Рассчитать коэффициент горючести анилина С6Н5NH2 и хлорной кислоты HClO4. |
| --- | --- |

Коэффициент горючести К является безразмерным коэффициентом и служит для определения горючести вещества.  Рассчитанный коэффициент горючести может быть использован для приближенного вычисления температуры вспышки вещества, а также величины нижнего концентрационного коэффициента распространения пламени.

Коэффициент горючести рассчитывается по следующей формуле:

К = 4 n(C) + 4 n(S) + n(H) + n(N) – 2 n(O) – 2 n(Cl) – 3 n(F) – 5 n(Br), где

n(C), n(S), n(H), n(N), n(O), 2 n(Cl), n(F), n(Br) – число атомов углерода, серы, водорода, азота, кислорода, хлора, фтора и брома в молекуле вещества.

Если коэффициент горючести К больше единицы (К  1), то вещество является горючим; при значении К меньше единицы (К < 1) – вещество негорючее.

Решение:

- В молекуле анилина

n(C) = 6;   n(Н) = 7;  n(N) = 1;

К = 4  6 + 7 + 1 = 32              К > 1, следовательно, анилин – горючее вещество.

2. В молекуле хлорной кислоты

n(Н) = 1;   n(Cl) = 1;  n(О) = 4;

К = 1 – 2  4 – 2  1 =  9          К < 1,  хлорная кислота – негорючее вещество.

3. Расчет характеристик горения

| 3.1. Определение характера свечения пламени | Пример. Определить характер свечения пламени метаналя НСОН, фенола С6Н5ОН и пентанола С5Н11ОН. |
| --- | --- |

Характер свечения пламени при горении веществ зависит от процентного содержания элементов в веществе, главным образом, углерода, водорода, кислорода и азота.

Свечение пламени связано с наличием несгоревших  раскаленных твердых частиц углерода С, а также трехатомных молекул.

Если в горючем веществе при термическом разложении углерод не образуется, то вещество горит бесцветным пламенем как, например, в случае горения водорода Н2.

При термическом разложении веществ с массовой долей углерода менее 50 % и содержащих в своем составе кислород (более 30 %) несгоревших частиц углерода образуется очень мало, и в момент образования они успевают окислиться до СО.

СН3ОН   t СО + 2Н2

Такие вещества имеют голубоватые пламена (пламя угарного газа СО, метанола СН3ОН и этанола С2Н5ОН).

При горении веществ, содержащих более 75 % углерода (ацетилен С2Н2, бензол С6Н6), в зоне горения образуется настолько много частиц С, что поступающего путем диффузии воздуха не хватает для полного окисления всего углерода.

С6Н6   t 6С + 3Н2

Не окислившийся в пламени углерод выделяется в виде копоти, и пламя при горении таких веществ будет ярким и коптящим.

Если кислород в веществе отсутствует или его содержание не превышает 30 %, но, в свою очередь, и  массовая доля углерода не очень велика (менее 75 %), то при термическом разложении будет выделяться значительное количество частиц углерода, но при нормальном доступе воздуха в зону горения они успевают окислиться до СО2.

Возможная реакция при термическом разложении ацетона :

СН3СОСН3   t СО + 2С + 3Н2.

В подобных случаях пламя будет яркое, но не коптящее.

Сопоставляя значения процентного содержания углерода и кислорода в горючих веществах, можно приблизительно судить о характере свечения пламени (таблица 3.).

Таблица 3.

Характер свечения пламени в зависимости от  (С) и  (Н)

| Содержание углерода в горючем веществе,  (С) % | Содержание кислорода в горючем веществе,  (О) % | Характер свечения пламени |
| --- | --- | --- |
| < 50 | > 30 | пламя бесцветное или голубоватое |
| < 75 | отсутствует или < 30 | пламя яркое, не коптящее |
| > 75 | отсутствует или < 25 | пламя яркое, коптящее |

Решение:

1. Массовые доли углерода и кислорода в молекуле метаналя составляют:

Мr (НСОН) = 30

 (С) = 12⋅10030= 40 %;    (О) = 16⋅10030 = 53 %

Массовая доля углерода < 50 %, а массовая доля кислорода > 30 %, следовательно, при горении метаналя наблюдается голубоватое пламя.

2. Массовые доли углерода и кислорода в молекуле фенола составляют:

Мr (С6Н5ОН) = 94

 (С) = 6⋅12⋅10094= 77 %;    (О) = 16⋅10094 = 17 %

Массовая доля углерода > 50 %, а массовая доля кислорода < 25 %, следовательно, пламя при горении фенола яркое и коптящее.

3. Массовые доли углерода и кислорода в молекуле пентанола составляют:

Мr (С5Н11ОН) = 88

 (С) = 5⋅12⋅10088= 68 %;    (О) = 16⋅10088 = 18 %

Массовая доля углерода < 75 %, а массовая доля кислорода < 30 %, следовательно, пламя при горении пентанола будет ярким, но не коптящим.

| 3.2. Расчет низшей теплоты сгорания | Пример. Вычислить низшую теплоту сгорания сульфадимезина С12Н14О2N4S по формуле Д.И. Менделеева. |
| --- | --- |

Значения низшей теплоты сгорания веществ и материалов приведены в справочниках, а также могут быть рассчитаны по формуле Д.И.Менделеева.

QН = 339,4 [C] + 1257 [H]  108,9 { ([O] + [N])  [S] }  25,1 (9 [H] + [W]), кДж/кг, где [C], [H], [O], [N], [S], [W] - содержание (в процентах) углерода, водорода, кислорода, азота, серы и влаги в горючем веществе. Данная формула может быть использована для расчетов Qн веществ сложного элементного состава, а также для любых индивидуальных веществ.

Решение:

1. Для того, чтобы воспользоваться данной формулой, необходим расчет процентного состава каждого элемента в веществе.

Молярная масса сульфадимезина С12Н14О2N4S составляет 278 г/моль.

[C] = 144/278 = 0,518 100 = 51,8 %

[H] = 14/278 =  0,05 100 = 5,0 %

[O] = 32/278 =  0,115 100 = 11,5 %

[N] = 56/278 =   0,202 100  = 20,2 %

[S] =  100 – (51,8 + 5,0 + 11,5 + 20,2) = 11,5 %

2. Подставляем найденные значения в формулу Д.И. Менделеева.

QН = 339,451,8+12575,0108,9(11,5+20,211,5)25,195,0=

= 22741 кДж/кг = 22,7 МДж/кг.

| 3.3. Составление уравнений реакций горения в кислороде и в воздухе | Пример. Составить уравнение реакции горения в кислороде пропана С3Н8 и глицерина С3Н8О3; уравнение реакции горения водорода Н2 и пропанола С3Н7ОН в воздухе. |
| --- | --- |

Составляя уравнение реакции горения, следует помнить, что в пожарно-технических расчетах принято все величины относить к 1 молю горючего вещества. Это, в частности, означает, что в уравнении реакции горения перед горючим веществом коэффициент всегда равен 1.

Состав продуктов горения зависит от состава исходного вещества.

| Элементы, входящие в состав горючего вещества | # Продукты горения |
| --- | --- |
| Углерод С | Углекислый газ СО2 |
| Водород Н | Вода Н2О |
| Сера S | Оксид серы (IV) SO2 |
| Азот N | Молекулярный азот N2 |
| Фосфор Р | Оксид фосфора (V) Р2О5 |
| Галогены F, Cl, Br, I | Галогеноводороды HCl, HF, HBr, HI |

### Горение пропана в кислороде

- Записываем реакцию горения:

С3Н8 + О2 = СО2 + Н2О

2. В молекуле пропана 3 атома углерода, из них образуется 3 молекулы углекислого газа.

С3Н8 + О2 = 3СО2 + Н2О

3. Атомов водорода в молекуле пропана 8, из них образуется 4 молекулы воды:

С3Н8 + О2 = 3СО2 + 4Н2О

4. Подсчитаем число атомов кислорода в правой части уравнения

23 + 4 = 10

5. В левой части уравнения так же должно быть 10 атомов кислорода. Молекула кислорода состоит из двух атомов, следовательно, перед кислородом нужно поставить коэффициент 5.

С3Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О

Коэффициенты, стоящие в уравнении реакции, называются стехиометрическими коэффициентами и показывают, сколько молей (киломолей) веществ участвовало в реакции или образовалось в результате реакции.

Стехиометрический коэффициент, показывающий число молей кислорода, необходимое для полного сгорания вещества, обозначается буквой .

В первой реакции  = 5.

Горение глицерина в кислороде

1. Записываем уравнение реакции горения.

С3Н8О3 + О2 = СО2 + Н2О

2. Уравниваем углерод и водород:

С3Н8О3 + О2 = 3СО2 + 4Н2О.

3. В правой части уравнения 10 атомов кислорода.

В составе горючего вещества есть 3 атома кислорода, следовательно, из кислорода в продукты горения перешли 10 – 3 = 7 атомов кислорода.

Таким образом, перед кислородом необходимо поставить коэффициент 7 : 2 = 3,5

С3Н8О3 +3,5О2 = 3СО2 + 4Н2О.

В этой реакции  = 3,5.

Чаще всего в условиях пожара горение протекает не в среде чистого кислорода, а в воздухе. Воздух состоит из азота (78 %), кислорода (21 %), окислов азота, углекислого газа, инертных и других газов (1 %). Для проведения расчетов принимают, что в воздухе содержится 79 % азота и 21 % кислорода. Таким образом, на один объем кислорода приходится 3,76 объемов азота (79:21 = 3,76).

В соответствии с законом Авогадро и соотношение молей этих газов будет 1 : 3,76. Таким образом, можно записать, что молекулярный состав воздуха (О2 + 3,76N2).

Составление реакций горения веществ в воздухе аналогично составлению реакций горения в кислороде. Особенность состоит только в том, что азот воздуха при температуре горения ниже 20000С в реакцию горения не вступает и выделяется из зоны горения вместе с продуктами горения.

Горение водорода в воздухе

Н2 + 0,5(О2 + 3,76N2) = Н2О + 0,53,76N2              = 0,5.

Обратите внимание, что стехиометрический коэффициент перед кислородом 0,5 необходимо поставить и в правой части уравнения перед азотом.

Горение пропанола в воздухе

С3Н7ОН + 4,5(О2 + 3,76N2) =3СО2 + 4Н2О +4,53,76N2

 = 4,5.

В составе горючего есть кислород, поэтому расчет коэффициента   проводят следующим образом: 10 – 1 = 9;     9 : 2 = 4,5.

| 3.4. Расчет теоретического объема воздуха, необходимого для горения индивидуального вещества | Пример. Какой теоретический объем воздуха необходим для полного сгорания 1 кг диэтилового эфира С2Н5ОС2Н5? Температура 100С, давление 1,2 ат. |
| --- | --- |

Теоретический объем воздуха, необходимый для горения рассчитывается по уравнению реакции горения.

1. Записываем уравнение реакции горения

1 кг                 х м3

С2Н5ОС2Н5 + 6(О2 + 3,76N2) =4СО2 + 5Н2О +63,76N2

М = 74 кг        64,76  Vм =

=64,7619,35 м3

2. Записываем в уравнении известные и неизвестные величины с указанием размерности.

3. Молярная масса диэтилового эфира 74 кг/кмоль. Записываем эту величину под формулой эфира.

4. При нормальных условиях молярный объем (Vм) любого газообразного вещества составляет 22, 4 л/моль или 22,4 м3/кмоль.

Если условия отличаются от нормальных, то необходимо определить, какой объем будет занимать 1 кмоль любого газообразного вещества при данных условиях. Расчет VМ ведут по формуле объединенного газового закона:

VM=P0⋅V0T0⋅TP, где

Р и Т – данные в задаче температура и давление.

Рассчитаем, какой объем занимает 1 кмоль воздуха (как и любого другого газообразного вещества) при данных температуре и давлении.

VM=1⋅22,4273⋅2831,2=19,35 м3/кмоль

Записываем данную величину под формулой воздуха, умножив ее на стехиометрический коэффициент (64,76).

5. По уравнению реакции найдем теоретический объем воздуха, необходимый для полного сгорания эфира:

Vвтеор = x=1⋅6⋅4,76⋅19,3574=  7,5 м3

| 3.5. Расчет объема и процентного состава продуктов горения индивидуального вещества | Пример. Определить объем и состав в объемных % продуктов горения, образовавшихся при сгорании 3 кг бензола С6Н6. Температура 200С, давление 770 мм рт.ст. |
| --- | --- |

В случае индивидуального химического соединения объем и состав продуктов горения рассчитывается по уравнению реакции горения.

1. Записываем уравнение реакции горения

3 кг                   х1 м3                                   х2 м3                    х3 м3                     х4 м3

С6Н6      +    7,5(О2 + 3,76N2)    =    6СО2 +       3Н2О +        7,53,76N2

М = 78 кг        7,54,76  Vм =           6Vм =          3Vм =          7,53,76Vм =

=7,54,7623,7 м3      =623,7 м3     =323,7 м3    =7,53,7623,7 м3

2. Рассчитаем, какой объем занимает 1 кмоль газообразных веществ при заданных температуре и давлении.

VM=760⋅22,4273⋅293770=23,7 м3/кмоль

При нормальных условиях Vм = 22,4 м3/кмоль.

3. Теоретический объем продуктов горения  (VПГ) определяем по уравнению реакции.

VПГ  =  3⋅(6+3+7,5⋅3,76)⋅23,778= 33,9 м3

4. Иногда возникает необходимость рассчитать объем отдельных компонентов продуктов горения и их процентный состав.

В этом случае по уравнению реакции определяем объем СО2, Н2О и N2.

V(СО2) = х2 = 3⋅6⋅23,778 = 5,47 м3

V(Н2О) = х3 = 3⋅3⋅23,778 = 2,73 м3

V(N2) = х4 = 3⋅7,5⋅3,76⋅23,778 = 25,71 м3

Объемная концентрация каждого компонента смеси рассчитывается следующим образом:

об (СО2) = V(СО2)⋅100VПГ = 	5,47⋅10033,9= 16,1 %

об (Н2О) = V(Н2О)⋅100VПГ = 	2,73⋅10033,9= 8,1 %

об (N2) = V(N2)⋅100VПГ = 25,71⋅10033,9= 75,8 %

Обратите внимание, что более половины объема всех продуктов горения – это азот воздуха, израсходованного на горение. Если же горение протекает с коэффициентом избытка воздуха  > 1, то избыточный воздух также составляет значительную часть продуктов горения.

| 3.6. Расчет стехиометрической концентрации | Пример. Рассчитать стехиометрическую концентрацию пропана С3Н8 в % и г/м3 при температуре 250С и давлении 95 кПа. |
| --- | --- |

Стехиометрической концентрацией называется такая концентрация, когда реагирующие вещества взяты в эквивалентных отношениях, при этом коэффициент избытка воздуха  = 1.

Расчет стехиометрической концентрации производится по уравнению реакции горения индивидуального вещества. Общие формулы для вычисления объемной и массовой стехиометрической концентрации следующие:

стехобъем = 1001+4,76⋅β, %

стехмасс = 1000⋅М(1+4,76⋅β)⋅VМ, г/м3.

1. Уравнение реакции горения пропана.

С3Н8 + 5( О2 + 3,76 N2 ) = 3СО2 +4Н2О + 5· 3,76 N2

 = 5

стехобъем = 1001+4,76⋅5 = 4,03 %

2. Молярная масса М (С3Н8) = 46 г/моль (кг/кмоль);

Vм = 22,4⋅101,3273⋅29895= 26,1 м3/кмоль

стехмасс = 1000⋅46(1+4,76⋅5)⋅26,1 = 71,0 г/м3.

| 3.7. Расчет концентрационных пределов распространения пламени | Пример. Рассчитать КПР газа пропана С3Н8. |
| --- | --- |

Концентрационные пределы распространения пламени (область воспламенения) для газо- и паровоздушных смесей могут быть рассчитаны по следующей формуле

jí(å)=100⋅β+b , %,

где

 Н(В)  - нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени ( НКПР и ВКПР ), %;

 - число молекул кислорода ( коэффициент перед кислородом в уравнении реакции горения вещества );

a и b - константы, имеющие  значения, приведенные в таблице 4.

Таблица 4.

Значения коэффициентов “а” и “b” для расчета концентрационных

пределов распространения пламени

| КПР | а | b |
| --- | --- | --- |
| #### НКПР | 8,684 | 4,679 |
| #### ВКПР |  |  |
|  7,5 | 1,550 | 0,560 |
|  7,5 | 0,768 | 6,554 |

1. Составляем уравнение реакции горения этанола.

С3Н8 + 5( О2 + 3,76 N2 ) =3СО2 + 4Н2О + 5· 3,76 N2

 = 5

2.   н  = НКПР = 1008,684⋅5+4,679=2,07 %

в  = ВКПР = 1001,55⋅5+0,56= 12,03%

| 3.8. Расчет давления насыщенного пара по уравнению Антуана | Пример. Давление насыщенного пара толуола по уравнению Антуана при температуре 300С. |
| --- | --- |

В пожарных расчетах наиболее распространенным способом опреде-ления давления насыщенного пара при заданной температуре является расчет по уравнению Антуана:

lgò=À−å+tò;      ò=10(À−å+tò),

где

Р - давление насыщенного пара, кПа;

tР - рабочая (заданная) температура,  0С;

А, В, С - константы уравнения Антуана (приводятся в справочной литературе).

Решение:

1. Уравнение Антуана для толуола

lgр = 6,0507 - 1328,171/(217,713 + t)

Таким образом, константы уравнения Антуана:

А = 6,0507;  В = 1328,171;  С = 217,713;

t = 300С.

Р=10(6,0507−1328,171217,713+30)=100,689= 4,89 кПа.