московская Государственная Академия Водного Транспорта

Кафедра "Эксплуатация флота и АСУ водного транспорта".

Методические указания

По выполнению лабораторной (практической) работы

на тему: "Расчёт продолжительности кругового рейса и потребности флота".

| Дисциплина: | "Технология и организация перевозок". |
| --- | --- |
| Специальность: | 24.01.00 |
| Дисциплина: | "Организация и технология перевозки грузов". |
| Специальность: | 06.11.00 |
| Дисциплина: | "Организация и управление транспортным процессом". |
| Специальность: | 06.08.00 |
| Автор к.т.н., доц. Кудачкин Н.И. |  |
| Методические указания рассмотрены и одобрены кафедрой "ЭФ и АСУ ВТ" и рекомендованы для использования в учебном процессе. |  |
| Протокол № ____ от "__" ____________ 200__г. |  |

Москва 2005 г.

московская Государственная Академия Водного Транспорта

Кафедра "Эксплуатация флота и АСУ водного транспорта".

Методические указания

По выполнению лабораторной (практической) работы

на тему: "Расчёт продолжительности кругового рейса и потребности флота".

| Дисциплина: | "Технология перевозки грузов". |
| --- | --- |
| Специальность: | 06.11.00 «Менеджмент организации» |
| Автор к.т.н., доц. Кудачкин Н.И. |  |
| Методические указания рассмотрены и одобрены кафедрой "ЭФ и АСУ ВТ" и рекомендованы для использования в учебном процессе. |  |
| Протокол № ____ от "__" ____________ 200__г. |  |

Москва 2005 г.

Лабораторная работа № 5

на тему : "Расчёт продолжительности кругового рейса и потребности флота".

Содержание работы:

- Рассчитать продолжительность элементов кругового рейса и в целом круговой рейс для заданного типа судна (вариант типа судна определяется по 1-й букве фамилии студента) и по заданной схеме водного пути и заданным грузопотокам.

Расстояния по участкам водного пути задаются повариантно (вариант расстояний по участкам – по 2-й букве фамилии). Потери-приращения скорости от течения задаются повариантно по 3-й букве фамилии.

- Рассчитывать параметры грузовых линий и кругового рейса (судопоток, частота отправления, интервал отправления расчётный и линейный, интервал пропуска или интервал дополнительных отправлений).

- Согласовать продолжительность кругового рейса с линейным интервалом отправления (путём дополнительного времени к расчётной продолжительности кругового рейса).

- Рассчитать потребность флота рабочую (с учётом только продолжительности кругового рейса) и навигационную (с учётом дополнительных затрат на ввод и вывод судов из эксплуатации и затрат на операции, не повторяющиеся в каждом рейсе).

Выбор варианта в соответствующей группе исходных данных, производится соответственно по 1-ой, 2-ой, и 3-ей букве фамилии студента по следующей таблице:

| 1. вар. | – | А, Б, В, Г, Д; |
| --- | --- | --- |
| 2. вар. | – | Е, Ё, Ж, З, И, К; |
| 3. вар. | – | Л, М, Н, О; |
| 4. вар. | – | П, Р, С, Т; |
| 5. вар. | – | У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ы, Э, Ю, Я. |

Исходныеданные:

1. Схема водного пути и кругового рейса:

|  | ###### Груженный рейс G1 = 500 т.т. уголь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Д Г В Б А |  |  |  |  |  |  |
| Порт выгр. |  |  |  |  |  | Порт погр. и выгр. |
|  |  | ###### Порт погр. |  |  |  |  |
|  | ###### река | ###### Зона выклинивания |  | ###### Водохранилище | ###### река |  |
|  | ###### Порожний рейс |  |  | ###### Груженный рейс G2 = 500 т.т. щебень |  |  |

направление течения

| 2. Грузопотоки: | АД уголь G1 = 500 т.т. |
| --- | --- |
|  | АД щебень G2 = 500 т.т. |

| 3. Судо-часовае нормы погрузки: | Рс-ч, уголь = 200 т/ч. |
| --- | --- |
|  | Рс-ч, щебень = 300 т/ч. |

| 4. Период отправления: | tот, = 200 сут. |
| --- | --- |

| 5. Время на ввод и вывод из эксплуатации: | tвв = 3 сут. tвыв = 3 сут. |
| --- | --- |

6. Варианты типов грузовых судов (по 1-ой букве).

| Номер вар-та | Номер проекта. | Грузо-подъём- ность (т) | Осадка (м) |  | Скорость (км/час) |  | Объём грузовых трюмов (м3) | Характеристика складирования груза на палубе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с грузом | порожн | с грузом | порожн |  | площадь складир | высота штабеля |
| 1 | 507-А (откр) | 5000 | 3,50 | 0,75 | 20,0 | 20,9 | 6550 | 870 | 4,0 |
| 2 | 576 | 2000 | 2,85 | 0,85 | 17,8 | 19,8 | 3152 | 510 | 3,0 |
| 3 | 2-95-А | 2700 | 3,44 | 1,26 | 20,0 | 21,9 | 4750 | 810 | 3,0 |
| 4 | 292 | 2100 | 2,50 | 1,22 | 20,5 | 21,0 | 4793 | 836 | 2,5 |
| 5 | 11 | 2000 | 2,83 | 0,83 | 16,5 | 19,4 | 3206 | 860 | 3,0 |

7. Расстояния по участкам водного пути (по 2-ой букве).

| Варианты | Расстояния по участкам водного пути, км. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДГ | ГВ | ВБ | БА |
| 1 | 500 | 100 | 400 | 100 |
| 2 | 400 | 100 | 500 | 200 |
| 3 | 600 | 100 | 400 | 300 |
| 4 | 400 | 100 | 600 | 400 |
| 5 | 600 | 100 | 500 | 500 |

8. Эксплуатационная загрузка судна принимается равной полной грузоподъёмности:

Qэ = Qр, т.

9. Потери и приращения скорости (по 3-ей букве)

| Номер вар-та | Потери и приращения скорости по участкам, км/ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свободная река |  | Зона выклинивания |  | Водохранилище |  |
|  | вверх | вниз | вверх | вниз | вверх | вниз |
| 1 | -2,6 | +2,3 | -1,8 | +1,5 | -0,8 | +0,5 |
| 2 | -2,7 | +2,4 | -1,9 | +1,6 | -0,9 | +0,6 |
| 3 | -2,8 | +2,5 | -2,0 | +1,7 | -1,0 | +0,7 |
| 4 | -2,5 | +2,2 | -1,7 | +1,4 | -0,7 | +0,4 |
| 5 | -2,4 | +2,1 | -1,6 | +1,3 | -0,6 | +0,3 |

## Методика выполнения задания

Продолжительность кругового рейса грузового теплохода определяется как сумма затрат времени на выполнение всех последовательных операций.

В начале нужно рассчитать параметры грузовых линий и кругового рейса.

Размер судопотока определяется по формуле:

n=GiQэ, ед.                                                                (1)

| где: | Gi | – | объём i-го грузопотока, т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qэ | – | эксплуатационная загрузка судна, в нашем случае Qэ = Qр |

Грузопоток прямой и обратный заданы равными, поэтому судопотоки на обоих грузопотоках равны между сабой.

Расчётная частота отправления судопотока определяется по формуле:

чрасч=ntот, ед/сут.                                                            (2)

| где: | tот | – | период отправления, сут. |
| --- | --- | --- | --- |

Расчётный интервал отправления судов определяется по формуле:

tu.расч=tотn, сут.                                                        (3)

После получения расчётных значений "tu.расч" необходимо привести расчётный интервал к линейному tu.лин (т.е. применять "tu.лин" равный ближайшему целому числу суток). Эту операцию можно условно назвать "округлением" расчётного интервала. При этом в случае округления tu в меньшую сторону необходимо определить интервал пропуска отправлений, а в случае округления tu в большую сторону необходимо определить интервал дополнительных отправлений по формулам:

Интервал пропуска: tu.проп=tu.расч⋅tu.линtu.расч−tu.лин, сут.                                                                          (4)

Интервал дополнительных отправлений: tu.доп=tu.расч⋅tu.линtu.лин−tu.расч, сут.                                        (5)

В обоих случаях полученные значения tu.проп или tu.доп необходимо округлить до ближайшего целого числа кратного линейному интервалу отправления tu.лин.

Расчётный круговой рейс в нашем случае состоит из двух гружённых и одного порожнего рейса:

tкр.расч = tрг(АД) + tрп(ДВ) + tрг(ВА)                                                (6)

в свою очередь каждый из этих рейсов складывается из следующих последовательно выполненных операций:

tрг(АД) = tоп(А) + tп(А) + tпп(А) + tх(АБ) + tшл(Б) + tх(БВ) + tх(ВГ) + tх(ДГ) + tов(Д) + tв(Д) + tпв(Д)  (7)

tрп(ДВ) = tх(ДГ) + tх(ГВ)                                                           (8)

tрг(ВА) = tоп(В) + tп(В) + tпп(В) + tх(ВБ) + tшл(Б) + tх(БА) + tов(А) + tв(А) + tпв(А)               (9)

В приведённых выражениях индексами в перечне продолжительности операций обозначены операции: ожидание погрузки (оп), погрузки (п), после погрузки (пп), ход (х), шлюзование (шл), ожидание выгрузки (ов), выгрузка (в), после выгрузки (пв), в скобках буквами обозначены пункты или участки.

Скорость хода по участкам рассчитывается с учётом потерь и приращений из исходных данных.

Продолжительность операции хода по участкам:

tх.уч=lучUуч, ч.                                                               (10)

| где: | lуч | – | протяжённость участка, км. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uуч | – | техническая скорость на участке, км/ч. |

Продолжительность операций погрузки и выгрузки:

tпQэРс−ч, ч; tпQэРс−ч⋅0,9, ч.                                                 (11)

| где: | Рс-ч | – | судочасовая норма, т/ч. |
| --- | --- | --- | --- |

Продолжительность ожидания грузовой обработки и операций после грузовой обработки определяется в данной работе условно следующим образом:

tоп = 0,5tп; tпп = 0,1tп; tов = 0,5tв; tпв = 0,1tв.                                        (12)

Примечание: продолжительность всех операций в расчётах округлять до 0,5 ч.

Далее продолжительность кругового рейса согласовывается с принятым линейным интервалом отправления путём добавочного стояночного времени так, чтобы согласованный с интервалом круговой рейс (tкр.согл) стал кратен линейному интервалу отправления:

tкр.согл = ntu.лин                                                                       (13)

| где: | n | – | целое число линецных интервалов |
| --- | --- | --- | --- |

Далее рассчитывается потребность судов заданного типа для освоения заданных грузопотоков.

Потребность рабочая:

Ф = чрасчtкр.согл, ед.                                                        (14)

Потребность навигационная:

Ф = чрасчtкр.согл(1+Кдоп+Квв/выв), ед.                                                 (15)

| где: | Кдоп | – | коэффициент, учитывающий дополнительную потребность на профилактику и стоянки по стихийным причинам принемается равным 0,08; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Квв/выв | – | коэффициент, учитывающий дополнительную потребность на ввод вывод из эксплуатации. |

Определяется:

Квввыв=tвв+tвывtот                                                        (16)

| где: | tвв, tвыв | – | время на ввод и вывод, сут; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tот | – | период отправления, сут. |

Примечание: потребность флота в единицах до целого числа не округлять, округлять лишь с точностью до 0,1 ед.