московская Государственная Академия Водного Транспорта

# Кафедра "Эксплуатация флота и

АСУ водного транспорта".

Методические указания

по выполнению лабораторной (практической) работы

на тему: "Расчёт судопотоков и формирование грузовых линий".

| Дисциплина: | "Технология и организация перевозок". |
| --- | --- |
| Специальность: | 24.01.00 |
| Дисциплина: | "Организация и технология перевозки грузов". |
| Специальность: | 06.11.00 |
| Дисциплина: | "Организация и управление транспортным процессом". |
| Специальность: | 06.08.00 |
| Автор к.т.н., доц. Кудачкин Н.И. |  |

Методические указания рассмотрены и одобрены

кафедрой ЭФ и АСУ ВТ и рекомендованы для

использования в учебном процессе.

Протокол № ____ от  «       » ___________ 200__г.

Москва 2005 г.

московская Государственная Академия Водного Транспорта

# Кафедра "Эксплуатация флота и

АСУ водного транспорта".

Методические указания

по выполнению лабораторной (практической) работы

на тему: "Расчёт судопотоков и формирование грузовых линий".

| Дисциплина: | "Технология перевозки грузов". |
| --- | --- |
| Специальность: | 06.11.00 «Менеджмент организации» |
| Автор к.т.н., доц. Кудачкин Н.И. |  |

Методические указания рассмотрены и одобрены

кафедрой ЭФ и АСУ ВТ и рекомендованы для

использования в учебном процессе.

Протокол № ____ от  «       » ___________ 200__г.

Москва – 2005 г.

Лабораторная работа № 4

на тема: «Расчет судопотоков и формирование грузовых линий»

Содержание работы.

- Рассчитать судопотоки и составопотоки по самоходным грузовым судам и составам на заданных грузопотоках.

- Рассчитать частоту и интервалы отправлений судов и составов.

- Сформировать грузовые линии.

Исходные данные.

- Схема грузопотоков.

| ## В Б А |  |  |
| --- | --- | --- |

- Схема судопотоков и составопотоков.

| насыпные грузы груженый рейс |  | насыпные грузы груженый рейс |
| --- | --- | --- |
| В А Б А |  |  |
| Груженый рейс Лесные грузы |  | груженый рейс насыпные грузы |

Грузовые теплоходы					 	Составы

- На большом круговом рейсе А-В-А ставятся грузовые теплоходы. Варианты типов судов и их загрузки принимаются из таблицы № 1 (по 1-ой букве фамилии студента).

- На малом круговом рейсе А-Б-А ставятся составы. Варианты типов составов и их загрузка принимаются из таблицы № 2 (по 2-ой букве фамилии студента).

- Варианты грузопотоков на большом и малом круговом рейсе принимаются из таблицы № 3 (по 3-ей букве фамилии студента).

- Продолжительность периода отправления 200 суток.

Примечание: Выбор варианта в соответствующей группе исходных данных (по 1-й, 2-й, 3-й букве фамилии студента) производится по следующей таблице:

1 вариант – А,Б,В,Г,Д

2 вариант – Е,Ё,Ж,З,И,К

3 вариант – Л,М,Н,О

4 вариант – П,Р,С,Т

5 вариант – У,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ,Ы,Э,Ю,Я

Расчетные варианты типов грузовых теплоходов и их характеристики.

Таблица №1

| Варианты | Номер проекта | Грузоподъ емность, т | Мощность, л.с. | Технические нормы загрузки, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Насып. груз. | Лесн. груз. |
| 1 | 507-Б откр. | 5300 | 1860 | 5300 | 4200 |
| 2 | 507-Б закр. | 5000 | 1800 | 5000 | 4100 |
| 3 | 1565 | 5000 | 1800 | 5000 | 4000 |
| 4 | 2-95 А | 2700 | 1400 | 2700 | 2400 |
| 5 | 576 | 2000 | 1000 | 2000 | 1700 |

Расчетные варианты толкаемых составов и их характеристика.

Таблица №2

| Вари анты | Номера проектов |  | Мощность толкача, л.с. | Грузоподъемность баржи, т | Формула состава | Технические нормы загрузки, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | толкач | Баржа-секция |  |  |  | Насыпными грузами | Лесными грузами |
| 1 | 428 | 1787 | 2000 | 3750 | 2000+4∙3750 | 4∙3750 | 4∙3000 |
| 2 | 112 | 1787У | 1340 | 4450 | 1340+2∙4450 | 2∙4450 | 2∙3600 |
| 3 | 758АМ | Р 79 А | 800 | 3750 | 800+2∙3750 | 2∙3750 | 2∙3500 |
| 4 | 758АМ | 461-Б | 800 | 3000 | 800+2∙3000 | 2∙3000 | 2∙2400 |
| 5 | Р-45 | 462 | 600 | 1800 | 600+2∙1800 | 2∙1800 | 2∙1500 |

Расчетные варианты грузопотоков.

Таблица №3

| Варианты | Направления грузопотоков. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из А в В |  | из В в А |  | из А в Б |  | из Б в А |  |
|  | род груза | объем, тт | род груза | объем, тт | род груза | объем, тт | род груза | объем, тт |
| 1 | Руда | 400 | лес | 350 | щебень | 400 | песок | 380 |
| 2 | Уголь | 480 | лес | 380 | щебень | 360 | песок | 340 |
| 3 | Соль | 420 | лес | 340 | щебень | 380 | песок | 360 |
| 4 | Руда | 360 | лес | 290 | щебень | 340 | песок | 320 |
| 5 | Соль | 400 | лес | 320 | щебень | 420 | песок | 400 |

Методика выполнения задания.

- Расчет судопотоков и составопотоков.

Расчет размеров судопотоков и составопотоков в прямом и обратном направлении производителя по формуле с округлением до ближайшего большего целого числа:

- для грузовых самоходных судов (ГТ):

nгт=GгтQэгт, ед.						(1)

- для толкаемых составов (ТС):

nтс=Gтсm⋅Qэδ, сост.,						(2)

где: G гт, G тc  - объем перевозок в прямом или обратном направлении, для грузовых теплоходов и составов, т;

Qгт, Qб  - нормы загрузки грузового теплохода в прямом или обратном направлении для грузового теплохода и баржи, т;

m – количество несамоходных грузовых судов (барж) в составе, ед.

Уравнивание судопотоков прямого и обратного направлений производится путем подбора и некоторой корректировки норм загрузки судов в обратном направлении по формуле:

Qэ обр.=Gобрnгт тс, прям, т				(3)

Примечание: В данном случае обратным направлением называется направление  с меньшим расчетным судопотоком, который и увеличивается до равного в прямом направлении путем корректировки загрузки в сторону уменьшения.

- Расчет частоты и интервалов отправлений судов и составов и формирование грузовых линий.

Расчетная частота отправления грузовых судов и составов определяется по формуле:

чгттс, расч.=nгт(тс)t отп , ед./сут.					(4)

Расчетный интервал отправления определяется по формуле:

t и. расч=t отпnгттс, сут						(5)

где: t отп – период отправления, принимается в соответствии с заданием, сут.

Отправление судов и составов на комплексных грузовых линиях предполагается с определенным ритмом и постоянным расписанием. Для этого интервал отправления должен иметь целочисленное значение. В свою очередь расчетный интервал отправления (tи. расч) может иметь значение нецелочисленное. Тогда следует применять значение интервала «округленное», как линейный интервал отправления (tи лин)

При этом если интервал отправления окружается до большего значения, то в этом случае темп отправления по линейной форме (tи. лин) будет ниже расчетного и необходимо компенсировать это дополнительными отправлениями по рейсовой форме. Для этого расчетную частоту отправления представляют в виде суммы:

чи.расч = члин + чрейс					(6)

При этом линейная составляющая частоты отправления (ч лин) соответствует линейному интервалу отправления (t и. лин), т.е. отправлению по линейной форме. Далее определяется размер судопотоков и составопотоков по принятым линейной и рейсовой формам организации движения:

- судопоток, составопоток по линейной форме:

nлин = члин t отп.					(7)

- судопоток, составопоток по рейсовой форме:

nрейс = чрейс  tотп, ед.				(8)

или

nрейс = n-nлин , ед.					(9)

Если интервал отправления округляется до меньшего значения, то в этом случае необходимо компенсировать превышение частоты отправления над расчетной частотой пропусками отправления. При этом определяется интервал пропуска в отправлении, который показывает на какие сутки цикла следует пропустить отправление (с округлением до большего целого числа краткого интервалу отправления):

t и. проп.=tи. расч ⋅ tи.линt и. расч - tи.лин., сут				(10)

где: t и. расч – интервал отправления расчетный, сут;

tи. лин – интервал отправления  принятый, т.е. линейный, сут.

Результаты расчетов следует свести в табличные формы, соответствующие плановым документам по организации работы флота:

Форма 1 – Проектная схема графика (или план освоения перевозок грузовым флотом).

Форма 2 – Характеристика грузовых линий.

# Форма 1

Проектная схема (план освоения перевозок грузовым флотом).

| Прямое направление |  |  |  |  |  |  | Обратное направление |  |  |  |  |  | Период отправления, сут | Расч. частота отправления, ед/сут. | Расч. интерв. отпр., сут | Линейный интервал отпр., с | Интервал пропуска, сут. | Судопоток по рейс форме, ед. | Продолжит. кругов. рейса, сут | Потребн. в грузов. судах, с учетом резерва., ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункты |  | Род груза | Объем перевозок, т.т | Тип судна, состава | Загрузка ,т | Судопоток, составопоток, ед | Пункты |  | Род груза | Объем перевозок, т.т | Загрузка, т | Судопоток, составопоток, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпр. | Назн. |  |  |  |  |  | Отпр. | Назн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | В |  |  |  |  |  | В | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Б |  |  |  |  |  | Б | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: В данной лабораторной работе последние 2 колонки не заполняются.

# Форма 2

Характеристика грузовых линий.

| Номер грузовой линии | Интервалы отправления | Пункты |  | Специализация грузовой линии |  |  |  | Общая продолж. рейса, сут. |  |  |  | Часы прибытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отпр (погр) | Назн (выгр) | Тип судна, состава |  | Род груза | Загруз-ка, т | Всего | в том числе |  |  | в нач пункт | в кон пункт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в нач. пункт | в пути | в кон. пункте |  |  |
|  |  |  |  | тяга | тоннаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | А | В | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | В | А | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | А | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Б | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: В данной лабораторной работе сведения по продолжительности рейса и времени прибытия не заполняются.