московская Государственная Академия Водного Транспорта

# Кафедра "Эксплуатация флота и

Методические указания

по выполнению лабораторной (практической) работы

на тему: "Составление расписания движения судов в табличной форме".

| Дисциплина: | "Технология и организация перевозок". |
| --- | --- |
| Специальность: | 24.01.00 |
| Дисциплина: | "Организация и технология перевозки грузов". |
| Специальность: | 06.11.00 |
| Дисциплина: | "Организация и управление транспортным процессом". |
| Специальность: | 06.08.00 |
| Автор к.т.н., доц. Кудачкин Н.И. |  |

Методические указания рассмотрены и одобрены

кафедрой ЭФ и АСУ ВТ и рекомендованы для

использования в учебном процессе.

Протокол № _____ от «____» __________ 2002 г.

Москва 2004 г.

Лабораторная работа № 6

на тему: "Составление расписания движения судов в табличной форме".

Содержание работы:

1. Рассчитать и составить в табличной форме расписание движения судов на участке водного пути вверх и вниз (т.е. по всему круговому рейсу).

Исходные данные:

1. Схема водного пути и кругового рейса принимается из лабораторной (практической) работы на тему: «Расчет продолжительности кругового рейса и потребности флота».

|  | ###### Груженный рейс |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Д Г В Б А |  |  |  |  |  |  |
| Порт выгр. |  |  |  |  |  | Порт погр. и выгр. |
|  |  | ###### Порт погр. |  |  |  |  |
|  | ###### река | ###### Зона выклинивания |  | ###### Водохранилище | ###### река |  |
|  | ###### Порожний рейс |  |  | ###### Груженный рейс |  |  |

направление течения

2. Другие исходные данные принимаются по варианту, выполненному каждым студентом в упомянутой выше лабораторной (практической) работе.

3. Результаты расчетов элементов и в целом кругового рейса берутся каждым студентом из выполненной ранее работы (по своему варианту) и эти результаты являются исходными данными для выполнения данной работы по составлению расписания движения судов.

Методика выполнения задания.

Расписание движения судов составляется в виде таблицы, содержащей перечень пунктов на участке водного пути и две части таблицы, одна, обычно левая, для движения вверх, другая – для движения вниз. В каждой из этих частей указываются последовательно расстояния между промежуточными пунктами, скорость хода между пунктами, затраты времени  на ход между пунктами и стоянки в каждом пункте.

Все эти данные имеются в выполненной ранее работе. При этом добавочное время ∆t, добавленное к расчетному круговому рейсу t кр. расч., необходимо включить в стоянки в каком-либо пункте, например, в начальном.

В начале нужно назначить время отправления из начального пункта, а затем последовательно по участкам и пунктам рассчитывать время хода, время прибытия по пунктам, стоянки, время отправления и так по всему круговому рейсу.

Пример расписания движения судов приводится в таблице 1.

Таблица 1.

| Движение вверх. |  |  |  |  | ### Пункты | Движение вниз. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Расст/Скор (км)/(км/ч) | Врем хода (ч) | Приб | Ст (ч) | Отпр |  | Отпр | Ст (ч) | ## Приб | Врем хода (ч) | ## Расст/Скор (км)/(км/ч) |
| 650/17,7 | 37,0 | 2 | 65,5 | 19,5 | Ж | 19,5 | – | – | – | –/0 |
| 550/17,7 | 31,0 | 13 | – | 13 | Е | 24 | – | 24 | 28,5 | 22,7/650 |
| 550/17,7 | 31,0 | 6 | – | 6 | Д | 24 | – | 24 | 24,0 | 22,7/550 |
| 100/18,5 | 5,5 | 23 | – | 23 | Г | 24 | – | 24 | 24,0 | 22,7/550 |
| 650/19,5 | 33,5 | 17,5 | – | 17,5 | В | 4,5 | – | 4,5 | 4,5 | 21,9/100 |
| 100/17,7 | 6,0 | 6 | 2 | 8 | Б | 13,5 | 2 | 11,5 | 31,0 | 20,9/650 |
| 0/– | – | – | – | 0 | А | 0 | 102 | 18 | 4,5 | 22,7/100 |
| Всего при движении вверх и вниз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2600 | 144 | - | 67,5 | - | - | - | 104 | - | 116,5 | 2600 |

Примечание: Общее время кругового рейса должно быть кратко целому числу суток. В приведенном примере: tкр = 144ч + 67,5ч + 104ч + 116,5ч = 432ч = 18 суток.