# Министерство транспорта Российской Федерации

# Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Омский государственный университет путей сообщения

# РАДИОСВЯЗЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Задания на контрольную работу

с методическими указаниями для студентов заочного факультета

специальности

#### АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

специализация А Т

###### Омск 2007

Общие указания

Задания на контрольную работу с методическими указаниями для студентов  специальности "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" ("АТиС")  разработаны в соответствии с программой курса "Радиосвязь на железнодорожном транспорте"..

Курс "Радиосвязь на железнодорожном транспорте" является общим для студентов специальностей "Автоматика и телемеханика" и "Системы передачи информации" ("СПИ").

Программа курса составлена таким образом, чтобы ознакомить студентов с физическими процессами, встречающимися в радиотехнике; с основными элементами и устройствами радиосвязи на железнодорожном транспорте; с расчётами в объёме, необходимом для специалиста профиля "АТиС", а также чтобы подготовить теоретическую базу для дальнейшей эксплуатации радиоустройств.

Основной формой изучения курса является самостоятельная работа над учебным материалом программы. В процессе изучения курса необходимо выполнить одну письменную контрольную работу. Кроме того, для практического изучения радиотехнических устройств, широко применяемых на железнодорожном транспорте, и физических процессов, протекающих в них, программой предусмотрено выполнение лабораторных работ с последующей сдачей зачётов по ним.

Усвоение студентами курса проверяется на экзамене.

Задания на контрольную работу

Задача 1

Написать уравнение частотно-модулированного сигнала, если амплитуда радиосигнала Um, девиация частоты ∆ fд, несущая частота fн, и частота управляющего сигнала Fmax. Значения Um, ∆ fд и fн взять из табл. 1.

Определить индекс частотной модуляции (ЧМ) и число радиостанций, работающих без перекрытия спектров по частоте в диапазоне fн ±0.1 fм.

По уравнению ЧМ сигнала нарисовать его спектр ЧМ.

Определить изменения спектра радиосигнала, модулированного по амплитуде, а затем по частоте, если частота модулирующего сигнала уменьшилась в два раза, а амплитуда его увеличилась в четыре раза.

Таблица 1

| Параметры | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Um, В ∆ fд, кГц | 30 14 | 55 11 |  | 35 13 | 45 20 | 60 18 |  | 70 15 | ###### 65 18 | ###### 40 16 |  | ###### 50 12 | ###### 80 17 |
| fн, МГц Fmax, кГц | ###### Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### 0 | ###### 1 | ###### 2 |  | ###### 3 | ###### 4 | ###### 5 |  | ###### 6 | ###### 7 | ###### 8 |  | 9 |
|  | 65 ###### 7 | 70 8 | 75 7 |  | 40 5 | 35 4 | 60 6 |  | 55 3 | 40 3.5 | 50 5.5 |  | 45 4 |

Методические указания к решению задачи 1

Задачу 1 необходимо решать в следующем порядке:

- Определить индекс частотной модуляции m по формуле

m=ΔωдΩ=ΔfдFmax, 					(1.1)

где Δωд- девиация угловой частоты;

Ω	- угловая частота модулирующего сигнала.

2. Вычислить m по формуле и сравнить с единицей: если m  1, то ширину спектра частотно-модулированного сигнала следует вычислять по формуле

Δfчм=2mFmax=2Δfн.				(1.2)

3. Определить число радиостанций, работающих без перекрытия спектров, по формуле

N=ΔfΔfчм;  Δf=0.2fн,				(1.3)

где ∆f – ширина отведённого диапазона;

N – целое число.

Ширина спектра при амплитудной и частотной модуляции при m < 1 будет Δfам=2Fmax; ширина спектра при частотной модуляции в случае m  1 будет Δfчм=2Δfдmax; девиация частоты ∆fдmax прямо пропорциональна амплитуде напряжения модулирующего сигнала.

4. Записать мгновенное значение напряжения частотно-модулированного сигнала в виде:

U=UmJ0(m)sinωнt+J1(m)sin(ωн+Ω)t−J1(m)sin(ωн−Ω)t+J2(m)sin(ωн+2Ω)t++J2(m)sin(ωн−2Ω)t+J3(m)sin(ωн+3Ω)t−J3(m)sin(ωн−3Ω)t+J4(m)sin(ωн+4Ω)t+,

(1.4)

где Um- амплитуда напряжения несущей частоты радиосигнала;

ω – несущая угловая частота;

Ω – угловая частота управляющего сигнала;

J0(m),J1(m),J2(m),J3(m),J4(m)−функции Бесселя первого рода соответственно нулевого, первого, второго, третьего и четвёртого порядков.

Значения функций Бесселя приведены на рис. 1а. По индексу модуляции m определяем значения функций: J0(m),J1(m),J2(m),J3(m),J4(m).

Амплитуды несущей частоты, нулевой, первой, второй, третьей, четвёртой пар боковых частот:

UmI0(m);UmI1(m);UmI2(m);UmI3(m);UmI4(m). После этого записать мгновенное значение ЧМ сигнала по п. 4.

5. Представить амплитудно-частотный спектр в виде рис. 1б.

Задача 2

Параллельный контур, представленный на рис. 2, питается от источника ЭДС амплитудой Эm с внутренним сопротивлением R1; параметры контура: L1, C1, r1, L2, C2, r2. Определить резонансную частоту контура, эквивалентную добротность, резонансное сопротивление контура, модуль коэффициента передачи напряжения контура при резонансе и расстройке ∆f / fрез = 0.02, полосу пропускания. По результатам расчётов построить амплитудно-частотную и фазо-частотную  характеристики контура, кроме того, привести векторную диаграмму для токов в общей цепи и контуре на резонансной частоте и при расстройстве ± ∆f / f = ±0.02.

Методические указания к решению задачи 2

1. Общая индуктивность контура 	L = L1 + L2.

Рис. 2

- Общая ёмкость контура

С = C1C2C1+C2.

- Сопротивление потерь в контуре

r = r1 + r2.

- Резонансная частота контура

fрез = f0 = 12πLC;	ω0=1LC;         ω0=2πf0.

- Характеристическое сопротивление контура

ρ=LC.

- Добротность контура

Q = ρr.

- Реактивное сопротивление при резонансе левой ветви контура

х1 = ω0L1−1ω0C1;

правой ветви контура

х2 = ω0L2−1ω0C2.

- Резонансное сопротивление контура

Rρ=x12r=x22r.

- Амплитуда тока питающей цепи

I1=ЭmR1+Rρ.

- Напряжение генератора (на зажимах 1 и 2 контура)

Uк = Эm – I1R1.

- Амплитуда тока контура

IR = IL = IC;   IК = QЭ I1.

- Эквивалентная добротность контура с учётом шунтирования его внутренним сопротивлением R1.

QЭ=Q1+RρR1.

- Модуль коэффициента передачи напряжения контура при резонансе

K0=RρR1.

14. Модуль коэффициента передачи напряжения параллельного контура при обобщённой расстройке

K=K01+a02,    где  a0=QЭ2Δff0.

15. Полоса пропускания параллельного контура

Δ	fp=f0QЭ.

16. Амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) контура построить по формуле

n(aЭ)=11+aЭ2.

17. Фазо-частотную характеристику (ФЧХ) контура построить по формуле

φ (aЭ) = - arctg aЭ.

Значения aЭ взять равными: -3; -2; 0; +1; +2; +3.

Вид АЧХ и ФЧХ представлен на рис. 3, а и б.

18. Векторные диаграммы для токов в питающей цепи и контуре построить по результатам расчётов, примерный вид этих диаграмм показан на рис. 3 в.

Значения Эm, L1, C1, r1, L2, C2, r2 взять из табл. 2.

Таблица 2

| Параметры | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Эm, В Ri, кОм L1, мкГн C1, пФ r1, Ом L2, мкГн C2, пФ r2, Ом | 150 450 15 100 5 25 220 3 | 180 300 20 90 3.5 30 250 1.5 | 130 180 13 55 2 15 300 2 | 90 250 40 10 4 10 80 4 | 70 150 10 80 3 8 170 3.5 | 110 200 17 50 1.5 23 120 2.5 | 110 210 35 30 4 13 190 1 | 130 170 25 45 5 5 150 1.5 | 100 350 30 90 2 20 100 2 | 170 100 18 70 3.5 18 110 1.5 |

Задача 3

Прежде чем приступить к решению задачи 3, необходимо изучить [1, гл. VI]. После этого составить и описать схему радиоприёмного устройства (табл. 3) в соответствии в вариантом:

| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер задачи | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

В ходе решения задачи необходимо дать ответы на следующие вопросы:

достоинства и недостатки рассматриваемой схемы приёмного устройства;

назначение каждого функционального элемента структурной схемы;

количество каскадов, входящих в конкретный функциональный элемент (узел);

требования, предъявляемые к каждому функциональному узлу, с точки зрения обеспечения основных показателей этого узла и приёмного устройства в целом (усиления, избирательности, устойчивости, стабильности, коэффициента шума, выбора частоты, полосы пропускания, частотных и нелинейных искажений и др.);

а также:

изобразить с соблюдением масштаба по частоте и амплитуде спектральные составляющие сигнала U = φ (f), имеющие место на входе и выходе каждого функционального узла. При изображении спектра принимаемого сигнала следует предположить, что в данный момент имеет место сигнал только одной наибольшей модулирующей частоты из всего заданного диапазона низких частот.

Задача 4

Прежде чем начать решение задачи 4, необходимо изучить [1, $IV.4 и VI.5]. Затем приступить в соответствии с заданным вариантом:

| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

к составлению  принципиальной электрической схемы усилителя высокой частоты и пояснению характерных особенностей составленный схемы.

Таблица 3

| Номер задачи | Тип приёмника | Частота настройки приёмника, мГн | Диапазон звуковых частот F, Гц | Вид модуляции | Индекс модуляции | Коэффициент глубины модуляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямого усиления | 20 | 300 - 6000 | АМ | _ | 1 |
| 2 | Супергете-родинный | 2 | 100 - 5000 | АМ | _ | 0.8 |
| 3 | Супергете-родинный | 40 | 100 – 10000 | ЧМ | 3 | _ |
| 4 | Супергете-родинный с двойным преобразо - вателем | 150 | 300 - 4000 | ЧМ | 4 | _ |
| 5 | Супергете-родинный с автопод – стройкой частоты ге- теродина | 300 | 20 - 100 | ЧМ | 4 | _ |
| 6 | Супергете-родинный для приёма одной бо – ковой по – лосы | 30 | 300 - 4000 | _ | _ | _ |
| 7 | Супергете-родинный с двойным Преобразо- вателем ча- стоты | 300 | 300 – 20000 | ЧМ | 3 | _ |
| 8 | Супергете-родинный | 60 | 300 - 6000 | ЧМ | 2 | _ |
| 9 | Супергете-родинный с ЧМ | 2 | 1200; 2400 | ЧМН | _ | _ |
| 10 | Супергете-родинный | 10 | 1000 | АМ | _ | 0.9 |

В ходе решения необходимо дать ответы на следующие вопросы:

назначение усилителя и основных элементов его схемы (L, C, R и др.);

достоинства и недостатки рассматриваемой схемы в сравнении с другими схемами УВЧ этого же диапазона волн (сравнение провести по основным параметрам: избирательности, усилению, устойчивости, шумовым свойствам, входному сопротивлению и др.);

диапазон волн, в котором применяется данный усилитель, характерные отличия данного УВЧ от УВЧ других диапазонов волн;

основные факторы, определяющие устойчивость работы данного усилителя;

требование, предъявляемые к транзисторам (лампам), используемым в УВЧ рассматриваемого диапазона волн.

Условия задач

- Одноконтурный двухкаскадный усилитель радиочастоты, собранный на трансформаторах.

- Одноконтурный двухкаскадный усилитель радиочастоты на электронных лампах.

- Усилитель радиочастоты, собранный по схеме с общей сеткой.

- Усилитель радиочастоты, собранный на транзисторах по каскадной схеме.

- Усилитель радиочастоты, собранный на электронных лампах по каскадной схеме.

- Ламповый усилитель дециметрового диапазона.

- Транзисторный УКВ однокаскадный усилитель с общим эмиттером.

- Ламповый УКВ однокаскадный усилитель с общим катодом.

- Ламповый усилитель промежуточной частоты с нагрузкой из двух связанных контуров.

- Транзисторный усилитель промежуточной частоты с нагрузкой из двух связанных контуров.

Задача 5

Перед решением задачи 5 необходимо изучить [1, $VI.4 и VI.8].

При решении задачи необходимо изобразить принципиальную электрическую схему детектора в соответствии с заданным вариантом:

| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

пояснить физические процессы, происходящие в ней. В ходе пояснения требуется осветить следующее:

назначение элементов схемы, порядок выбора сопротивления резистора нагрузки R и ёмкости конденсатора С;

принцип работы детектора;

достоинства и недостатки рассматриваемой схемы;

характеристику основных показателей детектора (коэффициента передачи, коэффициента частотных искажений, коэффициента фильтрации);

а также:

привести упрощённый вид вольт-амперной характеристики (ВАХ) i = f(U), применяемого в детекторе нелинейного элемента (электронного прибора);

используя характеристику i = f(U), изобразить временные осциллограммы сигналов i = f(t) на входе и выходе детектора, полагая, что модулирующий сигнал находится в диапазоне частот 300 – 3400 Гц.

Условия задач

- Последовательная схема квадратичного диодного детектора.

- Последовательная схема линейного диодного детектора.

- Параллельная схема квадратичного диодного детектора.

- Параллельная схема линейного диодного детектора.

- Коллекторно-базовый линейный детектор.

- Схема базового квадратичного детектора.

- Схема эмиттерного детектора.

- Схема анодного линейного детектора.

- Схема сеточного квадратичного детектора.

- Схема гетеродинного детектора.

Задача 6

Представить структурную схему, охарактеризовать аппаратуру и работу некоторых схем аппаратуры.

Номер варианта совпадает с последней цифрой шифра студента.

0.  Приёмопередатчик УПП1 (или УПП1М) (гектометровый диапазон).

- Использование волноводного провода в качестве направляющей линии для распространения электромагнитных волн вдоль перегона.

- Поездная радиосвязь в диапазоне гектометровых волн с использованием аппаратуры      РСПР-234М,  ррс-46м.

- Радиостанция РВ-1М.

- Использование высоковольтных проводов в качестве направляющей линии для распространения электромагнитных волн вдоль перегона.

- Станционная радиосвязь.

- Антенны железнодорожных радиостанций.

- Радиопомехи в каналах ж.д. радиосвязи.

- Унифицированные приёмопередатчики УПП1М, УПП2М.

Задача 7

Если в процессе производственной деятельности Вы имели дело с радиорелейными линиями связи (РРЛС), то охарактеризуйте аппаратуру, представьте некоторые структурные, принципиальные схемы, опишите их работу.

В общем случае выполните вариант, номер которого совпадает с предпоследней цифрой шифра.

0 и 5. Структурная схема РРЛС.

1 и 6. Частотное уплотнение.

2 и 7. Временное уплотнение.

3 и 8. Описание аппаратуры РРЛС (одной, любой).

4 и 9. Описание работы блока или платы (любой).

Задача 8

Опишите работу схемы домашнего телевизора.

Литература:

- Радиосвязь на железнодорожном транспорте / П. Н. Рамлау и др. – М.: Транспорт, 1983.

- Ваванов Ю. В. и др. Станционная и поездная радиосвязь. – М.: Транспорт, 1986.

- Горелов Г.В.,Таныгин Ю.И. Радиосвязь с подвижными объектами железнодорожного транспорта. – М.; Маршрут, 2006.─263 с.

- Бодиловский В. Г., Устинский А. А. Радиорелейная связь на железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 1984.

- Петров И. И. и др. Телевидение на ж.д. транспорте. – М.: Транспорт, 1979.

- Радиотехнические системы ж.д. транспорта. – М.: Транспорт, 1991.