Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет»

Кафедра государственного и муниципального управления

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Методические указания к курсовому проекту

«Генеральный  план  города»

для студентов всех форм обучения

##### Специальность 080504 – Государственное и муниципальное управление

## Санкт-Петербург

2007

## Допущено

## редакционно-издательским советом СПбГИЭУ

в качестве методического издания

Составители:

д-р экон. наук В.Д. Шопенко

канд. экон. наук, доц. Л.Д. Ковалевская

канд. геогр. наук, доц. М.А. Мякиненков

Рецензент

д-р экон. наук, проф.  Д.В. Шопенко

Подготовлено на кафедре

государственного и муниципального управления

##### Одобрено научно-методическим советом специальности 080504 – Государственное и муниципальное управление

Отпечатано в авторской редакции с оригинал-макета,

представленного составителями

 СПбГИЭУ, 2007

Введение

Цель курсового проекта – закрепление и углубление знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Территориальное проектирование и землепользование».

В результате выполнения курсового проекта студенты приобретают практический опыт разработки генерального плана города.

В процессе работы над курсовым проектом студенты знакомятся и используют для расчетов действующие в градостроительстве нормативные документы, регламентирующие планировку и застройку городов. При определении оптимального расселения населения студенты пользуются персональным компьютером.

I. ПОРЯДОК  РАБОТЫ  НАД  ПРОЕКТОМ

Курсовой проект выполняется в соответствии с учебным планом. Работа над проектом осуществляется вне аудиторных занятий.

Рекомендуется следующий график работы над курсовым проектом:

| № этапа | ## Содержание этапа | Количество часов активной работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет потребности в селитебной и внеселитебной территории города | 18 |
| 2 | Выполнение чертежа генерального плана города | 15 |
| 3 | Подготовка информации и определение оптимального внутригородского расселения в результате расчета на персональном компьютере | 5 |
| 4 | Подготовка пояснительной записки к чертежу генерального плана города | 10 |
| # Итого |  | 48 |

Руководство проектированием осуществляет назначенный кафедрой руководитель, который выдает задание, проводит консультации, проверяет и принимает защиту курсового проекта.

II. СОСТАВ  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОЕКТА

- Состав проекта

1. Схема генерального плана города в масштабе 1:20 000.

2. Пояснительная записка к проекту с расчетами и обоснованием принятых решений.

- Содержание чертежей и пояснительной записки

1. Чертеж генерального плана города

На генеральном плане показываются проектные решения по архитектурно-планировочной организации города и отдельных функциональных зон: по селитебной зоне – членение на жилые районы и микрорайоны; по промышленной – промышленные районы и участки обособленно расположенных промышленных предприятий; по коммунально-складской зоне – границы территорий коммунально-складских районов и отдельных объектов; по зоне внешнего транспорта – границы отводов земель для магистральных линий и сооружений.

Кроме того, на генеральном плане показывается:

- система общественных центров;

- проектируемая система магистралей, улиц и дорог, транспортные площади и развязки, мосты и путепроводы;

- крупные объекты инженерного оборудования;

- система зеленых насаждений общего пользования, зеленые насаждения специального назначения;

- территории, резервируемые для развития всех функциональных зон города за пределами расчетного срока.

На генеральном плане должна быть нанесена проектная граница, в пределах которой выполняется баланс предлагаемого использования территории города.

В свободной части чертежа генерального плана в курсовом проекте следует показать «розу ветров», масштаб числовой и линейный, принятые условные обозначения.

2. Пояснительная записка

Записка должна содержать следующие разделы:

- расчет потребности в селитебной и внеселитебной территории;

- обоснование генерального плана (пояснение к чертежу):

а) выбор территории для размещения функциональных зон города;

б) обоснование планировки отдельных функциональных зон;

в) определение оптимального варианта внутригородского расселения;

г) проектный баланс территории города;

д) технико-экономические показатели проекта.

Разделы записки, связанные с расчетом потребности в селитебной и внеселитебной территории, вместимости и площади участков общественных учреждений культурно-бытового обслуживания, выполняются на предпроектной стадии.

- Оформление чертежей и пояснительной записки

Чертежи выполняются тушью. Генеральный план вычерчивается на одном из вариантов природной ситуации (топооснове). В правом нижнем углу размещается штамп установленного образца.

Все чертежи, надписи, схемы должны быть хорошо скомпонованы и равномерно заполнен лист. Рамка чертежа размещается на расстоянии:

от верхнего, нижнего и правого края листа – 2 см;

от левого края – 4 см.

Пояснительная записка должна быть оформлена на компьютере и распечатана на принтере. Пояснительная записка должна содержать титульный лист (прил. 4), задание на разработку курсового проекта, оглавление, список используемой литературы. Страницы записки должны иметь сквозную нумерацию, таблицы также должны быть пронумерованы.

- III. ЗАДАНИЕ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ 
КУРСОВОГО  ПРОЕКТА

Требуется разработать проект планировки и застройки города при следующих условиях.

1. Территория и топографические условия местности заданы на геодезическом плане в масштабе 1:20 000.

2. Направления ветра (в %) приведены в табл. 1.

Таблица 1

| № задания | ## Север | Северо-восток | Восток | Юго-восток | Юг | Юго-запад | Запад | Северо-запад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 5 | 5 | 35 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 20 | 40 | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | 30 | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 15 | 15 | 7 | 3 | 30 | 20 | 6 | 4 |
| 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 5 | 10 | 35 | 20 |
| 7 | 35 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 35 | 15 | 10 |
| 9 | 10 | 20 | 40 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 |

3. Внешние транспортные связи города показаны на плане.

4. На территории жилых микрорайонов расселяется 80% населения, остальное население – в районах коттеджной и усадебной застройки.

5. Соотношение зон с различной степенью градостроительной ценности в пределах микрорайонов (в %) приведено в табл. 2.

### Таблица 2

| № задания | ## Степень градостроительной ценности территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокая (8–9 эт.) | средняя (4–5 эт.) | низкая (2–3 эт.) |
| 0 | 40 | 50 | 10 |
| 1 | 50 | 45 | 5 |
| 2 | 60 | 20 | 20 |
| 3 | 47 | 40 | 13 |
| 4 | 60 | 30 | 10 |
| 5 | 53 | 40 | 7 |
| 6 | 30 | 60 | 10 |
| 7 | 25 | 70 | 5 |
| 8 | 35 | 45 | 20 |
| 9 | 45 | 40 | 15 |

В районах коттеджной и усадебной застройки рекомендуются следующие размеры земельных участков:

для семей из 1–3 чел. – 200–400 м2;

для семей из 4 чел. – 400–600 м2;

для семей из 5 чел. – 800–1200 м2.

6. Удельный вес семей различного типа в проектируемом городе (в %) приведен в табл. 3.

#### Таблица 3

| № задания | Типы семей с количеством человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 19 | 24 | 25 | 18 | 14 |
| 1 | 18 | 23 | 24 | 19 | 16 |
| 2 | 17 | 24 | 27 | 17 | 15 |
| 3 | 16 | 22 | 27 | 19 | 16 |
| 4 | 15 | 23 | 26 | 20 | 16 |
| 5 | 20 | 20 | 26 | 19 | 15 |
| 6 | 21 | 22 | 25 | 20 | 12 |
| 7 | 19 | 22 | 27 | 16 | 16 |
| 8 | 18 | 20 | 25 | 19 | 18 |
| 9 | 17 | 20 | 26 | 22 | 15 |

- Проектная численность населения (тыс. чел.) приведена в табл. 4.

##### Таблица 4

| № задания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |

- Характеристика градообразующих объектов (прил. 1).

Номера всех заданий студент должен выбрать по последней цифре номера зачетной книжки.

- IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

- 1. Расчет потребности в селитебной и внеселитебной территории

В соответствии с требованиями функциональной организации населенного места его территория делится по назначению на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную.

Селитебная территория состоит из следующих основных элементов:

а) жилые микрорайоны и кварталы;

б) участки учреждений и предприятий обслуживания внемикрорайонного значения;

в) зеленые насаждения общего пользования внемикрорайонного значения;

г) улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки.

Территория жилых микрорайонов определяется по формуле

Tм=Hмσ,	(1)

где 	Tм – территория жилых микрорайонов, га;

Hм – перспективная численность населения, проживающего в микрорайонах, чел.;

 – средняя плотность населения на территории жилых микрорайонов, чел./га.

Средняя плотность населения может быть определена по формуле средней гармоничеcкой

σ=100%Yвσв+Yсрσср+Yнσн,	 (2)

где 	Yв, Yср, Yн – удельный вес территорий соответственно с высокой, средней и низкой градостроительной ценностью, %;

σв, σср, σн – нормативная плотность населения соответственно на территориях с высокой, средней и низкой градостроительной ценностью, чел./га.

Рекомендуемые нормативные плотности населения следует принять для средней полосы согласно СНиП 2.07.01–89. При этом следует иметь в виду, что показатели плотности в СНиПе приведены при норме жилищной обеспеченности 18 м2 общей площади на человека. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность (σp) следует определять по формуле

σp=σ18⋅18n,	(3)

где	σp – расчетная нормативная плотность населения, чел./га;

σ18 – показатель плотности населения при жилищной обеспеченности 18 м2 общей площади на человека, чел./га;

n – расчетная норма жилищной обеспеченности для проектируемого города, м2 общ. пл./чел.

Возможен и другой путь расчета территории жилых микрорайонов – сначала по зонам с различной градостроительной ценностью, далее вычисляется суммарная потребность в территории.

Территория районов коттеджной и усадебной застройки (Tк.у) определяется по формуле

Tк.у=Hк.уC⋅P⋅K,	(4)

где 	Hк.у – перспективная численность населения в семьях различного типа (из 1–3, 4, 5 чел.), проживающих в районах коттеджной и усадебной застройки, чел.;

С – размер соответствующего типа семьи, чел./семью;

P – размер земельного участка, предоставляемого семье соответствующего типа, га/семью;

K – коэффициент перехода от жилой территории к территории с сопутствующими объектами и устройствами повседневного пользования (K=1,8).

Участки учреждений и предприятий обслуживания внемикрорайонного значения следует определить исходя из рекомендаций СНиП 2.07.01–89. Предполагается выделить следующие группы культурно-бытовых объектов:

- учреждения народного образования;

- учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения;

- учреждения культуры и искусства;

- учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

- Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания целесообразно проводить по форме 2 (прил. 2). Следует обратить внимание на то, что нормативная емкость в СНиП «Градостроительство» дана при норме жилищной обеспеченности 18 м2 общей площади на человека. При отклонении расчетной фактической нормы от указанной проектировщик может откорректировать рекомендуемые СНиПом нормативы по своему усмотрению.

- Главная цель проводимого расчета – выявление величины территории комплексных общегородского центра и общественных центров жилых районов, а также специализированных центров общегородского значения (учебных, медицинских, спортивных и др.). Рекомендуемый СНиПом норматив расхода территорий под ядро общегородского центра для больших и средних городов – 2–3 м2 на человека. Возможно размещение части культурно-бытовых объектов в промышленных районах и зонах отдыха.

- Зеленые насаждения общего пользования внемикрорайонного значения. Их территория исчисляется исходя из нормы на одного человека, дифференцированной по типам городов в зависимости от их величины. Норму следует принять в соответствии с указаниями СНиП 2.07.01–89.

- Улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки. Для укрупненных расчетов территории под транспортные коммуникации рекомендуется условный норматив – 12–15 м2 на человека.

- Удельный вес территорий магистральных, жилых улиц и площадей в общей территории жилых районов составляет 12–14%.

- Производственная зона формируется из следующих элементов:

- - промышленной зоны;

- - коммунально-складской зоны;

- - зоны внешнего транспорта.

- Территория промышленной зоны предназначена для размещения промышленных, энергетических и других производственных и связанных с ними объектов. Ее территория рассчитывается в соответствии с заданием на основании данных о размерах этих предприятий.

- Коммунально-складская зона формируется для размещения складов торговых организаций; предприятий по обслуживанию средств транспорта – трамвайных депо, троллейбусных и таксомоторных парков, парков уборочных машин; предприятий бытового обслуживания – фабрик-прачечных и фабрик химической чистки; снабженческо-сбытовых баз и складов материально-технического снабжения.

- Общий размер территории под коммунально-складскую зону следует принять в соответствии со СНиП 2.07.01–89 с учетом величины города.

- Зона внешнего транспорта. Вид внешнего транспорта и трасса пути показаны на геодезическом плане, являющемся частью задания.

- При размещении транспортных сооружений в пределах населенного пункта площадь участка принимается согласно обмеру чертежа.

- Ландшафтно-рекреационная зона включает территории массового отдыха, курортные территории и районы охраняемого ландшафта.

- Площадь указанной зоны зависит от индивидуальных особенностей города.

- На основании расчета всех элементов функциональных зон составляется предварительный баланс территории населенного пункта, приводимый по форме 3 (см. прил. 2). Данные для предварительного баланса используются для разработки генерального плана города.

2. Обоснование генерального плана (пояснения к чертежу)

2.1. Выбор территории для размещения  функциональных зон города

- Площадки для основных зон города, размеры которых определены в предварительном балансе территории, выбираются исходя из следующих условий: природных, климатических, санитарно-гигиенических, транспортных и архитектурно-композиционных.

- Природные условия учитываются на основе топографических данных, приведенных на топооснове. Для застройки выбираются участки со спокойным рельефом, причем эти участки должны обеспечивать компактное размещение всех функциональных зон. Если таких территорий недостаточно для размещения города, то необходимо назначать для освоения те соседние территории, которые потребуют наименьшего количества земляных работ.

- Климатические условия учитываются на основе «розы ветров» и условий инсоляции. Для селитебной территории желательно использовать подветренные склоны, обращенные на южные румбы горизонта.

- Санитарно-гигиенические условия определяются в плане взаимного расположения селитебных и промышленных территорий, исходя из учета направления господствующих ветров и течения рек и исключая из осваиваемых территорий низинные и заболоченные участки.

- В зависимости от класса санитарной вредности промышленных предприятий, указанных в задании, устанавливаются санитарно-защитные зоны. Следует помнить, что при примыкании площадок пищевых предприятий к предприятиям других отраслей санитарный разрыв до пищевых предприятий устанавливается как до жилой застройки. Данные о величине санитарно-защитной зоны следует привести по форме 4 (см. прил. 2).

- Транспортные условия задаются топоосновой, на которой показаны существующие железные дороги, а также реки и водные бассейны, пригодные для судоходства.

- При отводе участков необходимо учитывать, что железнодорожные линии и станции следует отделять от жилой застройки защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. Площади береговой части речного порта следует принимать в расчете на 1 пог. м причальной линии: для портов общего назначения – 250–300 м2, для пристаней – 100–150 м2 Ориентировочные размеры территории объектов внешнего транспорта приведены в прил. 3.

- Архитектурно-композиционные условия определяются наличием естественных зеленых насаждений, лугов, полей, водных поверхностей, живописных ландшафтов.

- При комплексном учете всех вышеуказанных условий выбора площадки ее освоение создает благоприятные условия для труда, быта и отдыха населения и предопределяет наиболее экономичное проектное решение.

2.2. Обоснование планировки отдельных функциональных зон

- Планировка селитебной зоны решается с учетом ряда требований. При планировке селитебной зоны должны быть предусмотрены рациональное размещение жилой застройки, учреждений культурно-бытового обслуживания, зеленых насаждений общего пользования, правильная организация уличной сети.

- Жилую застройку на чертеже генерального плана города желательно дифференцировать по зонам с различной степенью градостроительной ценности: высокой, средней и низкой.

- Учреждения культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения следует группировать в общественные центры (общегородской, районные, специализированные).

- Зеленые насаждения общего пользования внемикрорайонного значения целесообразно формировать в виде городских парков площадью 10–15 га и садов жилых районов площадью порядка 3 га.

- Ширину улиц и дорог рекомендуется принимать по СНиП 2.07.01–89 в соответствии с их категориями.

- Основным структурным элементом селитебной территории можно принимать микрорайон, границами которого являются красные линии магистральных и жилых улиц. В пределах микрорайона размещаются жилые здания, учреждения обслуживания и зеленые насаждения микрорайонного значения. Магистральные и жилые улицы не должны пересекать территорию микрорайона. Численность населения микрорайона рекомендуется принимать в пределах 6–12 тыс. чел.

- Микрорайоны целесообразно объединять в жилые районы. Их формирование следует осуществлять с учетом членения селитебной территории естественными и искусственными рубежами (реками, оврагами, каналами, зелеными массивами, железными дорогами и пр.). В каждом жилом районе необходимо организовать общественный центр, формируемый из учреждений обслуживания периодического пользования, а также систему озелененных пространств районного значения. Со всеми объектами должна быть обеспечена удобная пешеходная и транспортная связь. Численность населения жилых районов рекомендуется принимать в пределах 20–30 тыс. чел.

- Возможна и другая планировочная организация селитебной территории: вместо и наряду с микрорайонами – образование крупных кварталов, групп кварталов, жилых комплексов и других, вместо и наряду с жилыми районами – образование жилых массивов, планировочных районов и др. Могут быть зоны индивидуального строительства со всеми элементами социальной инфраструктуры.

- На чертеже генерального плана должны быть показаны резервные селитебные территории, рассчитанные с учетом жилищной обеспеченности, превышающей фактический уровень жилищной обеспеченности в проектируемом городе на 5 м2 общей площади на человека.

- Планировка промышленной зоны осуществляется с учетом следующих рекомендаций.

- На базе групп промышленных предприятий, связанных технологически, целесообразно формировать несколько промышленных районов. Общая численность трудящихся одного промышленного района не должна превышать 30 тыс. чел. В отдельном промышленном районе предприятия целесообразно размещать по платформам – ближе к селитебной зоне менее вредные в санитарном отношении, дальше – более вредные. При значительной величине грузооборота (более 40 автомобилей в сутки в одном направлении) должны предусматриваться автомобильные дороги I и II категории или железнодорожные подъездные пути, если грузооборот не может быть освоен автомобильным транспортом. При размещении промышленных районов в городе следует предусматривать возможность дальнейшего их развития, чему благоприятствует параллельное размещение промышленных и жилых районов. В крупных промышленных районах должны формироваться общественные центры, обслуживающие работающих в них.

- Промышленные предприятия, не имеющие санитарной вредности, занимающие небольшие территории и характеризующиеся незначительным объемом грузооборота, можно размещать на обособленных участках в селитебной зоне города.

- Коммунально-складские зоны с общетоварными и специализированными складами торговых организаций целесообразно формировать обособленно от промышленных районов города, обеспечивая транспортную связь с жилыми районами. Снабженческо-сбытовые базы и склады материально-технического снабжения следует размещать с учетом санитарных и противопожарных норм, обеспечивая удобную связь с устройствами внешнего и внутригородского транспорта и промышленными объектами.

- На чертеже генерального плана должны быть показаны резервные территории для размещения новых промышленных предприятий различной степени санитарной вредности и коммунально-складских объектов. Размер резервной территории может быть принят условно в пределах 5–10% от площади, предусмотренной на конец расчетного срока.

- Ландшафтно-рекреационная территория формируется как непрерывная система озелененных территорий и других открытых пространств. Внутригородские озелененные территории должны иметь непосредственную связь с зонами массового кратковременного отдыха, расположенными в наиболее благоприятных условиях. Площадь одного участка зоны массового отдыха следует принимать не менее 50 га.

2.3. Определение оптимального варианта  внутригородского расселения

- Следует разработать план расселения градообразующих кадров, занятых на промышленных предприятиях, размещенных в промышленных районах.

- Оптимальное внутригородское расселение может быть определено в результате решения экономико-математической задачи. Модель имеет следующий вид.

- Определить

mini=1mj=1ndij⋅xij,	(5)

- при условии:

j=1nxij=Pi,   i= I, II, …, m,	(6)

i=1mxij=Πj,   j= 1, 2, …, n,	(7)

xij≥0,	(8)

i=1mPi=j=1nΠj,	(9)

- где	i – номер промышленного района (i= I, II, ..., m);

- j – номер жилого образования (j=1, 2, …, n);

- xij – количество работающих в i-м промышленном районе, проживающих в j-м жилом образовании, тыс. чел.;

- dij – средняя фактическая длина поездки из i-го промышленного района в j-е жилое образование, км;

- Pi – количество работающих в i-м промышленном районе, 
тыс. чел.;

- Πj – количество проживающих (градообразующие кадры) в j-м жилом образовании, тыс. чел.

- Линейная форма (5) соответствует требованию минимизации объема перевозок трудящихся промышленных предприятий от жилья к месту работы и обратно.

- Условие (6) означает, что все работающие каждого промышленного района должны быть расселены в одном или нескольких жилых образованиях.

- Условие (7) означает, что все проживающие каждого жилого образования должны быть обеспечены работой в одном или нескольких промышленных районах.

- Условие (8) означает, что количество расселяемых не может быть числом отрицательным.

- Условие (9) означает, что сумма работающих во всех промышленных районах равна сумме проживающих во всех жилых образованиях.

- Количественные значения показателей модели могут быть определены следующим образом.

- Количество работающих в i-м промышленном районе (Pi) определяется согласно данным о численности трудящихся промышленных предприятий, приведенных в задании.

- Количество градообразующих кадров, проживающих в j-м жилом образовании (Πj), можно принять пропорционально занимаемой соответствующим жилым образованием территории с учетом ее градостроительной ценности и плотности населения.

- Средняя фактическая длина поездки из i-го промышленного района в j-е жилое образование (dij) определяется по формуле

dij=(Zij−ln)k,	(10)

- где	Zij – расстояние между i-м промышленным районом и j-м жилым образованием, км (т. е. кратчайшее расстояние между геометрическими центрами соответствующих районов по улицам и проездам, устанавливаемое по обмеру чертежа генерального плана);

- ln – длина пешеходного подхода от места проживания до остановки транспорта и от остановки транспорта до места работы, км (ln может быть принято равным 0,2 км в обоих направлениях);

- k – коэффициент пользования транспортом, в долях единицы. Коэффициенты равны при расстояниях между жилыми образованиями и промышленными районами:

- до 0,6 км включительно		 0

- от 0,6 до 0,8 км включительно		 0,2

- от 0,8 до 0,9 км включительно		 0,3

- от 0,9 до 1,0 км включительно		 0,4

- от 1,0 до 1,5 км включительно		 0,6

- от 1,5 до 1,9 км включительно		 0,8

- от 1,9 до 2,2 км включительно		 0,9

- от 2,2 до 2,3 км включительно		 0,95

- от 2,3 км		 1,0

- Это задача линейного программирования, которая может быть решена как закрытая транспортная задача. Для ее решения необходимо составить матрицу с указанием количества работающих (Pi), проживающих (Πj) и оценки клеток (dij) согласно нижеприведенной форме.

| Номера промышленных районов и количество работающих в каждом, тыс. чел. | Номера жилых образований и количество проживающих работников в каждом, тыс. чел. |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 (П1) | 2 (П2) | … | n (Пn) |  |
| I (PI) | dI–1 | dI–2 |  | dI–n |  |
| II (PII) | - dII–1 | dII–2 |  | dII–n |  |
| m (Pm) | dm–1 | dm–2 |  | dm–n |  |
| # Итого |  |  |  |  |  |

При выполнении расчетов на персональном компьютере необходимо использовать программу для решения транспортной задачи.

- Работа с программой.

В учебном классе факультета РЭиУ имеется программа с именем tranz.exe. Программа запрашивает количество поставщиков (число промышленных районов) и количество потребителей (число жилых образований). После ответа на эти вопросы для продолжения расчета нажать клавишу F9. Появится матрица. В крайний левый столбец ее необходимо ввести количество работающих в соответствующем промышленном районе, в нижнюю строку – количество проживающих работников в соответствующих жилых образованиях. На остальном поле матрицы указать расстояние между соответствующими промышленными районами и жилыми образованиями. Далее снова нажать клавишу F9 и получить ответ об оптимальном расселении работающих в каждом из промышленных районов по соответствующим жилым образованиям.

После выполнения расчетов запрашивается имя пользователя.

Результаты расчетов можно сохранить в виде файла; если файл назвать PRN, то вывод осуществляется на принтер.

2.4. Проектный баланс территории города

По окончании разработки генерального плана составляется проектный баланс территории города. Проектный баланс территории проводится по форме 5 (см. прил. 2). Количественные значения абсолютных показателей определяются на основе обмера чертежа генерального плана.

2.5. Технико-экономические показатели проекта

Сводные технико-экономические показатели проекта планировки города проводятся по форме 6 (см. прил. 2). Они дают общее представление о городе по трем направлениям: население, территория, жилая и общественная застройка. Количественные значения показателей переносятся в форму 6 из ранее выполненных разделов пояснительной записки.

- Список литературы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. М., 2005.

- Малеева Т.В. Инженерно-экономические основы градостроительства. Учебное пособие. Часть I, СПбГИЭУ, 2003; часть II, СПбГИЭУ, 2005.

- Малеева Т.В. Земельные ресурсы крупного города: методология системного управления. СПбГИЭУ, 2005.

- Приложение  1

Характеристика  градообразующих  объектов

Задание № 1

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |
| Калийный комбинат | Калийные удобрения – 5 000 тыс. т | 6 300 | 100 | 994 | I |
| Завод химического машиностроения | Оборудование – 77 тыс. т | 4 500 | 43 | 126 | IV |
| Завод по производству вычислительной техники | Приборы – 2,5 тыс. шт. | 4 500 | 8 | 56 | IV |
| Прядильная фабрика бельевых, сорочечных тканей | Готовые ткани – 73 млн м2 | 1 900 | 26 | 158 | IV |
| Завод сборного железобетона | Сборный железобетон – 55 тыс. м3 | 350 | 5 | 9,5 | III |
| Хлебозавод | Хлебобулочные изделия – 21,8 тыс. т | 300 | 2 | 6,3 | V |
| Городской молочный завод | Цельное молоко – 30 тыс. т | 200 | 2 | 3,6 | V |
| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| II. Внешний транспорт | – | 3 000 | – | 135 | – |
| III. Колледжи, вузы, лицеи | – – – | 1 000* 1 000 2 000 | – – – | – – – | – – – |
| IV. Административные, общественные и хозяйственные организации | – | 2 500 | – | – | – |

* Здесь и в других заданиях по учебным заведениям указана численность студентов дневных отделений.

Задание № 2

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |
| Завод резинотехнических изделий | Ленты конвейерные – 10 000 м2, ремни приводные – 800 м, рукава – 15 тыс. пог. м | 9 300 | 36 | 328 | III |

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод химического машиностроения | Оборудование – 77 тыс. т | 4 500 | 43 | 126 | IV |
| Предприятия производственно-технической базы строительства | Цемент – 900 тыс. т, известь – 65 тыс. т, сборный железобетон – 50 тыс. м3 | 1 000 | 25 | 67 | II |
| Хлебозавод | Хлебобулочные изделия – 21,8 тыс. т | 300 | 2 | 6,3 | V |
| Городской молочный завод | Цельное молоко – 30 тыс. т | 200 | 2 | 3,6 | V |
| Камвольно-суконный комбинат | Готовые ткани – 15 млн м2 | 4 500 | 36 | 252 | III |
| Ковровый комбинат | Ковры – 6 млн м2 | 1 000 | 6 | 67 | IV |
| Чулочно-носочная фабрика | Чулки, носки – 30 млн пар | 1 600 | 4 | 12,6 | IV |
| II. Внешний транспорт | – | 1 500 | – | 24,3 | – |
| III. Колледжи, лицеи | – – | 2 500 2 000 | – – | – – | – – |
| IV. Административные, общественные и хозяйственные организации | – | 2 000 | – | – | – |

Задание № 3

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции |  | Численность трудящихся, чел. |  | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Передельный завод | 1,3 млн т стали |  | 7 000 |  | 180 | 540 | I |
| Завод трубостроения | 10 тыс. МВт приведенной мощности паровых турбин |  | 9 800 |  | 50 | 130 | IV |
| Предприятия производственно-технической базы строительства | Цемент – 900 тыс. т., известь – 65 тыс. т, сборный железобетон – 50 тыс. м3 |  | 1 000 |  | 25 | 67 | II |
| Камвольно-суконный комбинат | Готовые ткани – 20 млн м2 |  | 6 200 |  | 35 | 72 | III |
| Хлебозавод | Хлебобулочные изделия – 14,5 тыс. т |  | 200 |  | 2 | 1,8 | V |
| Городской молочный завод | Цельное молоко – 12,5 тыс. т |  | 210 |  | 3 | 2,2 | V |
| II. Внешний транспорт | – |  | 2 000 |  | – | 81 | – |
| III. Колледжи, лицеи | – |  | 3 000 800 |  | – | – | – |
| IV. Научно-исследовательские и проектные организации | – |  | 1 500 |  | – | – | – |
| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. |  | Размер основной промышленной площадки, га |  | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| V. Административные, общественные и хозяйственные организации | – | 1 300 |  | – |  | – | – |

Задание № 4

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |
| Глиноземный завод | 1 000 тыс. т | 8 000 | 220 | 675 | I |
| Алюминиевый завод | 6 000 тыс. т | 6 000 | 200 | 877 | I |
| Предприятия производственно-технической базы строительства | Цемент – 900 тыс. т, известь – 65 тыс. т, сборный железобетон – 50 тыс. м3 | 1 000 | 25 | 57 | II |
| Швейная фабрика | Сорочки – 2 000 тыс. шт. | 1 000 | 1 | 4 | V |
| Чулочно-носочная фабрика | 30 млн пар чулок | 1 650 | 4 | 9,5 | IV |

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлебозавод | Хлебобулочные изделия – 14,5 тыс. т | 200 | 2 | 1,8 | V |
| Городской молочный завод | Молочные продукты – 12,5 тыс. т | 210 | 3 | 2,2 | V |
| Кондитерская фабрика | Кондитерские изделия – 4 тыс. т | 270 | 1 | 1,3 | V |
| Консервный завод томатов, овощей и фруктовых консервов | 61,5 млн усл. банок | 950 | 9 | 6,7 | V |
| II. Внешний транспорт | – | 1 500 | – | 40 | – |
| III. Вузы, колледжи, лицеи | – – – | 1 000 800 4 000 | – – – | – – – | – – – |
| IV. Научно-исследовательские и проектные организации | – | 1 500 | – | – | – |
| V. Административные, общественные и хозяйственные организации | – | 1200 | – | – | – |

Задание № 5

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |
| Завод сельхозмашин | Сельхозмашины – 117 тыс. шт. | 3 200 | 12 | 40 | IV |
| Завод тракторных разбрасывателей удобрений | Разбрасыватели – 180 тыс. т | 5 400 | 31 | 85 | IV |
| Предприятия производственно-технической базы строительства | Цемент – 900 тыс. т, известь – 65 тыс. т, сборный железобетон – 500 тыс. м3 | 1 000 | 30 | 101 | II |
| Часовой завод | Часы – 60 тыс. шт. | 5 000 | 5 | 38 | – |
| Завод холодильных машин | Холодильные машины – 77 тыс. шт. | 4 700 | 29 | 219 | IV |
| Завод овощных и фруктовых консервов | Консервы – 20 млн усл. банок | 650 | 7 | 6,3 | V |
| Хлебозавод | Хлебобулочные изделия – 44 тыс. т | 300 | 1 | 8,5 | V |
| Городской молочный завод | Цельное молоко – 30 тыс. т | 200 | 2 | 3,6 | V |

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод виноградного сока | Сок – 200 тыс. л., вино – 113 тыс. л | 100 | 2 | 2,7 | V |
| Фабрика бельевого трикотажа | Бельевой трикотаж – 18 млн шт. | 3 500 | 6 | 45 | IV |
| II. Внешний транспорт | – | 2 000 | – | 90 | – |
| III. Колледжи | – | 1 200 | – | – | – |
| IV. Административные, общественные и хозяйственные организации | – | 1 200 | – | – | – |

Задание № 6

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |
| Предприятие по производству синтетического каучука | 90 тыс. т дивинила и др. | 3 900 | 115 | 270 | I |

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шинный завод | 3 660 тыс. ед. | 3 900 | 115 | 270 | I |
| Завод подошвенной резины | Черная резина – 20 тыс. т | 1 600 | 15 | 18,4 | III |
| Завод вискозного шелка | 9 тыс. т шелка | 3 500 | 55 | 72 | I |
| Завод вискозного корда | 36 тыс. т корда | 3 900 | 65 | 144 | I |
| Сажевый завод | Сажа – 6 тыс. т | 220 | 8 | 22 | I |
| Завод по производству оборудования для цементной промышленности | 53 тыс. т | 4 900 | 24 | 32 | IV |
| Цементный завод | Цемент – 1200 тыс. т | 620 | 17 | 61 | II |
| Известковый завод | 65 тыс. т извести | 150 | 2 | 1,8 | II |
| Завод сборного железобетона | 50 тыс. м3 | 290 | 4 | 3,6 | III |
| Хлебозавод | Хлебобулочные изделия – 14,5 тыс. т | 200 | 2 | 1,8 | V |
| Городской молочный завод | Цельное молоко – 12,5 тыс. т | 210 | 3 | 2,2 | V |
| Мясокомбинат | 10,6 тыс. т мяса, 1,6 тыс. т колбас | 460 | 10 | 52 | II |

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Внешний транспорт | – | 1 500 | – | 40 | – |
| III. Колледжи, лицеи | – – | 1 000 1 000 | – – | – – | – – |
| IV. Административные, общественные и хозяйственные организации | – | 1 500 | – | – | – |

Задание № 7

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |
| Приборостроительный завод | Потенциометры – 42 тыс. шт. | 3 100 | 5 | 9 | IV |
| Завод котлостроения | 100 тыс. шт. | 5 600 | 40 | 58 | IV |
| Кузнечно-штамповый завод | 35 тыс. т | 2 400 | 36 | 40 | III |
| Чулочно-носочная фабрика | 30 млн пар | 1 650 | 4 | 9,5 | IV |

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия производственно-технической базы строительства | Цемент – 900 тыс. т, известь – 65 тыс. т, сборный железобетон – 50 тыс. м3 | 1 000 | 30 | 58 | II |
| Хлебозавод | Хлебобулочные изделия – 14,5 тыс. т | 200 | 2 | 1,8 | V |
| Городской молочный завод | Молочные продукты – 12,5 тыс. т | 210 | 3 | 2,2 | V |
| II. Внешний транспорт | – | 200 | – | 40 | – |
| III. Колледжи, лицеи | – – | 1 500 1 000 | – – | – – | – – |
| IV. Административные, общественные и хозяйственные организации | – | 1 500 | – | – | – |

Задание № 8

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| Электросталеплавильный завод | 0,5 млн т стали | 8 000 | 140 | 585 | I |
| Метизный завод | 1,2 млн сетки, проволоки | 8 200 | 70 | 202 | III |
| Обувная фабрика | 5,2 млн пар | 2 850 | 2 | 4 | V |
| Швейная фабрика | 965 тыс. шт. | 2 600 | 4 | 2,2 | V |
| Предприятия производственно-технической базы строительства | Цемент – 900 тыс. т, известь – 65 тыс. т, сборный железобетон – 500 тыс. м3 | 1 000 | 30 | 54 | II |
| Хлебозавод | Хлебобулочные изделия – 14,5 тыс. т | 200 | 2 | 1,8 | V |
| Городской молочный завод | Молочные продукты – 12,5 тыс. т | 210 | 3 | 2,2 | V |
| Мясокомбинат | 17 тыс. т мяса, 1,6 тыс. т колбас | 660 | 10 | 13,5 | II |
| II. Внешний транспорт | – | 1 500 | – | 45 | – |
| III. Вузы, колледжи, лицеи | – – – | 3 000 1 500 800 | – – – | – – – | – – – |

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Административные, общественные и хозяйственные организации | – | 1300 | – | – | – |

Задание № 9

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |
| Завод по производству вычислительной техники | Приборы – 2,5 тыс. шт. | 4 500 | 8 | 56 | IV |
| Часовой завод | Часы – 60 тыс. шт. | 5 000 | 5 | 38 | – |
| Предприятия производственно-технической базы строительства | Цемент – 900 тыс. т, известь – 65 тыс. т, сборный железобетон – 500 тыс. м3 | 1 000 | 25 | 67 | II |
| Завод хромовых кож | Кожа – 195 тыс. дм2 | 2 700 | 3 | 19 | III |
| Обувная фабрика | Обувь – 5 016 тыс. пар | 900 | 8 | 47 | V |
| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| Свеклосахарный завод | Сахар-песок – 50 тыс. т | 900 | 46 | 47 | III |
| Хлебозавод | Хлебобулочные изделия – 21,8 тыс. т | 300 | 0,5 | 6,3 | V |
| Городской молочный завод | Цельное молоко – 30 тыс. т | 200 | 2 | 6,3 | V |
| Табачная фабрика | Сигареты – 10 млрд шт. | 800 | 7 | 17 | V |
| Завод экскаваторов | Экскавато-ры – 1 200 шт. | 9 800 | 51 | 103 | IV |
| II. Внешний транспорт | – | 1 000 | – | 27 | – |
| III. Колледжи | – | 800 | – | – | – |
| IV. Административные, общественные и хозяйственные организации | – | 1 200 | – | – | – |

Задание № 0

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод холодильных машин | Холодильные машины – 77 тыс. шт. | 4 700 | 29 | 260 | IV |
| Завод по производству оборудования для цементной промышленности | Оборудование – 53 тыс. т | 4 900 | 24 | 63 | IV |
| Завод по производству средств вычислительной техники | Приборы – 2,5 тыс. шт. | 4 500 | 8 | 56 | IV |
| Домостроительный комбинат | Жилая площадь – 200 тыс. м2 | 1 000 | 60 | 26 | IV |
| Цементный завод | Цемент – 1 200 тыс. т | 500 | 20 | 70 | II |
| Известковый завод | Известь комовая – 130 тыс. м3 | 70 | 3 | 12 | II |
| Хлебозавод | Хлебобулочные изделия – 44 тыс. т | 300 | 1 | 8,5 | V |
| Городской молочный завод | Цельное молоко – 30 тыс. т | 200 | 2 | 3,6 | V |
| Мясокомбинат | Мясо – 60 тыс. т, колбаса – 1,8 тыс. т | 600 | 8 | 12 | II |
| II. Внешний транспорт |  | 2 500 |  | 108 |  |

| Наименование предприятия или организации | Годовой объем производства основных видов продукции | Численность трудящихся, чел. | Размер основной промышленной площадки, га | Стоимость строительно-монтажных работ, млрд руб. | Класс санитарной вредности промышленных предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Колледжи | – | 1 500 | – | – | – |
| IV. Административные, общественные и хозяйственные организации | – | 1 200 | – | – | – |

- Приложение  2

- Расчетные  формы,  рекомендуемые 
при  обоснованиях  проектных  решений

- Форма 1

Определение расчетной нормы жилищной обеспеченности (на 100 семей)

| Типы семей, чел. в семье | Количество семей | Из них расселяется в квартирах с количеством комнат |  |  |  |  | Общая площадь квартир, м2 | Количество человек в семьях различного типа | Средняя норма жилищной обеспеченности, м2 общ. пл. на чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Всего | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний размер квартиры, м2 общ. пл. |  | 30 | 48 | 62 | 72 | 83 |  |  |  |

Примечание. Расселение населения по квартирам осуществляется следующим образом: семьи из 5 чел. – в 5-комнатные квартиры, остальные семьи – 80% по принципу К = n, 20% – по принципу К = n + 1 (К – количество комнат в квартире, n – число членов семьи).

#### Форма 2

Расчет размеров земельных участков учреждений и предприятия 
культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения

| Наименование объектов | Нормативный размер земельных участков, м2/чел. |  |  | Требуется по расчету, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Общественные центры жилых районов | Общегородской центр и обособленные участки городского значения |  | Общественные центры жилых районов | Общегородской центр и обособленные участки городского значения |
| 1. Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объектов | Нормативный размер земельных участков, м2/чел. |  |  | Требуется по расчету, га |  |  |
|  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Общественные центры жилых районов | Общегородской центр и обособленные участки городского значения |  | Общественные центры жилых районов | Общегородской центр и обособленные участки городского значения |
| 1.1. Средние специальные учебные заведения (колледжи) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Средние профессионально-технические учебные заведения (лицеи) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Высшие учебные заведения (вузы) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Остальные учреждения народного образования | 0,9 | 0,9 | – | – | – | – |
| 2. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Стационары всех типов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Остальные учреждения здравоохранения и социального обеспечения | 1,1 | 0,35 | 0,75 | – | – | – |
| 3. Учреждения культуры и искусства | 0,65 | 0,25 | 0,4 | – | – | – |
| 4. Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объектов | Нормативный размер земельных участков, м2/чел. |  |  | Требуется по расчету, га |  |  |
|  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Общественные центры жилых районов | Общегородской центр и обособленные участки городского значения |  | Общественные центры жилых районов | Общегородской центр и обособленные участки городского значения |
| 4.1. Рыночные комплексы |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Остальные учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 2 | 0,4 | 1,6 | – | – | – |
| 5. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | 0,1 | – | 0,1 | – | – | – |
| 6. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Кладбища |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Остальные учреждения жилищно-коммунального хозяйства | 0,6 | 0,2 | 0,4 | – | – | – |
| # Итого |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Колледжи, лицеи, вузы.

Общую численность учащихся (студентов) принять по индивидуальному заданию с характеристикой градообразующих объектов. По всем учебным заведениям самостоятельно определить их профиль, вместимость отдельных объектов, условия размещения. От указанных параметров зависит расчетная потребность в территориях.

Физкультурно-спортивные сооружения.

При расчете потребности в территориях следует учесть, что в доле территорий физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилых районах, на микрорайон приходится территория из расчета 2 м2 на человека (см. СНиП 2.07.01–89, 
п. 2.13).

Больницы.

По стандартам всех типов принять нормативную вместимость – 13,5 койки на 1 000 чел. При расчете потребности в территориях самостоятельно определить их профиль (общего типа, специализированные, обслуживаемый контингент), вместимость отдельных объектов.

Рыночные комплексы.

При расчете потребности в них самостоятельно принять их нормативную вместимость и количество объектов в соответствии с выявленной потребностью.

Кладбища.

Выбор способа захоронения студентом устанавливается индивидуально.

- Форма 3

Предварительный баланс территории города

| Территория | Площадь, га | Соотношение, % | Норма на 1 чел., м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### А. Селитебная зона |  |  |  |
| 1. Жилые микрорайоны и кварталы |  |  |  |
| 2. Коттеджная и усадебная застройка |  |  |  |
| 3. Участки учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения |  |  |  |
| 4. Зеленые насаждения общего пользования внемикрорайонного значения |  |  |  |
| 5. Улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки |  |  |  |
| # Итого по селитебной зоне |  |  |  |
| ###### Б. Промышленная зона |  |  |  |
| В. Коммунально-складская зона |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

Примечание. В предварительный баланс не входит часть элементов внеселитебной территории, размер которой будет выявлен в процессе разработки проекта планировки.

- Форма 4

Санитарно-защитные зоны

| Наименование предприятия | Отрасль промышленности | ## Класс вредности | Рекомендуемый санитарно-защитный разрыв, м |
| --- | --- | --- | --- |

- Форма 5

Проектный баланс территории города

| Территории | Площадь, га | Соотношение, % | Норма на 1 чел., м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### А. Селитебные территории |  |  |  |
| 1. Микрорайоны, кварталы |  |  |  |
| 2. Коттеджная и усадебная застройка |  |  |  |
| 3. Участки учреждений и предприятий обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) |  |  |  |
| 4. Зеленые насаждения общего пользования (кроме зеленых насаждений микрорайонного значения) |  |  |  |
| 5. Улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки |  |  |  |
| 6. Прочие территории: промышленные предприятия, коммунально-складские объекты, объекты внешнего транспорта, неиспользуемые, неудобные и другие объекты |  |  |  |
| Итого по разделу А (пп. 1–6) |  |  |  |
| ###### Б. Остальные территории |  |  |  |
| 7. Промышленные территории |  |  |  |
| 8. Территории НИИ, проектных организаций и вузов |  |  |  |
| 9. Предприятия коммунального хозяйства и складов |  |  |  |
| 10. Территории внешнего транспорта |  |  |  |

| Территории | Площадь, га | Соотношение, % | Норма на 1 чел., м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки |  |  |  |
| 12. Водные пространства |  |  |  |
| 13. Спецтерритории |  |  |  |
| 14. Территории санитарно-защитных зон (за пределами площадок промпредприятий) |  |  |  |
| 15. Территории сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 16. Леса, лесопарки |  |  |  |
| 17. Территории санитарно-технических устройств, питомников, кладбищ |  |  |  |
| 18. Территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий (овраги, поймы рек, торфяники, каменоломни и др.) |  |  |  |
| 19. Резервные территории для застройки города |  |  |  |
| Итого по разделу Б (пп. 7–19) |  |  |  |
| Всего в пределах проектных границ города (пп. 1–19) |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| а) земли городской застройки (пп. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14) |  |  |  |
| б) земли общего пользования (пп. 4, 5, 11, 12, 17) |  |  |  |
| в) земли сельскохозяйственного использования и другие угодья (п. 15) |  |  |  |
| г) земли, занятые городскими лесами (п. 16) |  |  |  |
| д) земли железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного транспорта и др. (п. 10) |  |  |  |
| е) территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий, резервные территории и др. (пп. 18, 19) |  |  |  |

- Форма 6

Основные технико-экономические показатели генерального плана

| Показатели | Единица измерения | По проекту | По нормативам |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Население |  |  |  |
| 1. Численность населения | тыс. чел. |  |  |
| Б. Территория |  |  |  |
| 2. Общая площадь городских земель в пределах городской черты | га |  |  |
| 3. Селитебные территории: |  |  |  |
| всего | га |  |  |
| на 1 чел. | м2 |  |  |
| 4. Территория: |  |  |  |
| жилых микрорайонов: всего | га |  |  |
| на 1 чел. | м2 |  |  |
| районов коттеджной и усадебной застройки: всего | га |  |  |
| на 1 чел. | м2 |  |  |
| 5. Участки учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения: всего | га |  |  |
| на 1 чел. | м2 |  |  |
| 6. Зеленые насаждения общего пользования внемикрорайонного значения: всего | га |  |  |
| на 1 чел. | м2 |  |  |
| 7. Территория промышленных предприятий | га |  |  |
| 8. Территория коммунально-складских организаций: всего | га |  |  |
| на 1 чел. | м2 |  |  |
| 9. Территория санитарно-защитных зон | га |  |  |
| ###### В. Жилая и общественная застройки |  |  |  |
| 10. Жилой фонд, всего | тыс. м2 общ. пл. / % |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| в жилых микрорайонах на территориях с различной градостроительной ценностью: |  |  |  |
| высокой |  |  |  |
| средней |  |  |  |
| низкой |  |  |  |
| Показатели | Единица измерения | По проекту | По нормативам |
| в районах коттеджной и усадебной застройки |  |  |  |
| 11. Количество квартир, всего | кварт./% |  |  |
| В том числе: 1-комнатных |  |  |  |
| 2-комнатных |  |  |  |
| 3-комнатных |  |  |  |
| 4-комнатных |  |  |  |
| 5-комнатных |  |  |  |
| 12. Средняя норма жилищной обеспеченности | м2общ. пл./чел. |  |  |
| 13. Средняя плотность населения: |  |  |  |
| в жилых микрорайонах | чел./га |  |  |
| в районах коттеджной и усадебной застройки | чел./га |  |  |

- Приложение  3

Ориентировочные  размеры  территорий  
объектов  внешнего  транспорта

| Наименование объектов | Единица измерения |  | Размер территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |
| Сортировочные станции | км2 |  | 1,5–5* |  |
| Грузовые станции | км2 |  | 0,3–1** |  |
| Грузовые дворы общего пользования с объемами работ: |  |  |  |  |
| 0,8–1,5 млн т/год | га |  | До 5 |  |
| 1,5–3,0 млн т/год | га |  | 5–12 |  |
| 3,0–4,0 млн т/год | га |  | 12–20 |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |
| Пассажирские автостанции с числом постов от 3 до 7 | м2/пост. |  | 1 300–1 900 |  |
| Автовокзалы с числом постов: |  |  |  |  |
| от 6 до 12 | м2/пост. |  | 1 201–1 300 |  |
| от 12 до 15 | м2/пост. |  | 1 001–1 200 |  |
| более 15 | м2/пост. |  | 700–1 000 |  |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |
| Аэропорты: |  |  |  |  |
| I класса | га |  | 1 050 |  |
| II класса | га |  | 600 |  |
| III класса | га |  | 350 |  |
| IV класса | га |  | 280 |  |
| V класса | га |  | 250 |  |
| Аэровокзалы с пропускной способностью: |  |  |  |  |
| 1 200–1 500 пасс./ч | га |  | 3,5-5(8)*** |  |
| 800–1 200 пасс./ч | га |  | 2,2–3,5(5,5)*** |  |
| 350–800 пасс./ч | га |  | 1,5–2,5(3,5)*** |  |
| 200–350 пасс./ч | га |  | 1–2(3)*** |  |
| 50–150 пасс./ч | га |  | 1(2)*** |  |
| Промежуточные вертолетные станции при использовании вертолетов: |  |  |  |  |
| тяжелых | га |  | 2,5 |  |
| средних | га |  | 1,5 |  |
| легких | га |  | 1,0 |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |
| Ширина прибрежной части: |  |  |  |  |
| морского порта | м |  | Не более 200 |  |
| речного порта | м |  | 300 |  |
| Наименование объектов |  | Единица измерения |  | Размер территории |
| пристаней |  | м |  | 150 |
| специализированных речных портов для перегрузки грузов |  | м |  | 400 |
| Эллинги с 2-ярусным хранением лодок: |  |  |  |  |
| на 500 судов |  | га |  | 1,7 |
| на 250 судов |  | га |  | 1,0 |

* Длина площадки 3–6 км.

** Длина площадки 2–3 км.

*** Площади участков, указанные в скобках, даны для городских аэровокзалов при использовании вертолетов для связи с аэропортами.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение		3

I. Порядок работы над проектом		3

II. Состав и содержание проекта		4

1. Чертеж генерального плана города		4

2. Пояснительная записка		5

III. Задание для выполнения курсового проекта		5

IV. Методические указания		7

1. Расчет потребности в селитебной и внеселитебной территории		7

2. Обоснование генерального плана (пояснения к чертежу)		11

2.1. Выбор территории для размещения функциональных зон города		11

2.2. Обоснование планировки отдельных функциональных зон		12

2.3. Определение оптимального варианта внутригородского расселения		15

2.4. Проектный баланс территории города		18

2.5. Технико-экономические показатели проекта		18

Список литературы		18

Приложение 1. Характеристика градообразующих объектов		19

Приложение 2. Расчетные формы, рекомендуемые при обоснованиях проектных решений		35

Приложение 3. Ориентировочные размеры территорий объектов внешнего транспорта		43

Приложение 4. Пример оформления титульного листа курсового проекта	   45