МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по образованию

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики

- Кафедра «Технология обслуживания транспортных средств»

- Ф.П. Шпак

#### ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Методические указания 
по выполнению контрольной работы для студентов специальности 100101.65 (230700) «Сервис» специализации «Автосервис»

Санкт-Петербург

2006

Одобрены на заседании кафедры,

протокол № 7/06 от 16 октября 2006 г.

Рассмотрены и рекомендованы к публикации методическим советом факультета сервиса технических систем, протокол № 7/05 от 9 марта 2006 г.

Проектирование процессов оказания услуг. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов специальности 100101.65 (230700) «Сервис» специализации «Автосервис». – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2006. – 15 с.

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине ДС.01.05 «Проектирование процесса оказания услуг» составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом 100101.65 (230700) «Сервис», в частности, с рекомендациями раздела «Технологические и другие требования к предприятиям сервиса, производственным и другим помещениям»

Указания учитывают рекомендации Государственных стандартов (в том числе ГОСТ Р 51709 – 2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»), Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002 – 93, строительных норм и правил, а также «Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» от 11.04.2001 г. к проектированию процесса оказания услуг.

Рецензент: д-р физ.-мат. наук, проф. Г.С. Сухов

 Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики

2006 г.

Оглавление

Введение	4

1. Маркетинговый анализ планируемых 
услуг с обоснованием ожидаемого 
спроса на них	5

2. Разработка технологического процесса оказания услуги	6

3. Подбор оборудования, инструмента и 
приборов, необходимых для 
реализации технологического процесса 
оказания услуги	7

4. Разработка планировок размещения оборудования и оснастки на участке 
оказания услуг	8

5. Расчет величин площадей участков исполнителей услуг	9

6. Разработка генерального плана 
предприятия сервиса	10

Литература	12

Введение

Как следует из сервисологии, все виды услуг, предоставляемых исполнителями потребителям делятся на три вида воздействий:

- непосредственно на потребителя;

- на имущество потребителя;

- на сознание и ум потребителей.

В сфере сервиса транспортных средств (СТС) воздействие на потребителя оказывается пассажирским автотранспортом, а также в мотелях и местах его ожидания. Автосервис и перевозка груза потребителя являются воздействием на его имущество. Любая информация, поставляемая потребителю сферы СТС, будь то объявления о продаже автотранспортных средств (АТС) или автосервисе, результаты диагностирования и оценки, получение образования в автошколах, автотранспортных колледжах и вузах является воздействием на его ум и сознание.

Методические указания содержат рекомендации к выполнению работ по следующим темам:

- Маркетинговый анализ планируемых услуг с обоснованием ожидаемого спроса на них.

- Разработка технологических процессов оказания услуг.

- Подбор оборудования, инструмента и приборов, необходимых для реализации разработанных технологических процессов.

- Разработка планировок размещения технологического оборудования и оснастки на участках оказания услуг.

- Расчет площадей участков оказания проектируемых услуг.

- .Разработка генерального плана сервисного предприятия.

Оформление отчетов о работах должны соответствовать требованиям, изложенным в работе [1].

1. Маркетинговый анализ планируемых услуг 
с обоснованием ожидаемого спроса на них

Маркетинговый анализ проводится в заданном преподавателем или выбранном самим студентом микрорайоне по оказанию относительно краткосрочных услуг (от 0,2 ч до 1,2 ч) типа:

- мойка АТС;

- замена масла в двигателе;

- шиномонтаж;

- балансировка колес и прокатка дисков;

- диагностирование цилиндро-поршневой группы двигателя;

- диагностирование механизма газораспределения;

- регулировка клапанов и натяжения цепи (ремня);

- диагностирование топливной аппаратуры;

- регулировка карбюратора;

- диагностирование и регулировка системы зажигания;

- диагностирование и устранение неисправностей тормозных систем;

- диагностирование и устранение неисправностей рулевого управления;

- диагностирование и устранение неисправностей сцепления;

- проверка и регулировка углов установки управляемых колос;

- проверка и регулировка качества выхлопных газов;

- диагностирование и устранение неисправностей подвески;

- замена глушителей;

- проверка и регулировка света фар;

- проверка и регулировка системы сигнализации;

- замена стекла;

- проверка и устранение недопустимых люфтов в трансмиссии;

- диагностирование и устранение неисправностей систем впрыска и т.д.;

Анализ проводится по всем составляющим маркетингового комплекса услуг:

- самой услуге;

- ее цене;

- качеству и срокам оказания;

- месторасположению исполнителя услуги;

- участию потребителя в процессе оказания услуги;

- физическому окружению процесса оказания услуги;

- самому процессу оказания услуги.

При анализе производится сегментирование рынка потребителей услуги.

По результатам маркетингового анализа определяются средние значения и разброс времени обращения потребителей выбранной услуги к ее исполнителю.

2. Разработка технологического процесса оказания услуги

В основе проекта оказания услуги, обладающей спросом по результатам маркетингового анализа, лежит технологический процесс, который реализуется ее исполнителем.

На рисунке 1 представлена в качестве примера технологическая схема процесса ремонта колес автотранспортного средства.

## Снятие колеса с АТС

## Наружная мойка и сушка

## Разборка колеса на станке

## Мойка камеры

## Дефектация камеры

Невосстанавливаемая камера

Ремонт камеры

Устранение причины дефекта

## Сборка колеса

Новая камера

Восстановленная камера

## Накачивание колеса

## Балансировка колеса

Рис. 1 Структурная схема технологического процесса 
ремонта колес АТС

3. Подбор оборудования, инструмента и приборов, необходимых для реализации технологического процесса оказания услуги

3.1. Характеристика технологического оборудования

Параметры технологического оборудования должны быть представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры технологического оборудования

| Тип оборудования | Геометрические размеры, мм | Выполняемые на оборудовании операции |
| --- | --- | --- |

3.2. Инструмент, технологическая 
и организационная оснастка

К организационной оснастке относятся предметы, обеспечивающие удобную рабочую позу: укладку и хранение приспособлений, инструмента, приборов, вспомогательных материалов, уход за оборудованием и рабочим местом.

Требования к конструкции и габаритам организационной оснастки зависят от характера выполняемых исполнителем работ, специализации рабочих мест, состава и количества инструментов и приспособлений.

Параметры организационной и технологической оснастки приведены в таблице 2.

Таблица 2

Приборы, инструмент и оснастка участка для оказания услуги

| Наименование оснастки | ГОСТ или марка | Длина | Ширина | Высота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольно- измерительные приборы |  |  |  |  |
| Приспособления |  |  |  |  |
| Инструменты |  |  |  |  |
| Стеллажи |  |  |  |  |
| Тумбочки |  |  |  |  |

3.3. Средства малой механизации 
и подъемно-транспортные средства

К средствам малой механизации и подъемно-транспортным средствам относятся подъемники, тали, тельферы, домкраты и тележки, предназначенные для обеспечения подачи к рабочему месту и от него предметов труда.

Подъемно-транспортные механизмы следует применять в случае подъема предметов труда и оснастки весом более 100 Н.

В отчете о работе необходимо подобрать средства малой механизации и подъемно-транспортные средства, указать тип этих средств, привести их основные характеристики, описать их назначение.

4. Разработка планировок размещения оборудования и оснастки на участке 
оказания услуг

Планировка должна обеспечивать наиболее удобное взаимное расположение оборудования, оснастки, предметов труда и самого работающего, что должно привести к исключению из трудового процесса лишних движений, ведущих к быстрой утомляемости работающих и потерям рабочего времени.

На рисунке 2 в качестве примера приведена планировка шиномонтажного участка.

На планировке должны быть указаны размеры горизонтальных проекций размещаемого оборудования и оснастки на участках исполнителей услуг.

Рисунок 2 Планировка шиномонтажного участка

1 – ящик с песком; 2 – пожарный щит, 3 – верстах слесарный; 4 – ларь для отходов; 5 – балансировочный станок; 6 – стенд; 7 – стеллаж для колес; 8 – тележка для транспортировки колес; 9 – двухстоечный подъемник; 10 – вешалка для камер; 
11 – элсктровулканизатор; 12 – ванна для проверки камер; 13 – двухсторонний точильно-шлифовальный станок; 14 – автоматическая воадухо-раадаточная колонка; 1 5– стенд для демонтажа и монтажа шин колес легковых автомобилей; 16 – стеллаж для дисков и покрышек колес; 17 – электрощит, 18 – шкаф для спецодежды; 19 – умывальник

5. Расчет величин площадей участков исполнителей услуг

По существующим нормам на каждого работающего должно приходиться не менее 4,5 кв. м производственной площади.

Планировка размещения оборудования начинается с определения величин горизонтальных проекций оборудования и оснастки, их суммирования с последующим умножением полученной суммы на коэффициент отношения площади участка, на котором оказывается услуга (см. табл.3), к этой сумме и добавлением к полученному результату величины n*4,5, где n – число работающих на производственном участке [2].

Таблица 3. Отношение площадей помещений к суммарной площади горизонтальной проекции устанавливаемого технологического оборудования.

Наименование помещений. Отношение площадей помещения для работ слесарно-механических, электротехнических, 3,5.

Помещения для работ агрегатных, шиномонтажных и малярных 4,0.

Помещения для работ сварочных, термических, жестяницких, кузовных 4,5.

Помещения для кузнечно-рессорных и деревообделочных работ 5,0.

Склады запасных частей и агрегатов, инструментов, резины, смазочных и обтирочных материалов 2,5.

Расположение технологического оборудования и организационной оснастки должны обеспечивать свободный доступ обслуживания, удобное и безопасное передвижение людей.

Все материальные элементы рабочего места подразделяются на предметы постоянного и временного пользования и в зависимости от этого располагаются в зонах досягаемости.

Планировка и проекции технологического оборудования и оснастки на стены участка должны выполняться в масштабе 1:50.

6. Разработка генерального плана 
предприятия сервиса

Основные требования к генеральному плану

При проектировании генеральных планов предприятий по техническому обслуживанию автомобилей необходимо соблюдать следующие требования:

- Предприятия, обслуживающие в сутки более 50 автомобилей должны проектироваться на специально отведенных участках, имеющих непосредственное сообщение с проездами общего пользования.

- При наличии въездных и выездных ворот с расстоянием между ними менее 30 м необходимо, чтобы въезд предшествовал выезду, считая по ходу уличного движения.

- Расстояния между соседними зданиями должны обеспечивать въезд автомобиля или автопоезда в здание под прямым углом.

- Расположение топливозаправочного пункта должно обеспечивать удобство заправки как приезжающих, так и уезжающих автомобилей.

- Открытые площадки и проезды на территории предприятия должны иметь твердое покрытие.

- Ширину проездов следует принимать не менее 6 м при двустороннем и не менее 3 м при одностороннем движении автомобилей.

- Для предприятий, имеющих списочный парк более 100 автомобилей, пересечение основных потоков движения не допускается.

При проектировании предприятий автомобили по их габаритным размерам – условно подразделяются на пять категорий согласно таблице 5.

Таблица 5

Категории автомобилей

| Категория автомобилей | Длина автомобиля, м | Ширина автомобили, м |
| --- | --- | --- |
| I II III IV V | До 5 От 5.1 до 6 » 6,1 » 8 » 8,1 » 10 Более 10 | До 1,8 От 1,9 до 2,2 » 2,3 » 2.5 » 2,6 » 2,8 Более 2,8 |

На рисунке 5 в качестве примера приведен генеральный план станции технического обслуживания на 3 рабочих поста.

Рисунок 5. Генеральный план станции технического обслуживания автомобилей на 3 рабочих поста

1 – производственный корпус, 2 – навес для АТС, 3 – склад, 4 – отстойник, 
5 – эстакада для мойки

Литература

- Сухов Г.С., Боровиков А.В., Эмиров И.Х. и др. Требования к оформлению письменных работ студентов (рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы). Практическое пособие. – СПб.: Изд-во СПбГАСЭ, 2004. – 35 с.

- Шпак Ф.П. Проектирование процесса оказания услуг. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2005. – 144 с.

- Саккулин В.П., Эмиров И.Х. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГАСЭ, 2004. – 112 с.

- Марков О.Д. Автосервис: Рынок, автомобиль, клиент. – М.: Транспорт, 1999. – 270 с.: ил. 25.

- Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Е.С. Кузнецов, В.П. Воронов, А.П. Болдин и др.; Под ред.
Е.С. Кузнецова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1991. – 413 с.

- Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул: Учеб. Пособие. – М.: Высш. школа, 1982. – 224 с.

Шпак Феликс Павлович

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Методические указания 
по выполнению контрольной работы 
для студентов специальности 100101.65 (230700) «Сервис» 
специализации «Автосервис»

|  | - Подп. к печати 01.06.2006 г. | Формат 6084 1/16 |
| --- | --- | --- |
| Усл. печ. л. 0,31 | Уч.-изд. л. 1,0 | Тираж 250 экз. |
| Изд. № 001 | Заказ № 1035 |  |

РИО СПбГУСЭ, лицензия ЛР № 040849

Член Издательско-полиграфической ассоциации университетов России

Государственный регистрационный номер 2047806003595 от 06.02.2004 г.

СПб государственный университет сервиса и экономики

192171, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1

Отпечатано в ИИГ НОУ «АКТиБ», 192171, СПб., ул. Седова, 55/1

Лицензия ИД № 05598 от 14.08.2001 г.