Задание к курсовой работе

по дисциплине «Теория телетрафика»

Тема курсовой работы: проектирование межстанционных связей городской телефонной сети.

Задание:

- Рассчитать интенсивность поступающей нагрузки.

- Рассчитать интенсивность выходящей нагрузки.

- Определить внутристанционную нагрузку и общую исходящую интенсивность нагрузки сети.

- Определить интенсивность нагрузки на УСС и АМТС.

- Рассчитать интенсивность нагрузки, распределяемую по направлениям других РАТС.

- Найти распределение интенсивности нагрузки от i-й станции к j-й пропорционально исходящим нагрузкам, ёмкости станций, а также используя коэффициенты тяготения.

- Определить число соединительных линий между станциями.

- Определить структурные матрицы расчетных нагрузок.

- Сделать вывод по курсовой работе.

Параметры РАТС:

- Число абонентов квартирного и учрежденческого сектора

| АТС 1 |  | АТС 2 |  | АТС 3 |  | АТС 4 |  | АТС 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв | Уч | Кв | Уч | Кв | Уч | Кв | Уч | Кв | Уч |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |

- Значения параметров нагрузки для абонентов различных категорий

| Число жителей нас. пункта, тыс. чел. | Квартирный сектор |  | Учрежденческий сектор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ск | Ткв, с | снх | Тнх, с |  | kр |
| Число абонентов квартирного сектора до 75% |  |  |  |  |  |  |
| 43 000 | 1,1 | 110 | 3,5 | 85 |  | 0,6 |
| Число абонентов квартирного сектора свыше 75% |  |  |  |  |  |  |
| 43 000 | 1,2 | 140 | 2,4 | 90 |  |  |

- Прочие исходные данные

| kзн | kно | kош | kтех | tсо | tпв | tнн | tуст | tпвн | tтех | tош | tст | tо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0 | 3 с | 7 с | 4,8 с | 0,5 с | 30 с | 10 с | 20 с | 0 с | 0 с |

# Методические указания по выполнению курсовой работы

- Рассчитать интенсивность поступающей нагрузки.

Yпост=i=1kniciti;

где ni – число абонентов i-й категории;

ci –  среднее число вызовов от одного абонента i-й категории;

ti– средняя длительность занятия коммутационной системы при обслуживании одного вызова от абонента i-й категории;

ti=tрkр+tзнkзн+tноkно+tошkош+tтехkтех;

где   tр=tс.о.+tн.н+tу+tп.в.+Ti+tо  - средняя длительность успешного занятия;

tзн=tс.о.+tн.н+tу+tс.з+tо  - средняя длительность безуспешного занятия по причине занятости линии вызываемого абонента;

tн.о.=tс.о.+tн.н+tу+tп.в.н.+tо - средняя длительность безуспешного занятия по причине неответа вызываемого абонента.

- Рассчитать интенсивность выходящей нагрузки.

Интенсивность нагрузки на выходах коммутационного поля рассчитывается

по формуле:

Yвых=tвыхtвхYвх ,

где tвых – средняя  длительность занятия выхода коммутационного поля (КП), вычисляемая:

tвых=tвх−tсо−tпв−tуст

tвх– средняя длительность занятия входа КП определяется как средневзвешенная из длительностей занятия входов источниками разных категорий:

tвх=niсitinici

Для дальнейших вычислений рассчитаем общую исходящую интенсивность нагрузки сети:

Yвых.сети=iYвыхi

Полученные в пп. 1 и 2 значения интенсивностей нагрузки записать в таблицу:

|  | АТС1 |  | АТС2 | АТС3 | АТС4 | АТС5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yпост |  |  |  |  |  |  |
| Yвых |  |  |  |  |  |  |
| Yвых сети |  |  |  |  |  |  |

3. Определить внутристанционную нагрузку и общую исходящую интенсивность нагрузки сети.

Для этого:

а) вычислить долю исходящей интенсивности нагрузки для каждой РАТС от общей исходящей интенсивности нагрузки сети в процентах:

ηi=YвыхiYвых.сети⋅100%

б) по таблице определить процент интенсивности внутристанционной нагрузки Kвн i от интенсивности исходящей нагрузки i-й РАТС, а расчёт внутристанционных интенсивностей нагрузки произвести по формуле:

Yвн=Квнi⋅Yвыхi100%

Результаты расчетов, проделанных в п. 3 занести в таблицу:

|  | АТС 1 | АТС 2 | АТС 3 | АТС 4 | АТС 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зi, % |  |  |  |  |  |
| Kвн |  |  |  |  |  |
| Yвн, Эрл |  |  |  |  |  |

4. Определить интенсивность нагрузки на УСС и АМТС.

Интенсивность нагрузки, распределяемая к УСС составляет 5% от интенсивности исходящей на РАТС нагрузки, т.е.

YУСС i = 0,05ּYвых i ;

Интенсивность нагрузки, распределяемая к АМТС (на ЗСЛ) определяется:

YЗСЛ i = aм ּNi,

где: Ni – число абонентов i - категории;

aм =0,004 Эрл. – удельная междугородная интенсивность нагрузки, определяемая по таблице в зависимости от числа жителей в городе.

Интенсивность нагрузки от АМТС (на СЛМ) можно определить по формуле:

YСЛМ=YЗСЛ⋅tСЛМtЗСЛ

где tЗСЛ= 150 с – средняя длительность занятия ЗСЛ;

tСЛМ= 126 с – средняя длительность занятия СЛМ.

Полученные в п. 4 результаты занести в таблицу:

|  | АТС 1 | АТС 2 | АТС 3 | АТС 4 | АТС 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YУСС, Эрл |  |  |  |  |  |
| YЗСЛ кв, Эрл |  |  |  |  |  |
| YЗСЛ уч, Эрл |  |  |  |  |  |
| YЗСЛ общ, Эрл |  |  |  |  |  |
| YСЛМ, Эрл |  |  |  |  |  |
| aм |  |  |  |  |  |
| tЗСЛ, с |  |  |  |  |  |
| tСЛМ, с |  |  |  |  |  |

- Рассчитать интенсивность нагрузки, распределяемую по направлениям других РАТС.

Yисх i = Yвых i - YУСС i - Yвн i - YЗСЛ,

Полученные в п.п. 1-5 данные занести в таблицу:

| № РАТС | Индекс РАТС | Y, Эрл | Yвых, Эрл | YУСС, Эрл | YЗСЛ, Эрл | Kвн | Yвн, Эрл | Yисх, Эрл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Найти распределение интенсивности нагрузки от i-й станции к j-й различными способами.

а) пропорционально исходящим интенсивностям нагрузок станций:

Yij=Yисхi⋅Yисхjk=1nYисхk−Yисхi

Полученные данные занести в матрицу интенсивностей:

| № РАТС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | УСС | АМТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | --------- |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | --------- |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | --------- |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | --------- |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | --------- |  |  |
| АМТС |  |  |  |  |  | --------- | --------- |

б) пропорционально ёмкости станций:

Yij=Yисхi⋅Njj=1mNj−Ni;

Аналогично подпункту а), полученные данные занести в матрицу интенсивностей.

в) пропорционально условным исходящим интенсивностям нагрузок станций:

Yij=Yисхi⋅Yисхj⋅nijj=1nYисхjnij−Yисхinij

где nij – коэффициент, характеризующий телефонное тяготение абонентов i-ой РАТС к абонентам j-ой РАТС.

Аналогично подпунктам а) и б), полученные данные занести в матрицу интенсивностей.

- Определить число соединительных линий между станциями.

Для определения числа соединительных линий использовать таблицу Эрлангов (приложение В) при следующих нормах потерь (по расчётной нагрузке):

УСС - 0,001

АМТС - 0,01

РАТС - 0,01

Внутристанционные - 0,003.

Так же, как и в п. 6 применить 3 способа:

а) пропорционально исходящим интенсивностям нагрузок станций:

| № РАТС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | УСС | АМТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | --------- |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | --------- |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | --------- |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | --------- |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | --------- |  |  |
| АМТС |  |  |  |  |  | --------- | --------- |

б) пропорционально ёмкости станции;

в) пропорционально условным исходящим интенсивностям нагрузок станций.

8. Определение структурных матриц расчетных нагрузок.

Yр=Yij+0,6742Yij

а) пропорционально исходящим интенсивностям нагрузок станций;

б) пропорционально ёмкости станций;

| № РАТС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | УСС | АМТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | --------- |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | --------- |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | --------- |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | --------- |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | --------- |  |  |
| АМТС |  |  |  |  |  | --------- | --------- |

в) пропорционально условным исходящим интенсивностям нагрузок станций.

9. Вывод.

Написать вывод, в котором указать цели выполнения курсовой работы и отразить ее результаты. Проанализировать различные методы вычисления межстанционных нагрузок применительно к практическому применению.

Требования к оформлению пояснительной записки курсовой работы

Пояснительная записка к курсовой работе оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32, ГОСТ 2.105, ГОСТ Р 7.0.5. Пример оформления содержания приведен в приложении А. Пояснительная записка должна включать в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы работы с расчетами, заключение и список использованной литературы. Разделы нумеруются арабскими цифрами, их заголовки пишутся прописными буквами. Раздел может быть разделен на подразделы.

Варианты исходных числовых данных для выполнения курсовой работы

| Вариант | АТС 1 |  | АТС 2 |  | АТС 3 |  | АТС 4 |  | АТС 5 |  | АТС 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У | КВ | У | КВ | У | КВ | У | КВ | У | КВ | У | В |
| 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 1000 | 4000 | 5000 | 2000 | 4000 | 2000 | 6000 | 2000 | 8000 |
| 2 | 6000 | 4000 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 7000 | 1000 | 7000 |
| 3 | 7000 | 2000 | 5000 | 3000 | 6000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3000 | 1000 | 6000 |
| 4 | 3000 | 4000 | 7000 | 2000 | 3000 | 7000 | 1000 | 4000 | 2000 | 3000 | 2000 | 7000 |
| 5 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 7000 | 3000 | 3000 | 5000 | 1000 | 6000 | 3000 | 5000 |
| 6 | 3000 | 5000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 1000 | 7000 | 3000 | 4000 | 1000 | 8000 |
| 7 | 6000 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 6000 | 1000 | 9000 |
| 8 | 7000 | 3000 | 3000 | 1000 | 4000 | 6000 | 2000 | 6000 | 1000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| 9 | 3000 | 6000 | 2000 | 5000 | 3000 | 6000 | 3000 | 5000 | 1000 | 7000 | 1000 | 7000 |
| 10 | 4000 | 3000 | 4000 | 2000 | 7000 | 3000 | 4000 | 4000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 11 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 2000 | 5000 | 3000 | 4000 | 3000 | 2000 | 8000 |
| 12 | 2000 | 4000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 2000 | 3000 | 7000 |
| 13 | 3000 | 7000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 7000 | 3000 | 4000 | 1000 | 9000 |
| 14 | 3000 | 6000 | 1000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 6000 | 5000 | 4000 | 2000 | 7000 |
| 15 | 5000 | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 | 3000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 5000 |
| 16 | 6000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 4000 | 3000 | 6000 | 3000 | 4000 |
| 17 | 5000 | 4000 | 7000 | 1000 | 4000 | 6000 | 2000 | 8000 | 1000 | 4000 | 1000 | 7000 |
| 18 | 3000 | 6000 | 3000 | 4000 | 3000 | 6000 | 1000 | 5000 | 1000 | 7000 | 1000 | 6000 |
| 19 | 4000 | 2000 | 5000 | 2000 | 7000 | 3000 | 1000 | 7000 | 2000 | 5000 | 2000 | 8000 |
| 20 | 5000 | 5000 | 6000 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| 21 | 6000 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 1000 | 7000 |
| 22 | 5000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 1000 | 8000 | 3000 | 5000 | 3000 | 7000 |
| 23 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 1000 | 6000 | 1000 | 8000 |
| 24 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 6000 | 1000 | 9000 | 2000 | 6000 |
| 25 | 8000 | 2000 | 1000 | 3000 | 5000 | 2000 | 6000 | 4000 | 2000 | 7000 | 3000 | 5000 |
| 26 | 5000 | 2000 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1000 | 7000 |

Приложение А

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение |  |
| Исходные данные ………………………………………………………….. |  |
| 1. Расчет интенсивности поступающей нагрузки для каждой РАТС …..... |  |
| 2. Расчет интенсивности нагрузки на выходе коммутационного поля РАТС …………………………………………………………………………... |  |
| 2.1. Определение внутристанционной нагрузки ………………………... |  |
| 2.2. Определение интенсивности нагрузки на УСС и АМТС …………. |  |
| 2.3. Расчет интенсивности нагрузки распределяемой по направлениям других РАТС ………………………………………………………………….. |  |
| - Распределение интенсивности нагрузки на направлениях межстанционной связи различными методами ……………………………... |  |
| 4. Построение структурных матриц распределения нагрузок ……………. |  |
| 5. Определение структурных матриц расчетных нагрузок ……………….. |  |
| Вывод ……………………………………………………………………..... |  |
| Список литературы ……………………………………………………….. |  |

Приложение В

| v | pv УСС. | внутр | РАТС | АМТС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,001 | 0,003 | 0,01 | 0,01 |
| 19 | 8,72 | 9,73 | 11,12 | 11,12 |
| 20 | 9,40 | 10,46 | 11,91 | 11,91 |
| 21 | 10,10 | 11,21 | 12,71 | 12,71 |
| 22 | 10,80 | 11,95 | 13,52 | 13,52 |
| 23 | 11,51 | 12,71 | 14,33 | 14,33 |
| 24 | 12,23 | 13,47 | 15,14 | 15,14 |
| 25 | 12,96 | 14,24 | 15,96 | 15,96 |
| 26 | 13,69 | 15,01 | 16,79 | 16,79 |
| 27 | 14,42 | 15,79 | 17,62 | 17,62 |
| 28 | 15,17 | 16,57 | 18,45 | 18,45 |
| 29 | 15,91 | 17,37 | 19,29 | 19,29 |
| 30 | 16,67 | 18,15 | 20,13 | 20,13 |
| 31 | 17,43 | 18,95 | 20,98 | 20,98 |
| 32 | 18,19 | 19,75 | 21,83 | 21,83 |
| 33 | 18,95 | 20,55 | 22,68 | 22,68 |
| 34 | 19,72 | 21,36 | 23,53 | 23,53 |
| 35 | 20,50 | 22,17 | 24,39 | 24,39 |
| 36 | 21,28 | 22,98 | 25,25 | 25,25 |
| 37 | 22,06 | 23,80 | 26,11 | 26,11 |
| 38 | 22,84 | 24,62 | 26,98 | 26,98 |
| 39 | 23,63 | 25,44 | 27,85 | 27,85 |
| 40 | 24,42 | 26,27 | 28,72 | 28,72 |
| 41 | 25,21 | 27,10 | 29,59 | 29,59 |
| 42 | 26,01 | 27,93 | 30,46 | 30,46 |
| 43 | 26,81 | 28,76 | 31,34 | 31,34 |
| 44 | 27,61 | 29,60 | 32,22 | 32,22 |
| 45 | 28,42 | 30,43 | 33,10 | 33,10 |
| 46 | 29,23 | 31,27 | 33,98 | 33,98 |
| 47 | 30,04 | 32,12 | 34,86 | 34,86 |
| 48 | 30,85 | 32,96 | 35,75 | 35,75 |
| 49 | 31,66 | 33,81 | 36,63 | 36,63 |
| 50 | 32,48 | 34,65 | 37,52 | 37,52 |
| 51 | 33,30 | 35,50 | 38,41 | 38,41 |
| 52 | 34,12 | 36,36 | 39,30 | 39,30 |
| 53 | 34,94 | 37,21 | 40,19 | 40,19 |
| 54 | 35,77 | 38,06 | 41,09 | 41,09 |
| 55 | 36,59 | 38,92 | 41,98 | 41,98 |
| 56 | 37,42 | 39,78 | 42,88 | 42,88 |
| 57 | 38,25 | 40,64 | 43,78 | 43,78 |
| 58 | 39,09 | 41,50 | 44,68 | 44,68 |
| 59 | 39,92 | 42,37 | 45,58 | 45,58 |
| 60 | 40,75 | 43,23 | 46,48 | 46,48 |
| 61 | 41,59 | 44,10 | 47,38 | 47,38 |
| 62 | 42,43 | 44,96 | 48,29 | 48,29 |
| 63 | 43,27 | 45,83 | 49,19 | 49,19 |
| 64 | 44,11 | 46,70 | 50,09 | 50,09 |
| v 65. | pv 44,95. | 47,57 | 51,00 | 51,00 |
| 66 | 45,80 | 48,45 | 51,91 | 51,91 |
| 67 | 46,65 | 49,32 | 52,82 | 52,82 |
| 68 | 47,49 | 50,20 | 53,73 | 53,73 |
| 69 | 48,34 | 51,07 | 54,64 | 54,64 |
| 70 | 49,19 | 51,95 | 55,55 | 55,55 |
| 71 | 50,04 | 52,83 | 56,46 | 56,46 |
| 72 | 50,89 | 53,71 | 57,38 | 57,38 |
| 73 | 51,75 | 54,59 | 58,29 | 58,29 |
| 74 | 52,60 | 55,47 | 59,20 | 59,20 |
| 75 | 53,46 | 56,35 | 60,12 | 60,12 |
| 76 | 54,31 | 57,23 | 61,04 | 61,04 |
| 77 | 55,17 | 58,12 | 61,95 | 61,95 |
| 78 | 56,03 | 59,00 | 62,87 | 62,87 |
| 79 | 56,89 | 59,89 | 63,79 | 63,79 |
| 80 | 57,75 | 60,78 | 64,71 | 64,71 |
| 82 | 59,48 | 62,55 | 66,55 | 66,55 |
| 84 | 61,21 | 64,33 | 38,39 | 38,39 |
| 86 | 62,94 | 56,11 | 70,24 | 70,24 |
| 88 | 64,68 | 67,90 | 72,09 | 72,09 |
| 90 | 66,42 | 69,69 | 73,94 | 73,94 |
| 92 | 68,16 | 71,48 | 75,79 | 75,79 |
| 94 | 69,91 | 73,27 | 77,64 | 77,64 |
| 96 | 71,66 | 75,07 | 79,50 | 79,50 |
| 98 | 73,41 | 76,87 | 81,36 | 81,36 |
| 100 | 75,17 | 78,67 | 83,22 | 83,22 |
| 102 | 76,92 | 80,48 | 85,08 | 85,08 |
| 104 | 78,69 | 82,29 | 86,95 | 86,95 |
| 106 | 80,45 | 84,10 | 88,82 | 88,82 |
| 108 | 82,22 | 85,91 | 90,68 | 90,68 |
| 110 | 83,99 | 87,72 | 92,55 | 92,55 |
| 112 | 85,76 | 89,54 | 94,43 | 94,43 |
| 114 | 87,53 | 91,36 | 96,30 | 96,30 |
| 116 | 89,31 | 93,10 | 98,18 | 98,18 |
| 118 | 91,09 | 95,00 | 100,05 | 100,05 |
| 120 | 92,87 | 96,82 | 101,93 | 101,93 |
| 125 | 97,30 | 101,40 | 106,60 | 106,60 |
| 130 | 101,80 | 106,00 | 111,30 | 111,30 |
| 135 | 106,30 | 110,60 | 116,10 | 116,10 |
| 140 | 110,80 | 115,20 | 120,80 | 120,80 |
| 150 | 119,80 | 124,50 | 130,30 | 130,30 |
| 160 | 128,90 | 133,70 | 139,80 | 139,80 |
| 170 | 138,00 | 143,00 | 149,30 | 149,30 |
| 180 | 147,10 | 152,30 | 158,80 | 158,80 |
| 190 | 156,20 | 161,60 | 168,40 | 168,40 |
| 200 | 165,40 | 170,90 | 177,90 | 177,90 |
| 210 | 174,60 | 180,30 | 187,50 | 187,50 |
| 220 | 183,90 | 189,70 | 197,10 | 197,10 |
| 230 | 193,10 | 199,10 | 206,70 | 206,70 |
| 240 | 202,40 | 208,60 | 216,40 | 216,40 |
| 250 | 211,70 | 218,00 | 226,00 | 226,00 |
| 300 | 258,30 | 265,40 | 274,30 | 274,30 |
| 350 | 305,40 | 313,10 | 322,90 | 322,90 |
| 400 | 352,70 | 361,00 | 371,60 | 371,60 |
| 450 | 400,10 | 409,10 | 420,40 | 420,40 |
| 500 | 447,80 | 457,30 | 469,30 | 469,30 |
| 600 | 543,40 | 554,00 | 567,40 | 567,40 |
| 700 | 639,50 | 651,10 | 665,70 | 665,70 |
| 800 | 735,90 | 748,40 | 764,10 | 764,10 |
| 900 | 832,50 | 846,00 | 862,70 | 862,70 |
| 1000 | 929,20 | 943,80 | 961,40 | 961,40 |